附件2

汝州国家基本气象站气象观测场周围建筑（构筑）物限制建设

高度表

（单位：米）

| 其他方位 | 距离 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298.9°～61.3° 118.9°～241.1° | 高度 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.9 | 54.9 | 59.9 | 64.9 | 69.9 | 74.9 | 79.9 | 84.9 | 89.9 | 94.9 | 99.9 |
| 日出日落方位 | 距离 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 61.2°～118.8° 241.2°～298.8° | 高度 | 4.3 | 8.7 | 13.1 | 17.5 | 21.8 | 26.2 | 30.6 | 35.0 | 39.3 | 43.7 | 48.1 | 52.4 | 56.8 | 61.2 | 65.6 | 69.9 | 74.3 | 78.7 | 83.1 | 87.4 |

注：

1.禁止在国家基本气象站观测场周边1000米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；

2.在日出、日落方向障碍物的高度角≤5°且四周障碍物不得遮挡仪器感应面；

3.在非日出、日落方向，观测场围栏与周围障碍物边缘的距离≥障碍物高度的10倍或障碍物遮挡仰角≤5.71°。