建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 汝州市广泰实业有限公司年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆生产线项目

建设单位（ 盖章）：汝州市广泰实业有限公司

编制日期：        2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汝州市广泰实业有限公司年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410482-30-03-086087 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 魏自强 | 联系方式 | 17339080333 |
| 建设地点 |  | 汝州市临汝镇临北村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度（ 112°62′14.690″ ），纬度（ 33°25′85.737″ ） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目行业类别 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 |  | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ■首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 汝州市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资(万元) |  | 2000 | 环保投资（万元） | 81 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.05 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ■否 □是： | 用地面积（m2） | 10672 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1-1、与产业政策符合性分析 本项目利用水泥，沙子，石粉，石子等生产预拌混凝土及干混砂浆，查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，属于允许类；且项目已在汝州市发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410482-30-03-086087，故本项目符合国家当前产业政策。 1-2、与项目备案相符性分析 目前该项目已经通过汝州市发展和改革委员会备案（见附件1），项目代码2020-410482-30-03-086087。项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表1 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 建设单位; 汝州市广泰实业有限公司; 汝州市广泰实业有限公司; 符合. 项目名称; 汝州市广泰实业有限公司年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆生产线项目; 汝州市广泰实业有限公司年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆生产线项目; 符合. 建设地点; 汝州市临汝镇临北村; 汝州市临汝镇临北村; 符合. 建设性质; 新建; 新建; 符合. 建设规模及内容; 建筑面积3000m2，总投资2000万元; 占地面积10672m2，总投资2000万元; 符合. 生产规模; 年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆; 年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆; 符合. 主要设备; 搅拌主机、混凝土搅拌运输车、泵车、控制系统、原材料分离设备、干砂提升机、除尘器、实验设备; 搅拌主机、混凝土搅拌运输车、泵车、控制系统、原材料分离设备、干砂提升机、除尘器、实验设备; 符合. 生产工艺; 预拌混凝土工艺技术：原料-筛分-计量-搅拌-检验-成品；干混砂浆工艺技术：原料整形-筛分-贮存-电脑配料-螺旋输送计量-混合搅拌-成品; 预拌混凝土工艺技术：原料-筛分-计量-搅拌-检验-成品；干混砂浆工艺技术：原料整形-筛分-贮存-电脑配料-螺旋输送计量-混合搅拌-成品; 相符. 由上表可知，本项目建设单位、建设名称、建设地点、建设性质、建设规模及内容和主要设备与备案相符，因此本项目与备案内容相符。 1-3与汝州土地利用规划和产业发展规划相符性分析 本项目位于汝州市临汝镇临北村，项目总占地面积约为10672平方米。项目选址符合临汝镇土地利用整体规划，由汝州市自然资源局和规划局关于汝州市广泰实业有限公司办理用地预审有关情况的回复可知，本项目不涉及新增建设用地，可办理环评手续，根据临汝镇临北村所开证明，本项目同意在该村建设，因此本项目建设与汝州市土地利用规划和产业发展规划相符（见附件4）。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 本项目利用水泥、沙子、，石粉、石子等生产预拌混凝土及干混砂浆，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属“二十七、非金属矿物制品业 30”-“55-石膏、水泥制品及类似制品制造302”类项目，其中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”类项目应编制环境影响评价报告表，本项目生产商品混凝土，因此本项目应编制环境影响评价报告表。 3、“三线一单”环境保护管理要求 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。本项目位于汝州市临汝镇临北村，不在汝州生态保护红线区域。 ②资源利用上线 本项目属于水泥制品业，所用原料外购。生产过程中不外排生产废水。职工生活污水经化粪池收集后用于肥田，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池，定期清掏肥田，车辆冲洗废水由车辆冲洗沉淀池收集沉淀后回用，搅拌机及运输车冲洗废水进入配套沉淀池沉淀后回用，不外排。整个生产过程中注重节水，提高了水的重复利用率，符合水资源利用总量要求。本项目目前采用地下水（厂区自备水井），生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；用地为建设用地，符合土地资源开发规模要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 本项目属于水泥制品业，其营运后各工序粉尘废气采用配套袋式除尘器处理，颗粒物排放量小，可以实现达标排放；处理效率可达99%以上。原料搅拌用水进入产品，不外排。成品运输车清洗废水直接进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用，不外排；搅拌机清洗废水通过管道进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，搅拌机清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用不外排；职工生活用水进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排（其中餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池）；道路地面洒水用水全部蒸发，不外排。汽车冲洗废水经沉淀处理后回用，最终无废水排放。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单 本项目位于汝州市临汝镇临北村，查阅《平顶山市县（市、区）环境管控单元生态环境准入清单》，本项目涉及的环境管控单元为汝州市一般管控单元。项目与汝州市一般管控单元生态环境准入符合性分析详见下表。 表2 项目与平顶山市县（市、区）环境管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 汝州市一般管控单元（ZH41048230001）; 空间布局约束; 1.禁止新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目。原则禁止新增尾矿库。 2.对列入疑似污染地块名单的地块，未按相关要求开展土壤环境调查活动的地块，不得进入用地程序，不得办理环境影响评价审批。; 本项目排放污染物主要为颗粒物，不属于高VOCs排放的企业。; 符合. 本项目不涉及疑似污染地块名单的地块。. 污染物排放管控; 1.禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。禁止未经处理的养殖粪污直排外环境。 2.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 3.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 4.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 5.持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。; 本项目无生产废水及生活污水外排，项目所用非道路移动机械符合国家标准和本省使用要求; 符合. 环境风险防控; 1.有色金属冶炼企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，拆除活动结束后应编制《企业拆除活动环境保护工作总结》。 2.重点单位新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。; 本项目用地符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 成品运输车清洗用水直接进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用，不外排；搅拌机清洗废水通过管道进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用不外排；职工生活用水进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排（其中餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池）；道路地面洒水用水全部蒸发，不外排。汽车冲洗废水经沉淀处理后回用，最终无废水排放。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 4、本项目与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办（2022）9号）要求相符性分析 表3 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 主要任务; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 河南省 2022 年 大气污染 防治攻 坚实施 方案; 加快传统产 业转型升级; ......落实国家《产业结构调整指导目录 （2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动......，对不符合城市建设规划、 行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。; 根据《产业结构调整指导目录 （2019年本），本项目属于允许类, 本项目在建设过程中严格执行“三同时”制度; 符合. 推进绿色低碳产业发展; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”规划环评......区域污染物削减等相关要求，落实“两高"项目会商联审机制，强化项目环评及"三同时"管理，重点行业企业 新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、 电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲 醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。......; 本项目符合产业政策、“三线一 单"、等要求，本项目不属于“两高"（高耗能、高污染）行业产能, 本项目与区域生态环境准入淸単相符，项目不属于严禁新增产业 的行业。; 符合. 实施工业企 业治理成效 “夯基 工程”; ……指导企业做好物料运输、装卸储存 及生产过程中的物料上料、转移输送、加工 处理、包装等各环节的无组织排放控制，……; 本项目无组织排放严格执行《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》相关技术要求。; 符合. 河南省 2022 年 水污染 防治攻坚实施方案; 推动企业 绿色发展; 推动工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动; 本项目生产废水经沉淀池收集沉淀后回用，实现了水的循环利用。; 符合. 加强水环境 风险防控; 以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管, 建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，……; 水环境风险采用厂区内设置有事故水池，本项目完成后企业应制定突发环境事件应急预案，并在相关生态环境主管部门备案，在日常管理中开展事故应急演练，企业应配备应急物资。; 符合. 河南省 2022 年 土壤污染防治攻坚实施方案; 推动实施绿色化改造; 推动工业企业绿色升级，加快实施钢铁、 石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、 电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染取点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。; 本项目全厂土地硬化，且重点区域均做防渗，废水采用沉淀池收集，废气治理实施密闭化，减少物料等对厂区土壤的污染。; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办（2022）9号）要求。 5、与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》相符性分析。 本项目建设内容与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）中相关内容的相符性分析详见下表。 表5 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 主要任务; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 平顶山市 2022 年 大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目拟严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”，本项目不属于“两高”项目，拟强化项目环评及“三同时”管理; 相符. 14.提升扬尘污染防治水平; 物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理; 本项目原料进库存放，且原料区域进行防渗，油烟废气通过安装油烟净化装置并强化日常监督管理，规范治理设施运行管理; 相符. 平顶山市 2022 年 水污染防治攻坚战实施方案; 11.调整升级产业结构。; 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、纺织印染、造纸、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统 产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。; 本项目拟严格落实“三线一单”生态环境分区管控体系; 相符. 12.推动企业绿色发展; 在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到 2022 年年底，万元工业增加值用水量较 2020 年下降约 2%; 本项目生活污水不外排、车辆清洗废水不外排、搅拌机冲洗废水不外排，初期雨水不外排，生产废水经沉淀池收集沉淀后回用，实现了水的循环利用。; 相符. 14.加强水环境风险防控; 加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸 坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生; 本项目沉淀池，涉水区域均按要求进行防渗，且拟建事故池，建成后拟编制应急预案，预防水污染事故发生; 相符. 平顶山市 2022 年土壤污染防治攻坚战实 施 方 案; 3.全面提升固体废物监管能力; 积极推进“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工 作。; 本项目各种固体废物均得到妥善处置; 相符. 5.推动实施绿色化改造; 推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土 壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放; 本项目涉水重点区域进行防腐防渗从源头上防范土 壤污染，并严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放; 相符. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）中相关要求。 6、本项目与《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》(豫政〔2018〕30号)和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(豫环攻坚办〔2019〕25号)，深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。本报告将本项目涉及该实施方案的内容进行相符性分析： 建材行业无组织排放治理标准 （1）料场密闭治理 1 所有物料（包括原辅料、 半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （2）物料输送环节治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （3）生产环节治理 1 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2 禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （4）厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （5）建设完善监测系统 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目生产线均拟建设密闭车间，不露天生产；建设密闭料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。上料斗、筛分分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒；物料拌合设备配备套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；水泥仓安装仓顶袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；厂区道路及裸露地面全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；货运车辆进出口建设全车身冲洗设施；通过上述措施后，本项目的建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》相关要求。 7、拟建项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》相符性分析表 |

结合国家和我省技术指南相应行业绩效分级指标要求，按绩效分级指标顺序列表对比，本企业对标情况如下表5：

| 差异化指标 |  | 商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标 | 企业对标情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 |  | 使用电、天然气等能源 | 用电 | 符合 |
| 生 产 工 艺 及 装备水平 |  | 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类，符合相关产业政策，符合河南省相关政策要求；符合市级规划 | 符合 |
| 污染治理技术 |  | - 1.沥青烟、PM 治理采用袋式除尘器、静电除尘 - 等高效除尘技术；2.对排放的 VOCs 进行全面收集，治理采用吸附浓缩+燃烧、燃烧工艺，或低温等离子、光催化、 - 光氧化、活性炭吸附、焦油捕集器等组合工艺；3.沥青槽及沥青储罐采用活性炭吸附等处理工艺；4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。 | PM 治理采用袋式除尘器 | 符合 |
| 无组织排放 |  | - 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装 VOCS 收集净化设施； - 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； - 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； - 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收 - 集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； - 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； - 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有 - 门窗保持常闭状态； - 出入口配备自动门； - 厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 - 1. 企业出厂口和料场出口处【1】配备自动感应式高压清 - 洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； - 4. 洗车台配废水处理系统。 | 本项目：1、物料装卸、搅拌、筛分等产尘工序在封闭厂房内作业，产尘点采取设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；2、粉状物料（水泥）采取储罐密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；3、各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）采取集气除尘措施；4、企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周设置洗车废水收集处理设施；5、除尘器设置密闭灰仓，除尘灰应通过罐车封闭方式卸灰，不直接卸落到地面；6、企业厂区内道路、堆场等路面硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。 | 符合 |
| 排放限值 |  | - 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度分别不高于 10、20、20mg/m3；2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和 80%；因烟气收集工艺原因去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m³；3.厂界 PM 排放浓度不高于 1mg/m3；4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx 排放浓度不超过 5、10、30mg/m3（基准氧含量 3.5%） | 1、本项目PM 排放浓度预测最高不超过 10mg/m3。 | 符合 |
| 监测监控水平 |  | - 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； - 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； - 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、 - 市生态环境部门用电监管平台联网； - 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。 | - 1、本项目有组织排放口拟按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），且联网；2、本公司有组织排放口拟按照排污许可证要求开展监测；3、本公司搅拌、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，拟按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4、本厂区主要产尘点周边拟安装高清视频监控，且保证视频监控数据保存 3 个月以上。 | 符合 |
| 环境管理水平 | 环保档案 | - 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 | - 本项目将按要求进行环评及验收、排污许可证办理，建立环境管理制度及废气治理设施运行管理规程，并按要求进行废气监测。 | 符合 |
|  | 台账记录 | - 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； - 2.废气污染治理设施运行管理信息； - 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； - 4.主要原辅材料消耗记录； - 5.燃料消耗记录； - 6.固废、危废处理记录。 | 本项目将按要求记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、固废处理记录。6、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账 | 符合 |
|  | 人员配置 | 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 | 本项目要求配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 | 符合 |
| 运输方式 |  | - 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国五排放标准； - 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； - 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。 | 本项目所用车辆全部为国五车、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80% | 符合 |
| 运输监管 |  | 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。 | 本项目将建立门禁视频监控系统和电子台账 | 符合 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 汝州市广泰实业有限公司位于汝州市临汝镇临北村（地理位置图见附图一）。项目租用临汝镇临北村场地进行建设，占地面积约为10672平方米。项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为厂房，北侧临近S238省道。项目东侧324m处为东营村，西南侧556m处为彦张村、1100m处为坡寨村，西侧884m处为临北村，距离本项目最近的水环境为南侧8900m处的北汝河。 项目300m范围内无敏感点。项目周边环境详见附图二。 2、项目产品方案 本项目总投资2000万元，项目建成后年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆。项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表6 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品; 年产量. 1; 预拌混凝土; 60万立方米. 2; 预拌干混砂浆; 30万吨. 3、建设内容 项目工程主要建设情况见下表，具体平面布置图见附图三。 表7 工程主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容. 主体工程; 密闭生产车间; 全密闭，钢结构，占地面积约3000m2，内含生产装置区，生产装置区包含上料仓、皮带机、搅拌机、水泥仓、干砂提升机等. 储运工程; 水泥仓; 4个，75t. 骨料储存区; 置于密闭原料大棚内，占地面积约1000m2. 辅助工程; 办公用房; 砖混结构，占地面积150m2. 公用工程; 供水系统; 由厂区内自备井提供. 供电系统; 汝州市临汝镇供电系统提供. 排水工程; 无生产废水、车辆清洗废水排放，生活污水进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排. 环保工程; 废气治理; 密闭车间内生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料储存、运送均置于密闭生产车间内. 生产车间内砂石原料区顶部设置智能化水雾喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生. 安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒. 筛分工序密闭，安装集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒. 水泥仓安装仓顶袋式除尘器，排口高度不低于15m. 骨料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置. 厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；购置洒水设施，加强厂区道路地面洒水. 厂区进出口安装货运车辆冲洗设施. 厂界四周及未硬化地面全绿化. 废水治理; 化粪池，10m3. 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，15m3. 初期雨水收集池，40m3. 砂石分离机配套的循环水池4个，每个40m3. 噪声治理; 高噪声设备做减振基础，厂房隔声. 固废处置; 一般固废暂存场，20m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施. 垃圾收集箱若干. 4、主要生产设备 本项目生产过程主要使用的设备见下表。 表8 主要生产设备一览表 序号; 类别; 设备名称; 数量; 型号/规格. - 预拌混凝土生产; 混凝土配料机; 1台; /. 搅拌机; 2台; 120型. 筒仓; 6座; 75t. 地磅; 1台; 100t. 铲车; 1台; /. 泵车; 1台; /. 运输罐车; 6台; /. 减水剂储罐; 1台; 2.5m3. 砂石分离机; 1台; /. 干砂提升机; 1台; /. 控制系统; 1个; /. - 预拌干混砂浆生产; 斗式提升机; 1套; /. 自动称重配料秤; 1套; /. 料仓; 1套; /. 混合搅拌系统; 1套; /. 备注：本项目的生产设备中无国家明令禁止和淘汰的设备，项目无运输车辆，全部采用社会运输车辆。 5、原辅材料及能源消耗 项目生产所需原辅材料主要为水泥、石子、沙子、石粉等，消耗的能源主要为水、电。项目原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表9 原辅材料消耗情况一览表 名称; 年用量; 备注. 原辅材料; 预拌混凝土; 水泥; 19.80万 t/a; 水泥筒仓储存. 沙子; 37.19万 t/a; 原料车间堆存. 石粉; 17.80万 t/a; 原料车间堆存. 石子; 53.62万 t/a; 直径1-2cm,原料车间堆存. 粉煤灰; 6.60万 t/a; 粉煤灰筒仓储存. 减水剂; 3600 t/a; 减水剂罐储存. 预拌干混砂浆; 水泥; 10.87万 t/a; 水泥筒仓储存. 砂子; 4.2万 t/a; 原料车间堆存. 粉煤灰; 4.38万 t/a; 原料车间堆存. 资（能）源; 水; 179652m3/a（生产用水＋生活用水）; 厂区自备井. 电; 15×104kW·h/a; 临汝镇供电管网. 减水剂∶是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土流动性;或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂。本项目采用的是液体聚羧酸系高性能减水剂，外观为浅棕至深棕色微黏液体，减水率≥25%，密度 1.07～1.11g/ml，固含量 20～24%或者 38～42%，基准水泥>250mm，pH6～8，氯离子含量≤0.02%，碱含量（Na2O+0.658K2O）<0.2%。 6、劳动定员和生产制度 （1）工作制度：年工作300天，每天1班，每班8h工作制。 （2）劳动定员：本项目劳动定员18人，在厂区食宿。 7、公用设施 - （1）供水 本项目用水主要为原料搅拌用水、成品运输车清洗用水、搅拌机清洗用水、洗车用水、道路地面洒水用水和办公生活用水。 ①原料搅拌用水 本项目产品为预拌混凝土，生产过程中需加水将各种原料搅拌均匀，根据生产工艺，每生产1立方米混凝土需水量为120kg，本项目年产预拌混凝土60万m³，则原料搅拌用水量为72000m3/a，平均240m3/d，本项目年产预拌干混砂浆30万吨，根据原料配比计算得出，搅拌用水量为10.50万m3/a，平均350m3/d，该部分水全部进入产品，无废水产生。 ②成品运输车清洗用水 本项目成品运输车包括1辆泵车和6辆罐车需要每天进行清洗，防止混凝土在罐车罐体内凝固，平均每辆车每天清洗2次，每次清洗用水量约为1m3，则清洗水用量为14m³/d，4200m³/a，产污系数按0.8计算，则清洗废水产生量为11.2m³/d，3360m³/a，其主要水质污染因子为SS。该部分清洗废水直接进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用，不外排， ③搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目主要生产设备，搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净以防止混凝土在搅拌机内壁凝固，搅拌机平均每天冲洗2次，每清洗一次用水量约为1m3。则搅拌机冲洗水用水量为2m3/d，600m3/a，产污系数按0.8计算，废水产生量 1.6m3/d，480m3/a，其主要水质污染因子为 SS，该部分清洗废水通过管道进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用不外排。 ④洗车用水：项目年生产300天，每天厂区对过往车辆进行冲洗。每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，则项目每天汽车冲洗用水量约4.2m3。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约3.36m3/d、1008m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为0.84m3/d、252m3/a。 ⑤职工生活用水：全厂职工18人，年工作日300天。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工用水量按100L/人·d计（包括住宿、餐饮），则项目职工生活用水量为1.8m3/d、540m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为1.44m3/d、432m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排（其中餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池）。 ⑥道路地面洒水用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，每天上午下午各洒水一次，每天洒水量3m3，洒水天数按300d/a计，则地面洒水用水量3m3/d、900m3/a，项目地面洒水用水全部损耗，不外排。 - （2）排水 本项目原料搅拌用水进入产品，不外排。成品运输车清洗用水直接进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用，不外排；搅拌机清洗废水通过管道进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用不外排；职工生活用水进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排（其中餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池）；道路地面洒水用水全部蒸发，不外排。汽车冲洗废水经沉淀处理后回用，最终无废水排放。 供电：本项目依靠汝州市临汝镇供电线路供电。 8、项目水平衡分析 ①项目用水 项目营运期用水用水主要为原料搅拌用水、成品运输车清洗用水、搅拌机清洗用水、洗车用水、道路地面洒水用水和办公生活用水。 本项目运营期用排水量统计情况见下表。 表10 本项目营运期用排水统计一览表 类别; 用排水情况（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 用水量; 总用水量; 598.84; 179652. 原料搅拌用水; 590; 177000. 成品运输车清洗用水; 2.8; 840. 搅拌机清洗用水; 0.4; 120. 洗车用水; 0.84; 252. 职工生活用水; 1.8; 540. 道路地面洒水用水; 3; 900. 排水量; 排放水量; 0; 0. 项目用排水平衡见图1。 598.84 新鲜水 生活用水 1.44 消耗0.36 洗车用水 用于农田施肥 化粪池 1.44 0.84 1.8 蒸发损耗0.84 3.36 搅拌机清洗用水 0.4 蒸发损耗0.4 1.6 原料库喷淋用水及厂区道路洒水 3 蒸发损耗 成品运输车清洗用水 2.8 损耗2.8 11.2 车辆冲洗沉淀池沉淀后回用于洗车 3 生产搅拌用水 590 590 进入产品 3.36 循环水池沉淀处理后循环使用（搅拌机清洗工序） 循环水池沉淀处理后循环使用（运输车清洗工序） 1.6 11.2 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 9、平面布局分析 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺需求和安全生产要求。物流与人流分离，生产区与办公区分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局大方，突出与环境协调。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理节省用地，有利生产，方便管理，具体内容如下： 本项目平面布局较为简单，根据生产需要，（1）本项目地磅设置在厂区北部靠近大门，入厂区大门可直达，便于交通运输。（2）搅拌生产工序设在车间中部部，紧挨临近料场大门，便于生产加工（3）车辆冲洗区设置在料场和搅拌区之间，便于运输车辆清洗（4）一般固废暂存间设置在车间中部靠近东侧厂界（5）办公区住宿区设厂区东南部，进大门直走可达（6）实验室设置在厂区南部，临近搅拌区，便于产品质量检验。综上，本项目生产区、原料区、生活区等均以及不同功能进行分区和组合，有利生产，方便管理，因此本项目平面布局合理、可行。 |
| --- | --- |
| 工程流程和产排污环节 | - 1、工艺流程及产污环节图： 1.1、混凝土搅拌站工艺流程及产污环节图： 沙子、石子、石粉 水泥、粉煤灰 原料车间 G1-1 筒仓 G1-4 水 减水剂 筛分 G1-2 计量配料 螺旋输送 G1-3 输送带 搅拌 G1-5 成品（混凝土罐车接料） 实验室抽样检验 外送 图2 预拌混凝土生产工艺流程及产污环节图 预拌混凝土生产工艺流程： ①原料∶项目原料为沙子、石子、石粉、粉煤灰、水泥、水及减水剂，沙子、石子、石粉由运的车辆运入厂区后堆存在原料车间，水泥、粉煤灰通过密闭罐车运入厂区后系入简仓内。减水剂运至厂区后储存在储罐中。本工序产生原料卸料粉尘G1-1。 ②筛分：沙子入场后，由于粒径大小不一，经厂区筛分工序筛选出符合生产规格粒径的沙子，本工序产生筛分粉尘G1-2。 ③计量配料、水泥、粉煤灰入仓：沙子、石子、石粉通过铲车铲运至料仓，混凝土配料机布置在料仓下面（地下布置），通过配料机将沙子、石子、石粉按照一定的比例称重后通过皮带输送机送至搅拌机入料口。水泥和粉煤灰按照比例称量后通过螺旋输送机送入搅拌机。水和减水剂按照所需比例计量后通过泵泵入搅拌机。本工序产生沙子、石子、石粉配料入仓粉尘G1-3和水泥、粉煤灰原料入仓粉尘G1-4。 ④搅拌∶各种原辅材料计量后一起送至搅拌机内进行搅拌。经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大，搅拌到程序设定时间，即为成品。本工序产生搅拌粉尘G1-5。 ⑤成品∶ 成品通过卸料口卸入混凝土罐车后直接外运至施工现场。 ⑥实验室抽样本项目成品混凝土需进行抽样分析，主要检验混凝土强度，不涉及化学检验。 1.2、预拌干混砂浆工艺流程及产污环节图： G2-1 原料整形 筛分 G2-2 贮存 电脑配料 螺旋输送 G2-3 计量 混合搅拌（成品） G2-4 图3 预拌干混砂浆生产工艺流程及产污环节图 预拌干混砂浆生产工艺流程： ①原料整形∶项目原料为沙子、粉煤灰、水泥、水，沙子、粉煤灰、水泥由运输的车辆运入厂区后堆存在原料车间，水泥、粉煤灰通过密闭罐车运入厂区后入筒仓内。本工序产生原料卸料粉尘G2-1。 ②筛分：沙子入场后，由于粒径大小不一，经厂区筛分工序筛选出符合生产规格粒径的沙子，本工序产生筛分粉尘G1-2 ③电脑配料、螺旋输送、计量：沙子、石子、粉煤灰通过铲车铲运至料仓，混凝土配料机布置在料仓下面（地下布置），通过配料机将沙子按照一定的比例称重后通过皮带输送机送至搅拌机入料口。水泥和粉煤灰按照比例称量后通过螺旋输送机送入搅拌机。本工序产生沙子、石子、粉煤灰配料入仓粉尘G2-3。 ④混合搅拌∶各种原辅材料计量后一起送至搅拌机内进行搅拌。经过充分的搅拌，使水泥和粉煤灰、砂子的亲和力达到最大，搅拌到程序设定时间，即为成品。本工序产生搅拌粉尘G2-4。 ⑤成品∶ 成品通过卸料口卸下即为成品。 3、产污环节说明： 项目运营期污染物产生环节详见下表。 表11 运营期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 水泥、粉煤灰入仓; 颗粒物. 原料上料; 颗粒物. 搅拌; 颗粒物. 筛分; 颗粒物. 原料装卸、螺旋输送、道路运输无组织排放; 颗粒物. 颗粒物. 颗粒物. 食堂做饭; 食堂油烟. 废水; 成品运输车清洗废水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 搅拌机清洗废水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 洗车废水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 食堂废水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油. 噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; 一般固废; 袋式除尘器; 收尘灰. 皮带收料装置; 砂石. 车辆冲洗 沉淀池; 泥砂. 办公生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用临汝镇临北村场地进行建设。经现场勘查，临汝镇临北村已将项目用地范围内原有建筑、设备等拆除清理完毕，不存在原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。在市区范围内，本项目环境功能属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对平顶山市监测数据，监测时间为2021年全年，监测因为为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 共 6 项，具体如下： 表12 环境空气质量常规监测数据 监测时间; 监测因子; 取样时间; 监测浓度; 标准限值; 是否达标. 2021年; SO2; 年平均; 9ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 28ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 80ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 46ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 8h平均浓度; 152ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均浓度; 1.1mg/m3; 1.1mg/m3; 达标. 为持续改善环境空气质量，河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9 号）、《平顶山市生态环境保护委员会办公室文件关于印发平顶山市 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委 办【2022】19 号），全市上下认真贯彻落实攻坚方案提供各项措施和要求后，区域环境空气质量将进一步得到有效改善。 二、水质量现状 1、地表水 距本项目最近地表水为项目地南侧8.9km的北汝河，北汝河执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中三类标准。本次评价引用平顶山市生态环境局汝州分局发布的《2021年汝州市地表水质周报监测结果（第45周）》中北汝河南王庄村断面监测数据进行评价，监测结果见下表。 表13 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 监测点位; 采样时间; COD; 氨氮; 总磷. 北汝河南王庄断面; 2019.10.31; 5; 0.035; 0.03. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知北汝河主要污染因子COD、NH3-N、总磷现状值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 三、声环境质量现状 2022年6月29日-6月30日汝州市广泰实业有限公司委托河南永飞检测科技有限公司对项目四周边界噪声进行了现状监测，监测结果详见下表。 表14 声环境质量现状监测结果 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：[dB(A)]. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2022.06.29; 昼间; 51; 50; 53; 54. 夜间; 40; 41; 41; 43. 2022.06.30; 昼间; 53; 52; 54; 54. 夜间; 42; 40; 43; 42. 根据上述监测结果，本项目东、南、西、北厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准说明评价区域内声环境质量较好。 四、土壤环境质量现状 本项目为商品混凝土生产项目，运营期生活污水经过化粪池处理后作为农肥使用；生产用水全部随产品带走，无废水产生。车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用，不外排。对照GB15618、GB36600和《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》，项目所用原辅料及外排污染物均不涉及土壤污染风险物质和突发环境事件风险物质。因此本项目不存在土壤环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于汝州市临汝镇临北村，厂区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表15 主要环境保护目标 环境保护对象; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 东营村; 东; 324m; 约300户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单. 彦张村; 西南; 556m; 约150户. 坡寨村; 西南; 1100m; 约100户. 临北村; 西; 884; 约500户. 声环境; 东营村; 东; 324m; 约300户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 彦张村; 西南; 556m; 约150户. 坡寨村; 西南; 1100m; 约100户. 临北村; 西; 884; 约500户. 地表水; 北汝河; 南; 8900m; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表16 二级 污染物名称; 排放浓度(mg/m3); 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表17 污染物名称; 排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. 2、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类限值要求。 表18 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 本项目运行过程中，生活污水经过化粪池处理后作为农肥使用；生产用水全部随产品带走，无废水产生。车辆冲洗废水及搅拌机冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。不涉及SO2、NOx的产生和排放。 根据国家“十三五”环保规划，建议总量控制指标 颗粒物：0.785t/a |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期施工人数高峰期为30人，项目施工期的环境影响主要是扬尘、施工废水、生活污水、建筑施工噪声、建筑固废和生活垃圾等，而且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 1、废水影响分析 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于混凝土养护排水，构件与建筑材料的保湿、材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等。施工现场应设置1座简易沉淀池，废水经沉淀处理后，回用于施工工地，不外排。 （2）施工人员生活污水 施工期施工人员生活污水污水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，无特殊污染因子，施工人员生活污水所含污染物主要为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS280mg/L、NH3-N25mg/L，施工人员生活污水排入旱厕由附近农民拉走堆肥。 2、大气环境影响分析 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 （2）作业扬尘 主要是在建材的装卸过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而产生的动力起尘，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，将对作业工人产生粉尘污染，建议采取湿式作业并佩戴口罩等措施，尽量减少对施工人员及周围环境的影响。 （3）堆场扬尘 料堆风吹扬尘也比较严重。根据日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式： 式中：Qp――起尘量，mg/s； W――物料含水率，％； Ap――煤场的面积，m2； U――煤场平均风速，m/s； β――经验系数，8.0×10-3。 从上述公式可以看出，提高堆场物料表面含水率、减少露天堆场面积能对料堆扬尘起到很大的抑制作用。因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）以及《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环攻坚办〔2020〕16号）相关要求，结合项目特点，本项目在施工过程中应切实做到以下措施减少扬尘污染： A、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 B、施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输。 C、所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池；必须设置自动化冲洗设施，施工运输车辆不准带泥驶出工地，驶出工地前进行轮胎冲洗，冲洗干净后，方可驶离工地；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备洒水车，对施工便道和进出现场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次； D、减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度； E、使用商品混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； F、装卸物料的尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应全部入库存放； G、施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观； H、开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 I、当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 J、各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求： a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任； b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备； c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸； d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净； e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中； 在施工单位严格落实以上措施后，可将本项目施工扬尘的影响降到最低。 3、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为构筑物施工和设备安装过程中产生噪声。施工机械噪声主要来自装载机、建筑材料运输车辆等设备噪声；设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80-100dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，施工单位应尽量将施工设备布置在场地中间，以减少对周围环境的影响，尽可能将施工阶段的噪声减至最小； （3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械； （4）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （5）合理安排施工时间，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时； （6）现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 采取上述相应的措施后，施工噪声得到了有效控制，施工期噪声对周围环境影响较小。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾及土石方 本项目施工期会产生的废铁丝、废钢材等收集后外售，对周边环境影响很小。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量为20kg/d。生活垃圾集中收集到指定的垃圾箱内，并由环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 大气污染物 - 1.1有组织废气 - 本项目有组织粉尘主要为①原料筛分粉尘②水泥和粉煤灰入仓粉尘③原料上料粉尘④物料搅拌工序粉尘 - （1）原料筛分粉尘 - 本项目筛分工序会产生少量粉尘，筛分工序在密闭罩棚空间内完成，提前进行洒水降尘，粉尘主要成分为碳酸钙，本次环评参考《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期 1989 年）及《工业污染核算》（出版日期 2007 年）中相关技术参数，振动筛粉尘产污系数为 0.5kg/t ，根据原料用量，核算出本项目筛分粉尘产生量为268.1t/a。 - 筛分工序配备1套集气罩+脉冲袋式除尘器风机风量为25000m3/h，处理效率为99.8%（收集效率可达99.8%），则经处理后颗粒物有组织排放量为0.53t/a，排放速率为0.22kg/h，排放浓度约为8.83mg/m3。未被收集部分为0.53t/a，排放速率为0.22kg/h。 （2）水泥、粉煤灰入仓过程中产生的粉尘 - 本项目设置水泥筒仓4座，粉煤灰筒仓2座，水泥和粉煤灰采用散装粉料罐车运至厂区内，并用粉料车自带的气泵和软管将水泥和粉煤灰送至筒仓内，每车卸料时间约20分钟。项目年消耗水泥30.67万吨，粉煤灰10.98万吨，粉料罐车载重约为40吨，则水泥入仓作业时间约每年为2555.8小时，粉煤灰入仓作业时间约每年为915 小时。类比同类型项目，筒仓内粉尘产生浓度为 10000mg/m3，粉料罐车配备的气泵风量约2000m3/h，则水泥仓呼吸孔逸散粉尘产生速率为20kg/h，产生量为51.11t/a ，粉煤灰仓呼吸孔逸散粉尘产生速率为20kg/h，产生量为18.3t/a ，建设方为4座水泥筒仓和2座粉煤灰筒仓分别配备了1台脉冲袋式除尘器，收集系统密闭，收集效率可达99.9%，脉冲袋式除尘器处理效率不低于99.9%，风量分别为5000m3/h，则水泥筒仓废气排放情况为∶排放量 0.068t/a，排放速率0.0198kg/h，排放浓度为5.32mg/m3，粉煤灰筒仓废气排放情况为∶排放量 0.016t/a，排放速率0.0069kg/h，排放浓度为3.49mg/m3，呼吸孔逸散粉尘粒物排放浓度≤10mg/m3内，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中排放限值要求。 （3）原料上料粉尘 项目砂、石原料从原料库内上料至进料仓，经计量后经皮带输送机输送至搅拌机。向上料仓上料过程中，物料下落、撞击上料仓会产生一定量颗粒物。根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求，项目设计采取以下防尘措施：1）进料仓设置于配备采用自动感应控制的全覆盖喷干雾抑尘设施的全封闭料库内；2）上料区三面封闭，在上料口上方设置集气罩，并通过管道接入1台脉冲袋式除尘器处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂粉尘排放因子，物料上料粉尘产生量约为0.01kg/t·原料，本项目砂石料使用量为112.81万t/a，则装卸粉尘产生量为11.28t/a。配套袋式除尘器按设计处理风量不低于5000m3/h、处理效率99%计，上料废气产排情况见下表。 表19 上料废气产生及处理情况一览表 设备; 风量（m3/h）; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排气筒高度. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 上料仓; 5000; 11.82; 4.92; 993.3; 袋式除尘器（效率99%）; 0.118; 0.049; 9.93; 15m. （4）搅拌系统产生的粉尘 本项目搅拌工序在搅拌机内进行，搅拌作业先加水后搅拌，为湿式搅拌，几乎不产生搅拌粉尘，但沙子、石子、石粉、粉煤灰和水泥在加入搅拌机过程中由于落差原因会产生一定粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，混凝土分批搅拌厂骨料与粉料进入搅拌机时逸散性排放因子为0.02kg/t-原料，本项目使用沙子、石子、石粉、粉煤灰和水泥总量约为154.46万t/a，则搅拌工序粉尘产生量为30.89t/a。 项目为上料搅拌工序配备1套脉冲袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。砂石提升采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。 搅拌工序配备1套集气罩+脉冲袋式除尘器风机风量为4000m3/h，处理效率为99.8%（收集效率可达99.8%），则经处理后颗粒物有组织排放量为0.053t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度约为5.52mg/m3。 （5）食堂油烟 本项目设有食堂，为员工提供堂食，且不对外开放，职工食堂采用天然气作为燃料，食堂有一个灶头，属于小型规模，会产生一定的油烟废气。一般食堂的食用油耗油系数为15g/（人·d），项目就餐职工18人，根据该食堂规模可推算出食用油的用量约为0.0816t/d。按一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%计，则油烟产生量为0.00168t/a。本项目油烟净化装置风机风量为3000m3/h，风机日工作1.5h，则油烟浓度约为1.248mg/m3。经油烟净化装置（油烟去除率大于90%）处理后油烟浓度为0.12mg/m3，排放量为0.00036kg/d、0.000156t/a，由专设烟道达标排放。油烟排放可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中油烟浓度限值1.5mg/m3的要求。 1.2 无组织废气 ①骨料装卸产生的扬尘 本项目砂石在密闭生产车间内装卸，砂石骨料区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸每吨砂石骨料粉尘产生量按照0.02kg计，本项目砂石用量154.46万t/a，则项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为30.89t/a。由于本项目在密闭车间内进行装卸，且车间内安装喷干雾装置，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的2%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.617t/a。 ②原料输送产生的粉尘 本项目水泥和粉煤灰粉料被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌机，无组织粉尘产生。项目砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。 ③运输车辆动力起尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：   式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 车流量核算：项目年原料及成品合计运输量约59415t。每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约7辆。项目车辆在厂区内平均行驶距离约为50m，平均每天发车空载、重载各7次；空车重约10t，重载车平均重约40t，以速度10km/h 行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表22。 表20 不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆） 路况 车况; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2. 空车; 0.107; 0.176; 0.235; 0.289; 0.340. 重车; 0.346; 0.570; 0.764; 0.939; 1.103. 合计; 0.453; 0.746; 0.999; 1.228; 1.443. 本项目车辆在厂区内行驶距离按150米计，平均每年发空、重载各75000辆次；空车重约10t，重车重约30t；以速度20km/h行驶；道路表面颗粒物量约为0.1kg/m2，经地面冲洗、人工清扫后，道路表面颗粒物量约为0.001kg/m2。 经计算，道路扬尘量为0.2t/a。 表21 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 排放形式; 治理设施（名称、处理能力、收集效率、去除率）; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 原料筛分; 颗粒物; 268.1; 有组织; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（风机风量为25000m3/h，收集效率为99.8%，废气处理效率为99.8%）; 8.83; 0.22; 0.53. 无组织; /; 0.22; 0.53. 水泥入仓; 颗粒物; 51.11; 有组织; 6套仓顶脉冲袋式除尘器，（风量5000m3/h，收集效率99.9%，除尘效率99.9%），接入搅拌机排放高度15m排气筒，6套袋式除尘器+2根排放高度15m排气筒，（风量5000m3/h，收集效率99.9%，除尘效率99.9%）; 5.32; 0.0198; 0.068. 无组织; /; 0.019; 0.051. 粉煤灰入仓; 颗粒物; 18.3; 有组织; 3.49; 0.0069; 0.016. 无组织; /; 0.019; 0.018. 原料上料; 颗粒物; 11.28; 有组织; 1个全覆盖集气罩+1台袋式除尘器+1根排放高度15m排气筒(收集效率100%，处理效率99%）; 9.93; 0.049; 0.118. 搅拌系统; 颗粒物; 30.89; 有组织; 1套集气罩+脉冲袋式除尘器（风机风量为4000m3/h，处理效率为99.8%收集效率可达99.8%）; 5.52; 0.019; 0.053. 无组织; /; 0.0257; 0.061. 餐厅做饭; 食堂油烟; 0.00168; 有组织; 油烟净化装置（油烟去除率大于90%）; 0.12; /; 0.000156. 骨料装卸; 颗粒物; 30.89; 无组织; 车间密闭，车间上方安装喷干雾装置; 0.617. 原料输送; 颗粒物; /; 无组织; 对输送带四面封闭，库内配喷干雾抑尘设施; /; /; /. 运输车辆动力起尘; 颗粒物; 0.2; 无组织; 降慢车量行驶速度，厂区定期洒水降尘; /; /; 0.2. 2、废水 本项目产生废水主要为成品运输车清洗废水、搅拌机清洗废水、洗车废水和办公生活污水。 ①成品运输车清洗废水 本项目成品运输车包括1辆泵车和6辆罐车需要每天进行清洗，防止混凝土在罐车罐体内凝固，平均每辆车每天清洗2次，每次清洗用水量约为1m3，则清洗水用量为14m³/d，4200m²/a，产污系数按0.8计算，则清洗废水产生量为11.2m²/d，3360m²/a，其主要水质污染因子为SS。该部分清洗废水直接进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用，不外排。 ②搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目主要生产设备，搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净以防止混凝土在搅拌机内壁凝固，搅拌机平均每天冲洗2次，每清洗一次用水量约为1m3。则搅拌机冲洗水用水量为2m3/d，600m3/a，产污系数按0.8计算，废水产生量 1.6m3/d，480m3/a，其主要水质污染因子为 SS，该部分清洗废水通过管道进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用不外排。 ③洗车废水：项目年生产300天，每天厂区对过往车辆进行冲洗。每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，则项目每天汽车冲洗用水量约4.2m3。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约3.36m3/d、1008m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。 ④职工生活污水：全厂职工18人，年工作日300天。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工用水量按100L/人·d计（包括住宿、餐饮），则项目职工生活用水量为1.8m3/d、540m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为1.44m3/d、432m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排（其中餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池）。 ⑤初期雨水 初期雨水外排会对地表水环境造成一定的影响。因此项目应建设初期雨水收集池，用于收集下雨天的初期雨水。初期雨水厂区四周的导流沟收集后引流汇入初期雨水收集池内，作为厂区洒水降尘，不外排。 本项目初期雨水产生量根据平顶山市城市规划设计院给出的暴雨公式进行计算： P：重现期，取2；t：集水时间，取15min；ψ：径流系数，取0.9；F：汇水面积，取1500m2。 经计算，项目养护区暴雨强度q=236.36L/s.ha，养护区内15min降水体积为28.72m3，因此项目应设置40m3初期雨水收集池1座。收集的雨水回用于厂区降尘洒水。雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排。 综上，项目最终无废水排放。 （3）噪声 本项目噪声主要为搅拌机、除尘风机等运行产生的噪声，经类比分析，噪声声级值为70~90dB(A)。其中泵车和罐车为移动噪声源。其他设备为固定噪声源，全部置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表23。 表22 主要噪声源声级及防治措施一览表 序号; 主要噪声源; 所在 位置; 数量; 噪声防治措施; 治理前 dB（A）; 治理后 dB（A）. 1; 混凝土配料机; 生产车间内; 1台; 基础减震、密闭隔声、距离衰减等措施; 80-88; 60. 2; 搅拌机; 2台; 85-90; 60. 3; 干砂提升机; 1台; 90-85; 60. 4; 泵车; 厂区内; 1台; 70-75; 60. 5; 运输罐车; 1台; 75-85; 60. 6; 砂石分离机; 1台; 75-85; 60. 7; 除尘风机; 10台; 75-85; 60. （4）固废 本项目固体废弃物主要来源有生产废水沉淀池沉渣、除尘系统收集的粉尘、不合格品、职工办公生活垃圾等。 （1）生产废水沉淀池沉渣 主要来源于混凝土搅拌机、混凝土罐车残留的混凝土，以及混凝土分离机分离出的残渣，这些残留物随冲洗废水进入沉淀池，在沉淀池沉淀下来，形成沉渣，类比同类型企业，产生量约为5t/a。沉淀池沉渣在停工期间清掏后沥干，作为路基填土和场地平整用建材外售。 （2）除尘系统收集的颗粒物 本项目粉料筒仓及搅拌主机均设置有除尘器，除尘系统收的颗粒物主要为水泥以及粉煤灰，收集量69.27t/a，收集后作为原料回用于项目生产。 - 不合格品 - 本项目成品加工完成后，经实验室对产品质量进行检验，本工序产生不合格品约50t/a，统一收集后外售。 （4）生活垃圾 本项目员工18人，年工作天数300天，员工垃圾系数为0.5kg/d·人，则该项目产生生活垃圾9kg/d，2.7t/a，由环卫部门集中收集后统一处置。 综上分析，项目营运期固体废物产生情况汇总见下表。 表23 营运期固体废物产、排情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 类别; 产生量（t/a）; 处置措施; 排放量. 1; 生产废水沉淀池沉渣; 一般固废; 5; 回用于筑路用材; 0. 2; 除尘系统收尘; 69.27; 作为原料回用于项目生产; 0. 3; 不合格品; 50; 统一收集后外售; 0. 4; 生活垃圾; 2.7; 收集后交环卫部门清运处置; 0. 合计; /; 126.97; /; 0. 1、废气环境影响分析 表24 项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度℃. 经度; 纬度. DA001; 搅拌工序排气筒; 颗粒物; 112°62′14.690″; 33°25′85.737″; 15; 0.4; 60. DA002; 筛分工序; 颗粒物; 112°62′14.688″; 33°25′85.721″; 15; 0.4; 60. DA003; 原料上料工序; 颗粒物; 112°62′14.679″; 33°25′85.720″; 15; 0.4; 60. DA004; 粉煤灰入仓工序; 颗粒物; 112°62′14.681″; 33°25′85.730″; 15; 0.4; 60. DA005; 水泥入仓工序; 颗粒物; 112°62′14.689″; 33°25′85.756″; 15; 0.4; 60. 表25 项目废气监测要求及排放标准 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 各个袋式除尘器排气筒; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求. 厂界外10m范围内; 无组织排放：颗粒物. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准. 本项目估算模型参数详见表26。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.5. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. 根据估算模式预测结果，本项目各污染源评价等级见表27。 表27 环境空气评价等级判别结果 序号; 污染源; 污染物; 最大浓度出现距离 （m）; 最大地面 浓度（μg/m3）; 最大 占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）. 1; 搅拌; 颗粒物; 216; 1.5687; 0.8709; 216. 2; 水泥仓; 颗粒物; 159; 0.3698; 0.6507; 159. 3; 原料上料; 颗粒物; 201; 0.2548; 0.2145; 201. 4; 筛分; 颗粒物; 109; 4.8969; 0.9875; 109. 5; 生产车间; 颗粒物; 144; 0.3998; 0.8917; 144. 综上所述，项目产生废气排放能够同时满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求，废气由15m高排气筒排放的治理措施可行；废气（颗粒物）排放对周围环境影响不大。 大气环境防护距离的设置 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5中关于大气环境防护距离的设置，“项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”。经预测，该项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，经计算均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 - 2、废水 本项目产生废水主要为成品运输车清洗废水、搅拌机清洗废水、洗车废水和办公生活污水，不外排。 由于项目辅助材料中涉及减水剂，初期雨水外排仍会对地表水环境造成一定的影响。因此项目建设40m3初期雨水收集池1座，用于收集下雨天的初期雨水。初期雨水经养护区四周的导流沟收集后引流汇入初期雨水收集池内，作为厂区降尘洒水，不外排。 综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。 环评要求营运期站区地面须硬化，采取雨污分流措施，雨水收集后用于厂区降尘洒水，站内地面硬化，防止水土流失。 本项目废水经采取评价提出的相应措施后全部回用，不排放。因此项目的建设对周边水环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要为搅拌机、配料机、除尘风机等机械设备噪声，噪声级约为 70～90dB(A)。评价建议项目加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。项目降噪措施及其效果见表28。 表28 本项目营运期噪声源强及降噪措施效果 序号; 设备名称; 噪声强度/ dB（A）; 单位; 数量; 治理措施; 治理后噪声强度/ dB（A）. 1; 混凝土配料机; 80-88; 台; 1; 基础减振、建筑隔声、距离衰减等; 60. 2; 搅拌机; 85-90; 台; 2; 60. 3; 干砂提升机; 90-85; 台; 1; 60. 4; 泵车; 70-75; 台; 1; 60. 5; 运输罐车; 75-85; 台; 1; 60. 6; 砂石分离机; 75-85; 台; 1; 60. 7; 除尘风机; 75-85; 台; 10; 60. 本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测： L2 = L1-20lg（r2/r1） 式中：L2——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； L1——距声源1m 处的声级，dB(A)； r2——声源至受声点的距离，m； r1——参考位置的距离，取1m； 各预测点声压级按下列公式进行叠加： L总= 10lg(∑100.1 Li+ 100.1 Lb) 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)； Li ——第 i 个声源到预测点处的声压级，dB(A)； Lb——环境噪声本底值，dB(A)； n ——声源个数。 经采取以上措施及距离衰减后，各噪声源对厂界噪声的预测值见表32 表29 项目营运期噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声值; 昼间; 夜间. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 距离m; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20. 贡献值; 42.3; 42.5; 41.8; 42.3; 42.3; 42.5; 41.8; 42.3. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表29可知，运营期对本工程噪声源采取降噪措施后，厂界噪声昼夜间均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求：昼间60dB（A），夜间50dB（A），对周围环境影响较小。 表30 噪声监测要求 序号; 点位名称; 监测点位置; 功能; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 1#; 东边界; 边界外1m处; 监测点位; 1次/半年，连续监测2天，每天昼夜各监测一次; 等效连续A声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 2类. 2#; 南边界; 监测点位; 2类. 3#; 西边界; 监测点位; 2类. 4#; 北边界; 监测点位; 2类. 4、固体废物 生产固废中，除尘器收尘作为生产原料回用，沉淀渣收集后作为建材外售，不合格品统一收集后外售，生活垃圾交由环卫部门处理，做到不外排。 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。 5、地下水环境影响分析 5.1地下水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级的确定主要依据项目类型和建设项目地下水环境敏感程度等参数进行确定，详见表31。 表31 拟建项目类型划分 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别; 项目属性. 报告书; 报告表. J非金属矿采选及制品制造; 项目属于Ⅳ类项目. 60、砼结构构件制造、商品混凝土加工; /; 全部; /; Ⅳ类. 表32 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征; 项目属性. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源保护区。; 不敏感. 较敏感; 集中式饮用水源（集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下资（如矿泉水、温泉等）保护分散式饮用水源地；特殊地下资源（如矿泉、温等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区区a。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：a“环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 拟建项目砼结构构件制造、商品混凝土加工类别，根据导则判别属于Ⅳ类项目且环境敏感程度为不敏感；因此不作评价。 5.2 本项目防渗要求 正常工况下，本项目根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）拟采取以下防渗措施：全厂地面硬化，各水池进行防渗。 表33 本项目厂区地下水污染防渗分区一览表 序号; 名称; 污染控制难易程度; 污染物种类; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 化粪池、初期雨水收集池、沉淀池、搅拌区; 易; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 2; 其他场地; 易; /; 简单防渗; 地面硬化. 6、土壤环境影响分析 （1）环境影响识别 ①项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A中“表A.1”规定，“非金属矿物制品”的土壤环境影响评价项目类别为III类。 ②影响类型与途径 评价根据导则附录“B.1”进行影响类型与途径识别。 本项目属于污染影响型项目，根据项目污染特性，项目影响时段主要体现在运营期，土壤环境影响类型与途径主要为项目废水发生泄漏下渗对土壤的影响，以及粉料筒仓废气、搅拌废气通过大气沉降对土壤的影响。识别结果见下表。 表34 项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. ③敏感目标 根据现场勘查，项目周边土地利用类型为《土地利用现状分类》（GBT 21010-2017）中的“01耕地”。故本项目可能影响的土壤环境影响敏感目标为周边耕地。 ④影响源与影响因子 本项目生产过程不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目、表2其他项目中的污染物。本项目生产过程主要污染物为废水中SS，废气中颗粒物，其对土壤影响较小。本项目周边土壤环境敏感目标为项目周边耕地。 项目土壤环境影响源及影响因子识别表见下表。 表35 项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注 b. 场地; 废水; 垂直入渗; /; /; 事故. 筒仓废气; 大气沉降; /; /; 正常. 搅拌废气; 大气沉降; /; /; 正常. a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. （2）评价级别 本项目属污染影响型，占地面积10672m2，折合1.0672 hm2，其占地规模为小型（≤5 hm2）。 根据导则“6.2.2.2”，项目周边存在土壤环境敏感目标耕地，其敏感程度为“敏感”。 根据导则“6.2.2.3”工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 （3）土壤环境影响预测与评价 本项目评价工作等级为三级，根据导则“8.7.4”规定，评价采用定性描述进行预测。 项目使用原料对土壤基本无不利影响；项目生产废水发生泄漏之后，垂直下渗的污染物为SS，其被土壤吸附截留后，对土壤成分影响较小；项目生产废水中不含《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中的建设用地土壤污染风险物质。因此，生产废水对土壤环境影响较小。 项目原料筒仓、搅拌机排放的污染物为颗粒物，废气中颗粒物会产生大气沉降或在降水过程中进入土壤。项目生产原料、生产过程中不含《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中的建设用地土壤污染风险物质。故项目生产废气对土壤环境影响较小。 （4）评价结论 综上述，项目建设对土壤环境的影响可以接受。 7、环境风险评价分析 所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1） 环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，对本项目环境风险潜势进行初判。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目所用原辅材料不涉及剧毒物质，因此判定本项目Q<1，该项目的环境风险潜势为I。 表36 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性属于轻度危害(P). 极高危害(P1); 高度危害(P3); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感区(E3); III; III; II; I. （2）评价工作等级划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的划分依据和原则，环境风险潜势为I级，进行简单分析。评价工作级别见下表。 表37 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见导则附录A. 由上表可知，本项目环境风险潜势I类，环境风险评价为简单分析。根据本项目的生产特征，项目无重大危险源。本项目的风险主要为废水泄露。 风险防范措施（泄漏防范措施）： ①沉淀池区域周边设置导流沟。②生产使用过程中，不可避免的有跑冒滴漏现象发生，本环评要求企业对车间地面进行防渗、硬化。③加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。④每批次物料的接受应详细检查，并纳入企业管理章程。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 环境风险评价结论： 本项目发生泄漏的概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险物质泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 - 8、总量控制 本项目运行过程中，生活污水经过化粪池处理后作为农肥使用；生产用水全部随产品带走，无废水产生。车辆冲洗废水及搅拌机清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。不涉及SO2、NOx的产生和排放。 - 根据国家相关总量文件要求，建议总量控制指标 颗粒物：0.785t/a。 9、环境管理与监测 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 （2）环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表38 营运期环境监测计划 类别; 监测点位; 测点数; 监测因子; 频次. 废气; 搅拌机除尘器排气筒（15m）; 2; 颗粒物; 半年1次，每次2天. 上料除尘器排气筒（15m）; 1; 颗粒物; 半年1次，每次2天. 筛分工序排气筒（15m）; 1; 颗粒物; 半年1次，每次2天. 水泥、粉煤灰入仓; 6; 颗粒物; 半年1次，每次2天. 厂区上、下风向; 4（上风向1、下风向3）; 颗粒物; 半年1次，每次连续监测2天. 噪声; 四周厂界; 4; 等效连续A声级; 半年1次，每次2天，昼夜各监测1次. 10、环保投资估算及竣工验收 本项目总投资2000万元，其中环保投资为81万元，占项目总投资的比例为4.05%。项目环保投资估算及设施竣工自行验收一览表见下表。 表39 建设项目环保投资估算及竣工自行验收一览表 项目名称; 环保措施; 投资 （万元）; 验收标准. 废水; 生活污水; 化粪池（容积10m3）收集后回用作农肥; 0.5; 用于农田施肥，不外排. 生产废水、初期雨水; 设4座冲洗废水沉淀池，容积共计80m3，冲洗废水沉淀后回用； 初期雨水收集池40m31座（兼做事故池）; 5; 经沉淀池处理后回用，不外排. 洗车废水; 设1座洗车废水沉淀池，容积15m3，废水沉淀后回用；; 1; 经沉淀池处理后回用，不外排. 废气; 有组织排放颗粒物; ①搅拌机配套袋式除尘器2台+排放高度15米排气筒2根（每台搅拌机配1台除尘器、1根排气筒）； ②粉料筒仓配套脉冲袋式除尘器6台（每个筒仓顶配1台袋式除尘器，即每座搅拌机配1台筒仓顶脉冲袋式除尘器，总计4台）+接入排放高度15米排气筒2根 ③筛分工序配备集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 ④搅拌设备、料库等生产设施全封闭，进出口设硬质活动门，内部地面硬化； 拌和设施、粉料筒仓等全部置于全封闭车间内; 50; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》. 裸露地面、道路扬尘; 厂区配洒水抑尘车1台，用于厂区内露天区域、道路的喷水抑尘作业 厂区道路及地面硬化处理，定期冲洗清扫 厂区进出口设自动感应控制车辆高压清洗洗设施套，并配套洗车废水沉淀池1座; 10. 运输颗粒物; 上料设备置于全封闭料库内；物料输送皮带四面封闭处理；运输车辆全遮盖、密闭处理; 1. 装卸、上料颗粒物，堆场扬尘; 在全密闭原料库内进行物料装卸；库内设1套覆盖全部料库区的自动感应控制喷干雾抑尘装置；上料区三面封闭，上料口上方设集气罩，配1台袋式除尘器、1根15m排气筒; 5. 其他防治措施; 厂区安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）监控设施； 在进出厂处安装TSP信息电子公示牌并与TSP监控设施连接; 5. 食堂油烟; 净化处理效率≥90%的高效油烟净化器1台; 1; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型. 噪声; 设备噪声; 优选低噪声设备，部分设备加装减振基础; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 生活垃圾; 厂区自备垃圾箱收集，交由环卫部门清运处置; 0.5; 不外排. 沉淀池沉渣; 作为建筑材料收集外售; /. 不合格品; 统一收集后外售; /. 除尘器收尘; 作为项目原料回用于生产; /. 合计; /; 81; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001（搅拌工序排气筒） | 颗粒物 | 搅拌机配套袋式除尘器2台+排放高度15米排气筒2根（每台搅拌机配1台除尘器、1根排气筒） | 颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求 |
|  | DA002（筛分工序） |  | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | DA003（原料上料工序） |  | 1个全覆盖集气罩+1台袋式除尘器+1根排放高度15m排气筒 |  |
|  | DA004（粉煤灰入仓工序） |  | 粉料筒仓配套脉冲袋式除尘器6台（每个筒仓顶配1台袋式除尘器，即每座搅拌机配1台筒仓顶脉冲袋式除尘器，总计4台）+15m排气筒 |  |
|  | DA005（水泥入仓工序） |  |  |  |
| 地表水环境 | / |  | 原料搅拌用水进入产品，不外排。成品运输车清洗用水直接进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用，不外排；搅拌机清洗废水通过管道进入砂石分离机将砂石分离出来作为原料回用，清洗废水进入砂石分离机配套的循环水池经沉淀处理后循环使用不外排；职工生活用水进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排（其中餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池）；道路地面洒水用水全部蒸发，不外排。汽车冲洗废水经沉淀处理后回用，最终无废水排放 | 生活污水不外排、车辆清洗废水不外排、搅拌机冲洗废水不外排，初期雨水不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 减震基础、室内隔声及距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 一般固废 |  | 1个，20m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰） |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 |  |  |  |

六、结论

汝州市广泰实业有限公司年产60万立方米预拌混凝土搅拌站和30万吨预拌干混砂浆生产线项目，符合国家当前产业政策。项目位于汝州市临汝镇临北村，不在汝州市生态保护红线区域，项目建设符合汝州市一般管控单元生态环境准入清单管控要求。项目在运营期将对环境产生一定的影响，只要建设单位应严格执行并落实本环评提出的各项环保措施，认真贯彻执行“三同时”制度及做好日常环保管理工作，可确保实现污染物的达标排放和妥善处理，不会对周围环境产生较大影响。从环保角度出发，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.785t/a |  | 0.785t/a |  |
|  | 挥发性 有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | COD |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.7t/a |  | 2.7t/a |  |
|  | 生产废水沉淀池沉渣 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a |  |
|  | 除尘系统收尘 |  |  |  | 69.27t/a |  | 69.27t/a |  |
|  | 不合格品 |  |  |  | 50t/a |  | 50t/a |  |

注:⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①