- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产15万立方米水泥PC预制构件建设项目

建设单位：        汝州市百沣新型材料有限公司

编制日期：                2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产15万立方米水泥PC预制构件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-410482-04-05-662812 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈军营 | 联系方式 | 15937536932 |
| 建设地点 | 河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：112度50分6.850秒，北纬：34度14分52.011秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022 砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汝州市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2301-410482-04-05-662812 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 29.6 |
| 环保投资占比（%） | 9.9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10599.9 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关内容可知：根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1。土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。专项评价一般不超过两项，印刷电路板制造类建设项目专项评价不超过三项。 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目概况; 是否设置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气污染物主要为颗粒物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 总结：根据上表内容可知，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，因此本项目建设符合国家产业政策。 2、项目周围环境概况 项目位于河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米；项目东侧为双汇养猪场，西侧为农田，南侧为板材厂，北侧为农田。 3、用地及规划符合性分析 项目占地面积为10599.9平方米，位于河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米。 项目利用法人陈军营场地进行建设，根据汝州市自然资源和规划局用地预审意见（见附件3），项目用地为工业用地。 4、本项目与《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）》相符性分析 （1）生态红线 本项目位于河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米。项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在平顶山市划定的生态红线保护区范围内，用地符合当地土地利用总体规划。 由此可知，本项目符合平顶山市生态红线保护要求。 （2）环境质量底线 根据平顶山市生态环境局汝州分局发布的汝州市 2022 年环境质量监测数据，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO和O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及修改单二级标准，PM10、PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及修改单二级标准。本项目所在区域属于不达标区。距离项目最近的地表水体为项目东侧1.316km处的洗耳河，洗耳河向南汇入北汝河，根据平顶山市生态环境局汝州分局发布的汝州市 2022 年环境质量监测数据，北汝河杨寨中村断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 汝州市通过实施《关于印发汝州市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（汝环委办〔2023) 16 号），可有效改善当地区域环境空气质量。 本项目废气经废气处理设施处理后，可稳定达标排放。项目搅拌机清洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用于周围农田肥田，不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀池处理后，回用于车辆冲洗。设备噪声经采取基础减振、厂房隔声、厂房内二次密闭、墙体隔声等措施后，四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目产生的固废能够分类合理收集、处置。 由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中能源消耗为电能，项目营运后采取各种节水措施节约水资源；项目不占用农田和基本农田；符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 - 本项目选址位于河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米，根据河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版），本项目所在环境管控单元为一般管控单元，环境管控单元编码为ZH41048230001，面积469.996平方千米，其生态环境准入清单见表2。 表2 本项目与生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属区县; 管控单元分类; 管控要求; 本项目建设情况; 相符性. ZH41048230001; 汝州市一般管控单元; 河南省平顶山市汝州市; 一般管控单元; 空间布局约束; - 大力推进低（无）VOCs含量或低反应活性的原辅材料替代，采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，推进先进工艺技术和设备改良，从源头控制VOCs的排放。 - 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未按相关要求开展土壤环境调查活动的地块，不得进入用地程序，不得办理环境影响评价审批。 3、原则禁止新增尾矿库。; 1.项目不涉及VOCs排放。 2.项目用地未列入疑似污染地块名单。 3、项目不属于尾矿库。; 相符. 污染物排放管控; - 1、新建矿山、技术改造矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理，要求高标准建设绿色矿山，提高绿色矿山的质量；新建矿山应符合相应产业政策和矿产资源规划； - 2、露天开采矿山要做好相应的降尘防尘措施，减少对地质环境的破坏，对破坏地质环境进行及时治理；严格控制集中开采区内采矿权数量，在原矿权灭失后，仍有储量的必须按照“招拍挂”程序重新出让矿权。; - 项目产品为预制板，属于非金属矿物制品业；不属于新建矿山、技术改造矿山项目。; 相符. 环境风险防控; - 有色金属冶炼企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，拆除活动结束后应编制《企业拆除活动环境保护工作总结》。 - 2、重点单位新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。; 1.项目产品为预制板，属于非金属矿物制品业，不属于有色金属冶炼企业。 2.项目产品为预制板，属于非金属矿物制品业，不属于重点单位。; 相符. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目搅拌机清洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀池处理后，回用于车辆冲洗，提高水利用率。; 相符. 5、项目与饮用水源保护区规划相符性 （1）汝州市城市集中式饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）和河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文〔2019〕125号，汝州市集中式饮用水源保护区为： “许寨地下水饮用水源保护区（共2眼井）”。 一级保护区：开采井外围50m的区域； 二级保护区：开采井周围一级保护区外300m的区域； 准保护区：荆河以东，洗耳河以西，王堂、骑岭以南，北汝河以北区域。 （2）汝州市乡镇饮用水源保护区 根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文〔2019〕162号，汝州市乡镇饮用水源规划为： （1）汝州市临汝镇地下水井群(共6眼井) 一级保护区范围：1、2号井群外包线内及外围140米的区域，4、5号井群外包线内及外围140米的区域，3、6号取水井外围140米的区域。 （2）汝州市杨楼镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：取水井外包线内及外围210米的区域。 （3）汝州市纸坊镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水管站院区及外围东160米、西265米、南380米、北80米的区域。 （4）汝州市蟒川镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围270米的区域。 （5）汝州市寄料镇西安沟水库 一级保护区范围：水库正常水位线(374.1米)以下的区域，取水口两侧正常水位线以上200米不超过分水岭的区域，入库主河流上溯3600米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水库全部汇水区域。 （3）汝州市农村千吨万人集中式饮用水源保护区 根据《汝州市人民政府关于印发汝州市农村千吨万人集中式饮用水源保护范围区的通知》（汝政文【2019】195号），饮用水水源保护区范围： （一）王寨乡王庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围230米外包线内的区域； （二）焦村镇邢村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：邢村水厂院区及外围南35米、东20米的区域（1号井）；2号井外围30米的区域。二级保护范围（区）：一级保护区外邢村水厂东270米、西190米、南250米、北410米的区域。 （三）纸坊镇武巡水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：武巡水厂院区（1号井），2、3号取水井外围30米的区域。 总结：本项目位于河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米，距离项目最近的饮用水源地为许寨地下水饮用水源准保护区，项目位于许寨地下水饮用水源准保护区东北侧5.9km处，项目不在许寨地下水饮用水源准保护区范围内。 6、与《关于印发汝州市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（汝环委办〔2023) 16 号）相符性分析 本项目与《关于印发汝州市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（汝环委办〔2023) 16 号）相符性分析见表3。 表3 项目与《关于印发汝州市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（汝环委办〔2023) 16 号）的相符性分析 项目; 具体管理要求; 本项目拟建情况; 相符性. 汝州市2023年蓝天保卫战实施方案. 强化面源污染治理; 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，全市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023 年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，保持市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%; 项目严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地综合治理，强化道路扬尘综合整治。项目不提供食宿，无食堂油烟; 相符. 汝州市 2023 年碧水保卫战实施方案. 推动 企业 绿色 转型 发展; 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单"为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副 食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用; 本项目符合“三线一 单”要求，不属于造纸、焦化、氮肥、农副 食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等行业，项目搅拌机清洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用于周围农田肥田，不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀池处理后，回用于车辆冲洗; 相符. 总结：综上所述，本项目符合《关于印发汝州市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（汝环委办〔2023) 16 号）的相关要求。 - 7、项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相符性分析 - 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中“十五、混凝土搅拌站等建材行业”对比分析情况见下表4。 表4 项目建设与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 （一）料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目水泥位于密闭筒仓内，其他原材料均位于密闭的生产车间原料区内，无露天堆存物料; 符合. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 本项目原材料均位于密闭的生产车间原料区内; 符合. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 生产车间四面密闭，通道口安装卷帘门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面硬化，地面没有明显积尘。; 符合. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目在每个下料口均设置有独立集气罩，并配置除尘设施; 符合. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置; 本项目生产车间原料区内安装固定的喷干雾抑尘装置; /. （二）物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 本项目散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点和卸料点均设置集气罩，并配备除尘设施; 符合. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 本项目皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 符合. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目所有运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，不在厂内露天转运散状物料; 符合. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰区封闭，卸灰时，采用密闭螺旋输送机进行输送，除尘器收尘回用于生产，不外运; 符合. （三）生产环节治理. 1; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施; 本项目上料口三面封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施; 符合. 2; 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统; 项目不产生VOCS. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统; 项目不在车间内散放物料，本项目生产环节在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统; 符合. （四）厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 本项目厂区道路全部为水泥硬化地面，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 符合. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 道路进行定期洒水清扫; 符合. 3; 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区出口设置车辆感应冲洗设施，保证车辆车身干净，运行不起尘，冲洗平台四周设置集水渠，引至项目沉淀池进行处理，处理后回用于车辆冲洗; 符合. （五）建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 项目按要求安装TSP（总悬浮颗粒物）监控设施; 符合. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 项目安装空气质量监测平台，主要排放数据在企业显眼位置随时公开; 符合. 综上，本项目的建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中混凝土搅拌站等建材行业治理标准要求。 8、项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 表5 项目与水泥制品绩效引领性指标对比相符性分析 绩效引领性指标; 本项目情况; 是否符合. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 项目能源为电; 符合. 排放限值; PM、NOX排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; 根据工程分析，项目PM排放浓度不高于10mg/m3; 符合. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜 槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全 部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器。; 1、水泥入密闭筒仓储存； 2、物料采用封闭式皮带机输送，水泥仓进料粉尘：经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放，上料、投料、搅拌工序粉尘：生产车间密闭，进料斗三面密闭，搅拌机二次密闭，进料斗、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放； 3、物料全封闭储存，配备喷雾抑尘设施，出入口配备自动门，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器; 符合. 监测监控水 平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS, CEMS监控数据保存1年以上。 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 车间出入口设置高清视频监控，监控数据保存三个月以上; 符合. 环境管理水 平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、 完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）； 2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、 废气治理设备清单（包 括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 企业按照要求完善环保档案、台账记录，并建立健全环保制度; 符合. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路 运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以 上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国 三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准; 符合. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 项目按照要求配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上. 综上所述，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）的相关要求。 9、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 本项目与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析见表6。 表6 项目与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）的相符性分析 文件内容; 本项目拟建情况; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 A 级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 B 级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量 150 万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到 80%以上; 本项目为砼结构构件制造项目，属于非金属矿物制品业，不属于高耗能高排放项目，项目符合产业政策、“三线一单”等要求，不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业，项目属于新建项目，项目将按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）绩效引领性指标要求进行建设，项目年货运量低于150万吨; 相符. 综上所述，本项目符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、备案相符性分析 - 项目计划建设情况与备案相符性见表7。 表7 项目计划建设情况与备案内容相符性一览表 名称; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 建设规模; 年产15万立方米水泥PC预制构件; 年产15万立方米水泥PC预制构件; 相符. 建设内容; 项目新建年产15万立方米水泥PC预制构件生产线一条，主要建设生产车间、办公用房、养护车间及配套设施; 项目新建年产15万立方米水泥PC预制构件生产线一条，主要建设生产车间、办公用房、养护车间及配套设施; 相符. 建设地点; 河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米; 河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 总投资; 300万元; 300万元; 相符. 工艺技术; 原材料-料仓-计量-配料-搅拌-成型-养护-切割-成品; 原料-上料-计量-混合搅拌-钢筋拉伸-振动挤压成型-养护-切割-成品; 基本相符，实际生产工艺更加细化. 主要生产设备; 料仓、搅拌机、成型机等; 料仓、搅拌机、成型机等; 相符. 2、建设内容 本项目占地面积10599.9平方米，建筑面积4690平方米，项目建构筑物详见表8。 表8 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积1000m2，设有原料区、生产区，密闭车间. 1#成型养护场; 1F，建筑面积1500m2，设有成型养护区、成品区，带顶棚. 2#成型养护场; 1F，建筑面积2100m2，设有成型养护区、成品区，带顶棚. 辅助工程; 办公用房; 1F，建筑面积90m2. 公用工程; 供水; 集中供水. 排水; 采用雨污分流；搅拌机清洗废水经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用；生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗. 供电; 国家电网. 环保工程; 废气治理; 砂石骨料装卸、堆存粉尘：设置全密闭原料库，原料库进出口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，原料库上方设置喷干雾装置. 水泥仓进料粉尘：经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放. 上料、投料、搅拌工序粉尘：生产车间密闭，进料斗三面密闭，搅拌机二次密闭，进料斗、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放. 车辆运输扬尘：运输车辆加盖帆布，厂区道路硬化、洒水抑尘，厂区出口设置车辆冲洗装置. 皮带输送粉尘：皮带机全密闭. 废水治理; 搅拌机清洗废水经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用. 生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排. 运输车辆冲洗废水经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、厂房内二次密闭、墙体隔声. 固废治理; ①生活垃圾：垃圾桶收集后定期转运至垃圾中转站处理； ②一般固废：钢筋边角料收集暂存后，外售；除尘器收尘、沉淀池沉渣收集后回用于生产。. 2、主要生产设备 主要设施及设备见表9。 表9 主要设施及设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 水泥仓筒; 100t; 1个; 水泥储存. 2; 上料斗; /; 2个; 上料. 3; 计量称; /; 4台; 称量. 4; 搅拌机; 1500型; 1台; 混合搅拌. 5; 挤压成型机; 50型; 1台; 挤压成型. 6; 涨拉机; /; 1台; 钢筋拉伸. 7; 切割机; /; 1台; 钢筋切割. 8; 水泵; /; 1台; 水输送. 9; 皮带机; /; 1条; 物料输送. 10; 铲车; /; 1辆; 物料转运. 项目采用1500型搅拌机，用于混凝土搅拌，1500型搅拌机最大生产能力为75m3物料/h，项目年生产时间260d，每天生产8h，1m3物料重量约2t，则1台1500型搅拌机最大生产能力为312000t物料/a，项目年搅拌物料223179t，满足生产需求。 4、原辅材料用量及资（能）源消耗 主要原辅材料及能源消耗用量详见表10。 表10 原辅材料及能源用量消耗一览表 序号; 原料名称; 年用量; 储存量; 储存时长; 备注. 1; 石子; 113000t; 500t; 1d; 外购. 2; 砂子; 69500t; 300t; 1d; 外购. 3; 水泥; 20340t; 100t; 1d; 外购. 4; 钢筋; 550t; 5t; 2d; 外购. 5; 水; 25971m3; /; /; 集中供水. 6; 电; 90万度; /; /; 国家电网. - 项目产品每米重量约为0.08t，产品规格为长1-4.5m、宽500mm、厚118mm，项目年产15万m3预制板，因此，项目石子、砂子、水泥、钢筋等原辅材料年用量约为203390t。 - 5、产品方案 产品方案详见表11。 表11 产品方案一览表 序号; 产品种类; 规格; 年产量; 备注. 1; 预制板; 长1-4.5m，宽500mm，厚118mm; 15万m3; 各规格产量根据客户需求调整. 6、工作人员及工作制度 项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿。项目生产时间采用一班工作制，每班工作8小时，年工作时间260天，项目冬季阴天、下雪、下雨期间不生产。 7、平面布置 本项目设有生产车间1栋、成型养护场2座、办公用房1栋；生产车间位于厂区西北侧，1#成型养护场位于厂区东北侧，2#成型养护场位于厂区南侧，办公用房位于厂区西北侧；生产车间内东侧为生产区、西侧为原料区；项目平面布置操作顺畅，各部分紧凑合理，此本项目平面布置合理可行。项目厂区平面布置图见附图四。 8、公用工程及辅助系统 （1）给排水 本项目用水主要为配料拌和用水、搅拌机清洗用水、运输车辆清洗用水、原料库喷干雾用水、厂区道路抑尘用水、养护用水以及生活用水，由集中供水设施供给。 ①生活用水 项目劳动定员为10人，不在厂内食宿，参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》 (DB41/T385-2020) ，参考城镇居民用水定额并结合项目实际情况－不在厂内食宿员工生活用水量按50L/d·人计，则生活用水量为0.5m3/d（130m3/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，则本项目生活污水量为0.4m3/d（104m3/a），生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排 ②配料拌和用水 物料搅拌工段需加入一定比例的水，根据建设单位提供的资料，每吨物料含水量约0.1m3，本项目物料用量为203390t，则项目配料拌和用水量为20339m3/a，此部分用水全部进入产品。 ③原料库喷干雾用水 本项目砂石料装卸、堆放时产生的粉尘比较分散，不易于收集除尘，采用喷干雾装置降低粉尘的产生量，根据建设单位提供的资料，生产车间原料区喷干雾降尘用水按10L/m2·d 计，生产车间降尘面积1000m2，则喷干雾降尘用水量为10m3/d，2600m3/a。这部分水分用于蒸发和产品带走。 ④搅拌机清洗用水 搅拌机在每天生产结束时进行1次清洗，清洗用水量约1m3/台次，项目有1台搅拌机，清洗用水量约1m3/d（260m3/a），耗散系数以10%计，则清洗废水产生量为0.9m3/d（234m3/a），搅拌机清洗废水经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用，不外排。 ⑤运输车辆清洗用水 为减轻车辆出厂区产生的扬尘，本项目在厂区门口设置全方位车辆自动清洗机，对出厂区车辆进行冲洗，保证外出车辆不携带粉尘等杂物。本项目原料及产品运输按照30t/车次计算，项目年运输共计13560次。根据建设单位提供的资料，载重汽车高压水枪冲洗用水量为80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次，经计算车辆冲洗用水量为5.215m3/d（1356m3/a），损耗率按照10%计，则废水量为4.694m3/d（1220.4m3/a），运输车辆冲洗废水经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗 ⑥厂区道路抑尘用水 为减少厂区内运输降尘，本项目需对厂区内路面进行洒水抑尘，根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018），参考浇洒道路用水量并结合项目实际情况，用水量以0.0001m3/m2·次计，每天洒水6次，本项目需抑尘面积约900m2，用水量约为0.54m3/d（140.4m3/a），此部分水全部蒸发损耗。 ⑦养护用水 项目预制板需要进行洒水养护，根据企业提供的资料，养护用水量约为10m3/d（2600m3/a），养护用水全部蒸发损耗。 本项目水平衡见图1： 图1 本项目水平衡图 单位：m3/a - 供电 项目年用电量为90万度，主要为机械设备用电、照明用电，由国家电网供给，可满足项目用电需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节分析 - 施工期工艺流程简述 - 项目新建1栋1000平方米生产车间，1栋1500平方米成型养护场，1栋2100平方米成型养护场，施工期主要有地面平整硬化、厂房建设、设备安装等施工工段。施工期工艺流程及产污节点示意图见图2： 图2 施工期工艺流程及产污节点示意图 2、施工期产污环节 （1）施工废气 建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘以及施工机械和汽车尾气。 （2）废水 施工期施工废水、施工人员生活污水。 （3）噪声 主要来自机械噪声、施工作业噪声。 - 固体废弃物 - 主要为生活垃圾、建筑垃圾、施工土石方。 - 营运期工艺流程及产污环节分析 - 生产工艺流程及产污环节示意图见图3。 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 钢筋骨架制作：外购的钢筋由涨拉机进行拉伸成为骨架，不需捆扎或焊接。 - 投料、混合搅拌：石子、砂子由汽车运输进厂，在生产车间原料区卸料、储存，生产时，通过铲车送至上料斗，经放料阀进入计量斗计量，计量后的石子、砂子经密闭皮带机输送至搅拌机；水泥在运输罐车中通过气力输送至筒仓，通过螺旋输送机输送至计量设备进行称量，计量后的水泥由放料阀进入搅拌机；水由水泵抽到称量系统进行称量，计量后的水由放料阀进入搅拌机。配料完成后，经过充分的搅拌，使水泥、石子、砂子的亲和力达到最大。 - 挤压振动成型：搅拌完成的混合料，送至成型养护场，加入挤压成型机，通过振动将挤压成型机模具内的混凝土均匀摊铺挤压成型，成型后即拆除模具。成型后的预制板立即按照设计尺寸进行分割，只分割板坯，不分割钢筋。 - 养护：成型分割后的预制板在成型养护场进行洒水养护，成型养护场设置顶棚，项目冬季阴天、下雪、下雨期间不生产，因此，养护工序不产生污染物。 切割：养护结束后，用切割机把预制板之间连接的钢筋切断后，既得到成品，项目钢筋切割采用剪切的方式，切割过程不产生粉尘。 三、运行期产污环节 （1）废气污染工序 ①砂石骨料装卸、堆存粉尘； ②水泥仓进料粉尘； ③上料、投料、搅拌工序粉尘； ④皮带输送粉尘； ⑤车辆运输扬尘。 （2）水污染工序 废水污染源主要为： ①生活污水； ②搅拌机清洗废水； ③运输车辆冲洗废水。 （3）噪声污染工序 本项目噪声主要为搅拌机、挤压成型机、切割机、水泵等设备运转噪声。 （4）固体废物污染工序 本项目固废主要为： ①生活垃圾； ②钢筋边角料、除尘器收尘、沉淀池沉渣。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目场地原为预制板厂，因无环保手续，被责令拆除，拆除后一直空置，本项目入驻前，无其他项目入驻，无其他项目办理相关手续，因此，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 本次评价引用平顶山市生态环境局汝州分局发布的汝州市 2022 年环境质量监测数据，具体见表12。 表12 环境质量调查数据统计结果一览表 单位：ug/m3 ((CO mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 不达标. CO; 24小时平均（第95百分位数）; 1.2; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均（第90百分位数）; 159; 160; 达标. - 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的 SO2、NO2、CO和O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。本项目所在区域属于不达标区。 - 汝州市通过实施《关于印发汝州市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（汝环委办〔2023) 16 号），项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 - 2、地表水 距离项目最近的地表水体为项目东侧1.316km处的洗耳河，洗耳河向南汇入北汝河。根据平顶山市生态环境局汝州分局发布的汝州市 2022 年环境质量监测数据，监测结果见表13。 - 表13 北汝河杨寨中村断面监测结果 单位：mg/L 监测因子; 测值范围; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 是否达标. pH; 8; 6-9; 达标. 高锰酸盐指数; 3.2; 6; 达标. 化学需氧量; 16; 20; 达标. 五日生化需氧量; 1.6; 4; 达标. 氨氮; 0.37; 1.0; 达标. 总磷; 0.15; 0.2; 达标. 由表13可知，2022年北汝河杨寨中村断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目厂区边界外50m内无敏感点，不需对现状噪声进行检测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，属于“J 非金属矿采选及制品制造-60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中的“全部”，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中IV类建设项目，可不开展地下水环境质量调查。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表 A.1土壤环境影响评价项目类别可知，项目属于“制造业--金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他”，属于III类建设项目，本项目占地面积为10599.9平方米，属于小型，项目敏感程度属于敏感，根据污染影响评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。 因此，项目不需进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于河南省汝州市陵头镇寇寨村双汇猪场向西50米，本项目周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见表14。 表14 本项目环境保护目标及保护级别一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 户数（户）; 人数（人）; 距离; 功能与保护级别. 地表水; 洗耳河; 东; /; /; 1.316km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 环境空气; 寇寨村; 西南; 315; 1260; 239m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级. 声环境; 厂界周边50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2 类标准. 地下水; 项目周边500m范围内无集中式饮用水源、热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表15 污染物排放标准 污染 因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1大气污染物排放限值; 颗粒物 （有组织）; 10mg/m3. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2大气污染物无组织排放限值; 颗粒物 （无组织）; 0.5mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）; 颗粒物 （有组织）; 10mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A). 固废; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气污染物为粉尘。本项目颗粒物排放量为3.6474t/a。 项目搅拌机清洗废水经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排；运输车辆冲洗废水经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗。 因此，评价提出总量控制指标建议如下： 大气环境总量控制指标：SO2：0t/a，NOX：0t/a；颗粒物：3.6474t/a； 水环境总量控制指标：COD：0t/a，氨氮：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析及措施 该项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和机动车尾气。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。施工扬尘对周围空气环境有一定的影响，为最大限度减少施工扬尘对周围空气环境的影响，根据《河南省大气污染防治条例》、《关于印发汝州市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（汝环委办〔2023) 16 号）中强化扬尘综合治理的要求的相关要求，评价建议采取以下措施。 ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。 ②施工工地严格落实扬尘治理“八个百分之百”要求，即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ③施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 ④本项目在施工期间应设置施工标志牌和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。施工标志牌应当标明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及等当地环境保护主管部门的污染举报电话。 ⑤本项目建设期间应在工地边界设置硬质围挡，围挡视地方要求适当增加高度，围挡底端设置防溢座。 ⑥施工现场出入口及场内主要道路必须百分之百硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设。 ⑦施工现场集中堆放的土方必须百分之百覆盖，对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露。要对施工现场的粉状类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置，工地每日洒水不少于3次。 ⑧项目建设期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物输送至地面时，应进行人工搬运。 ⑨施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 ⑩所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷干雾装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。采取以上措施后，施工扬尘对周围环境空气和敏感点产生的影响较小。 - （3）施工机械及运输车辆尾气 - 项目施工过程使用的施工机械主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOX、THC等。由于此污染物排放为暂时性非稳态的，因此建议建设公司管理人员合理安排车辆进出，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 在加强管理、采取措施后，可减轻污染程度，对环境影响较小。 2、水环境影响及措施 该项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 施工期产生的废水污染源主要为施工废水，其主要污染物为悬浮物，施工废水经沉淀池（约2m3）沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。 施工人员均不在施工场地食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗水，施工期间施工人员每天最多45人，废水量较少且水质成分简单，施工生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于肥田，不外排。 采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响及措施 施工噪声主要来自使用的各种机械和车辆，可能产生噪声的设备包括结构及装修阶段的升降机、吊车、运输车辆、切割机等。除设备本身产生的噪声外，建筑工人装卸建筑材料等工作时也将产生较大的噪声。 施工机械噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在85dB(A)〜100dB(A)之间。项目拟选用低噪声设备并采取加装减振垫等降噪措施，并且施工严格按照规定的建筑施工时间进行，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)标准要求。 同时，评价要求采取以下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位应尽量使用低噪声机械设备，同时应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，避免施工噪声扰民。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将搅拌机等相对固定的强噪声设备尽量设置在厂区中部。 ④在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。 ⑤加强管理。建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥建设与施工单位还应与施工场地周围单位、群众建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。 4、固体废物影响及措施 该项目施工期产生的固体废物主要为建设过程中产生的废土、废混凝土、废钢条等建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目场地较为平整，需要对场地进行平整的土方量较少，地面夯实后即可建设，项目多余的废弃土方运至厂区周边低洼地带回填。 项目施工产生的建筑垃圾。分类收集，能利用的尽量回收利用，不能回收利用的，运到建筑垃圾处理场处理。 施工期施工人员施工人员的生活垃圾应集中收集后，运至垃圾中转站统一处理。 评价认为，采取以上措施后，施工期固废对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1废气污染源 本项目废气污染源主要为：砂石骨料装卸、堆存粉尘；水泥仓进料粉尘；上料、投料、搅拌工序粉尘；皮带输送粉尘；车辆运输扬尘。 有组织废气： ①水泥仓进料粉尘 项目水泥仓为立式筒仓储存，项目共有1个水泥仓，筒仓空压输送原料时，空气从仓顶排出，排出的空气带有大量粉尘形成含尘废气，建设单位拟在筒仓顶部配一个仓顶覆膜袋式除尘器。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号)中“3021 水泥制品制造行业系数手册”，物料输送储存工序产污系数，原料名称：水泥、砂子、石子、钢筋，废气量为41.8标立方米/吨-产品，颗粒物产生量为0.19千克/吨-产品。项目水泥用量为20340t/a，项目水泥入仓过程中产生的废气量为850212m3/a，粉尘产生浓度为4545.45mg/m3，粉尘产生量为3.8646t/a，年输送时间按260h计。 本项目水泥筒仓配备有1台仓顶覆膜袋式除尘器，粉尘经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放，覆膜袋式除尘器设计除尘效率为99.9%；经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，粉尘排放浓度为4.55mg/m3，粉尘排放量为0.0039t/a。粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1标准（颗粒物：10mg/m3）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）（颗粒物：10mg/m3）的要求。 ②上料、投料、搅拌工序粉尘 本项目石子、砂子上料过程会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，混凝土分批搅拌厂-装水泥、砂和粒料进入称量斗中颗粒物产生系数为0.01kg/t-原料，本项目石子、砂子使用量为182500t/a，则砂石骨料上料粉尘产生量为1.825t/a。 搅拌过程由于加入的有水，搅拌过程为密闭搅拌，因此，搅拌过程不会有粉尘产生，只在搅拌初期产生少量粉尘。搅拌机粉尘主要为石子、砂子、水泥等在进入搅拌机时由于落差原因产生一定的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号)中“3021 水泥制品制造行业系数手册”，物料混合搅拌工序产污系数，原料名称：水泥、砂子、石子、钢筋，颗粒物产生量为0.523千克/吨-产品，本项目水泥制品产量为203390t/a，则搅拌机投料、搅拌粉尘产生量为106.3730t/a。 则上料、投料、搅拌工序粉尘产生量为108.198t/a。 环评要求：项目生产车间密闭，进料斗三面密闭，搅拌机二次密闭，进料斗、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放。集气效率按90%计，覆膜袋式除尘器处理效率按99.9%计，风机风量为10000m3/h。上料、投料、搅拌工序年工作2080h。 上料、投料、搅拌工序有组织粉尘产生量为97.3782t/a，产生浓度为4681.644mg/m3，产生速率为46.816kg/h；经覆膜袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.0974t/a，排放浓度为4.682mg/m3，排放速率为0.047kg/h。粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1标准（颗粒物：10mg/m3）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）（颗粒物：10mg/m3）的要求。 上料、投料、搅拌工序未收集的粉尘量为10.8198t/a，未收集的粉尘经采取生产车间密闭、安装喷干雾装置进行沉降后排放，沉降效率为70%，无组织粉尘排放量为3.2459t/a。 无组织废气： ①车辆运输扬尘 本项目原材料、成品采用汽车运输。汽车运输由于碾压卷带等会产生一定的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规模，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，每年发车空、重载各13560辆·次；空车平均重约10t，重车平均重约40t。汽车在厂区内的行驶速度一般不超过10km/h，道路表面粉尘的量按0.1kg/m2。经计算，空车扬尘为0.102kg/km·辆，重载车扬尘为0.332kg/km·辆。 根据以上数据计算可知，本项目厂区内的汽车扬尘量为1.177t/a。 为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： - 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。对厂区道路定期洒水清扫。 - b、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施； c、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 采取以上措施后，粉尘量可减少90%，厂区车辆运输扬尘排放量约为0.1177t/a。 ②砂石骨料装卸、堆存粉尘 本项目砂子、石子堆放于全密闭钢结构生产车间原料区内，原料堆放产生的粉尘量很少，本次评价不考虑原料堆场内原料堆放产生的粉尘量。因此，项目生产车间原料区粉尘主要产生于装卸环节。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，粒料加工厂-砂和砾石卸料颗粒物产生系数为0.01kg/t-原料，项目石子、砂子装卸量为182500t/a，则砂石骨料装卸、堆存粉尘产生量为1.825t/a。 环评要求：生产车间原料区四面密闭，通道口安装卷帘门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，装卸车在作业时，尽量降低物料落差、原料库设置喷干雾装置。粉尘去除率可达90%，最终粉尘排放量为0.1825t/a。 ③皮带输送粉尘 本项目物料与搅拌机之间的输送由皮带输送机传送，因项目输送原料主要为石子、砂子，粉尘产生量较小，为进一步减少粉尘产生量，评价建议皮带机全密闭，皮带机底部设挡料板，顶部和外侧采用彩钢板密闭。 本项目废气的产生及排放情况见表16。 表16 建设项目废气产生及排放情况 污染源工序; 污染物名称; 风机风量 （m3/h）; 收集效率（%）; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 排放高度（m）. 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）. 水泥仓进料工序; 粉尘（有组织）; /; /; 4545.45; 14.864; 3.8646; 仓顶覆膜袋式除尘器; 99.9; 4.55; 0.015; 0.0039; 15（DA001）. 上料、投料、搅拌工序; 粉尘 （有组织）; 10000; 90; 4681.6 44; 46.816; 97.3782; 覆膜袋式除尘器; 99.9; 4.682; 0.047; 0.0974; 15（DA002）. 粉尘 （无组织）; /; /; /; /; 10.8198; 生产车间密闭、设置喷干雾装置; 70; /; /; 3.2459; /. 砂石骨料装卸、堆存工序; 粉尘（无组织）; /; /; /; /; 1.825; 生产车间密闭、设置喷干雾装置; 90; /; /; 0.1825; /. 车辆运输; 扬尘（无组织）; /; /; /; /; 1.177; 运输车辆加盖帆布，厂区道路硬化、洒水抑尘，厂区进出口设置车辆冲洗装置; 90; /; /; 0.1177; /. 污染物排放量见表17。 表17 污染物排放量一览表 序号; 污染物; 有组织（t/a）; 无组织（t/a）; 总排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1013; 3.5461; 3.6474. 1.2废气排放口基本情况及监测要求 表18 本项目大气排放口基本情况 名称; 编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排气筒类型. 经度; 维度. 水泥仓进料工序; DA001; 112.834981; 34.248054; 15; 0.6; 25; 260; 一般排放口. 上料、投料、搅拌工序; DA002; 112.835033; 34.248049; 15; 0.6; 25; 2080; 一般排放口. 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目废气监测要求见表19、表20： 表19 有组织废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）. DA002; 颗粒物; 1次/年. 表20 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区上风向1个，下风向3个; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2标准. 1.3废气污染治理设施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中颗粒物治理设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）。 项目水泥仓进料，上料、投料、搅拌粉尘采用覆膜袋式除尘器处理，覆膜袋式除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中可行技术，因此，项目水泥仓进料，上料、投料、搅拌粉尘采用覆膜袋式除尘器处理可行。 1.4非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 项目废气非正常工况排放主要为：覆膜袋式除尘器滤袋破损导致对粉尘的处理效率下降，直至失去对粉尘的处理效率，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况。 废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表21。 表21 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排 放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 非正常排 放量（kg）; 应对措施. 1; DA001; 覆膜袋式除尘器滤袋破损，导致覆膜袋式除尘器处理效率为0; 颗粒物; 4545.45; 14.864; 1; 14.864; 立即停止生产，更换滤袋. 2; DA002; 覆膜袋式除尘器滤袋破损，导致覆膜袋式除尘器处理效率为0; 颗粒物; 4681.6 44; 46.816; 1; 46.816; 立即停止生产，更换滤袋. 1.5废气排放的环境影响 水泥仓进料粉尘：经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放，粉尘排放浓度为4.55mg/m3，粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1标准（颗粒物：10mg/m3）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）（颗粒物：10mg/m3）的要求。 上料、投料、搅拌粉尘：生产车间密闭，进料斗三面密闭，搅拌机二次密闭，进料斗、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放，粉尘排放浓度为4.682mg/m3，粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1标准（颗粒物：10mg/m3）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）（颗粒物：10mg/m3）的要求。 本项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM10、PM2.5。据调查，项目500m内的大气环境保护目标为厂址西南侧239m处的寇寨村，距本项目有一定距离，且本项目废气经处理后，能够达标排放，对各敏感点影响较小。 2、废水环境影响和保护措施 2.1废水污染源 本项目废水主要为生活污水、搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水。 ①生活污水 项目劳动定员为10人，不在厂内食宿，参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》 (DB41/T385-2020) ，参考城镇居民用水定额并结合项目实际情况－不在厂内食宿员工生活用水量按50L/d·人计，则生活用水量为0.5m3/d（130m3/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，则本项目生活污水量为0.4m3/d（104m3/a），生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排 ②搅拌机清洗废水 搅拌机在每天生产结束时进行1次清洗，清洗用水量约1m3/台次，项目有1台搅拌机，清洗用水量约1m3/d（260m3/a），耗散系数以10%计，则清洗废水产生量为0.9m3/d（234m3/a），搅拌机清洗废水经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用，不外排。 ③运输车辆清洗废水 为减轻车辆出厂区产生的扬尘，本项目在厂区门口设置全方位车辆自动清洗机，对出厂区车辆进行冲洗，保证外出车辆不携带粉尘等杂物。本项目原料及产品运输按照30t/车次计算，项目年运输共计13560次。根据建设单位提供的资料，载重汽车高压水枪冲洗用水量为80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次，经计算车辆冲洗用水量为5.215m3/d（1356m3/a），损耗率按照10%计，则废水量为4.694m3/d（1220.4m3/a），运输车辆冲洗废水经三级沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗。 2.2废水排放口基本情况及监测要求 搅拌机清洗废水经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排；运输车辆冲洗废水：经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗；项目废水不外排，无排放口，不需检测； 2.3废水污染治理设施可行性分析 项目搅拌机清洗废水产生量为0.9m3/d，搅拌机清洗废水沉淀池容积为5m3，能够满足搅拌机清洗废水处理要求。 项目运输车辆冲洗废水量为4.694m3/d，运输车辆冲洗废水沉淀池容积为10m3，能够满足运输车辆冲洗废水处理要求。 3、噪声环境影响和保护措施 - 噪声源强及采取的措施 - 本项目噪声主要为搅拌机、挤压成型机、切割机、水泵、风机等设备运转噪声，其声级值为70-90dB（A）。为了降低噪声对环境的影响，须对本项目噪声设备进行降噪治理。 - 项目采取如下降噪措施： ①搅拌机、水泵、皮带机、风机设置在密闭生产车间内。 - ②搅拌机在车间内进行二次密闭。 - ③对搅拌机、水泵、风机等高噪声设备加装减震垫。 - ④项目四周边界建设实体砖混结构围墙进行隔声。 - ⑤厂区进行合理布局。 - 噪声源强调查清单见表22。 - 表22 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时 段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 厂界 外距离. 1; 生产车间; 搅拌机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声、厂房内二次密闭; -23; 26; 1; 东：86，西：40，南：75，北：23; 东：46.31，西：52.96，南：47.50，北：57.77; 昼间连续运行; 30; 东：16.31，西：22.96，南：17.50，北：27.77; 1m. 2; 挤压成型机; 1台; 70; 墙体隔声; 59; 36; 0.5; 东：4，西：122，南：13，北：85; 东：57.96，西：28.27，南：47.72，北：31.41; 15; 东：42.96，西：10.27，南：32.72，北：16.41; 1m. 3; 切割机; 1台; 70; 59; 36; 0.5; 东：4，西：122，南：13，北：85; 东：57.96，西：28.27，南：47.72，北：31.41; 15; 东：42.96，西：10.27，南：32.72，北：16.41; 1m. 4; 水泵; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; -25; 26; 0.5; 东：88，西：38，南：75，北：23; 东：46.11，西：53.40，南：47.50，北：57.77; 25; 东：21.11，西：28.40，南：22.50，北：32.77; 1m. 5; 皮带机; 1条; 75; -26; 26; 0.5; 东：89，西：37，南：75，北：23; 东：36.01，西：43.64，南：37.50，北：47.77; 25; 东：11.01，西：18.64，南：12.50，北：22.77; 1m. 6; 风机; 1台; 90; 基础减振、厂房隔声; -23; 29; 0.5; 东：86，西：40，南：78，北：19; 东：51.31，西：57.96，南：52.16，北：64.42; 25; 东：26.31，西：32.96，南：27.16，北：39.42; 1m. 备注：空间相对位置以厂区中心为坐标原点。 （2）预测范围 本次评价声环境质量影响预测范围为厂区的东、南、西、北四周厂界。 （3）预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）点声源衰减模式进行预测，将每个设备分别作为一个点声源。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。 预测公式如下： ① 点源衰减模式： Lp(r0)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r0—参考位置距声源的距离，m； r—预测点距声源的距离，m。 ② 噪声叠加模式： Leq g = 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； LAi——i 声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③ 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB; Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （4）预测结果 项目正常运行时噪声预测值见表23： 表23 噪声预测结果一览表（dB(A)） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声标准值; 噪声贡献值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界; 60; 46.04; 达标. 2; 西厂界; 60; 34.71; 达标. 3; 南厂界; 60; 36.54; 达标. 4; 北厂界; 60; 40.61; 达标. （5）噪声环境影响评价结论 根据噪声特性，经采取基础减振、厂房隔声、厂房内二次密闭、墙体隔声等措施后，项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，故本项目噪声对周围环境影响较小。 - （6）噪声监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），项目声环境监测要求见表24。 表24 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体环境影响和保护措施 - 4.1固体废物排放情况 - 本项目固废主要为生活垃圾、一般固废。 （1）生活垃圾 本项目不提供食宿，根据《生活垃圾产生量计算及预测方法》（CJ/T106-2016），本项目工作人员生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则可估算得本项目职工生活垃圾产生量约5kg/d，则1.3t/a。生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期清运至附近的垃圾中转站 （2）一般固废 ①钢筋边角料 根据建设单位提供的资料，项目钢筋边角料产生量约为钢筋用量的0.1%，项目钢筋用量550t/a，则钢筋边角料产生量为0.55t/a，厂区内设置一座30m2的一般固废暂存间，钢筋边角料收集暂存后，外售。 ②除尘器收尘 根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为101.1415t/a，除尘器收尘收集后，作为原料回用于生产。 ③沉淀池沉渣 本项目设置沉淀池对搅拌机清洗废水及车辆冲洗废水进行沉淀，搅拌机沉渣量为0.001t/台·次，项目搅拌机1台，每天冲洗1次；原料及产品运输车辆沉渣量为0.0001t/辆·次，运输约13560车次/a，因此，沉淀池产生的沉渣约1.616t/a，沉淀池沉渣收集后，作为原料回用于生产。 4.2固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物 项目一般固废间面积为30m2，一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设置。 ①一般固废间必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施； ②一般固废间底部必须高于地下水最高水位；地面须作硬化处理，防渗系数应≤1.0×10-7cm/s。 ③按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单设置环保图形标志。 经采取评价要求的防治措施后，工程一般固废可做到综合利用或合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 5、土壤环境影响和保护措施 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则对项目建设提出相应的环境保护措施，具体如下： ①源头控制 厂区做好防渗工作，切断其对土壤环境的影响源。影响源主要为粉尘排放源。污染物迁移突降是通过大气沉降，故评价要求项目废气源经相应环保措施处理后做到达标排放，同时要求厂区生产区地面全部硬化，使其污染物沉降不会接触到土壤。企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程控制 项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物为主，减少废气中粉尘沉降到地面，除绿化外，其他生产区及办公区路面全部硬化。 综上所述，运营期采取各种污染控制措施，对土壤环境影响较小。 6、地下水防治措施 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，项目厂区按照简单防渗区进行防渗处理，项目建设对地下水影响较小。本项目地下水防渗要求见表25。 表25 项目分区防渗措施一览表 厂区划分; 具体生产单元; 防渗要求. 简单防渗区; 厂区内除绿化外的其他区域; 一般地面硬化. - 采取以上措施后，可以有效防止项目对厂区附近地下水的影响。项目通过采取严格的防渗措施后，对地下水的污染影响较小。 - 7、环境风险环境影响和防范措施 - 根据项目原辅材料、成品及“三废污染物”与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对比分析，项目不涉及风险物质。 - 8、环保投资 - 本项目总投资300万元，其中环保投资为29.6万元，占总投资的9.9%。环保投资见表26。 表26 环保投资估算表 类别; 治理对象; 防治措施; 投资 （万元）. 废气; 砂石骨料装卸、堆存粉尘; 设置全密闭原料库，原料库进出口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，原料库上方设置喷干雾装置; 3. 水泥仓进料粉尘; 经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放; 3. 上料、投料、搅拌工序粉尘; 生产车间密闭，进料斗三面密闭，搅拌机二次密闭，进料斗、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放; 6. 车辆运输扬尘; 运输车辆加盖帆布，厂区道路硬化、洒水抑尘，厂区进出口设置车辆冲洗装置; 3. 皮带输送粉尘; 皮带机全密闭; 2. 废水; 搅拌机清洗废水; 经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用，不外排; 1. 生活污水; 经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排; 0.5. 运输车辆冲洗废水; 经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗; 2. 噪声; 设备噪声; 基础减振+厂房隔声+厂房内二次密闭+墙体隔声; 6. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 钢筋边角料; 经一座30m2一般固废暂存间收集暂存后，外售; 1. 除尘器收尘; 收集后作为原料回用于生产. 沉淀池沉渣; 收集后作为原料回用于生产. 合计; 29.6. 8、环保设施验收清单 本项目“三同时”环保验收内容详见表27。 表27 本项目环保环境保护竣工验收一览表 类别; 治理对象; 防治措施; 数量; 验收标准. 废气; 砂石骨料装卸、堆存粉尘; 设置全密闭原料库，原料库进出口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，原料库上方设置喷干雾装置; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2标准. 水泥仓进料粉尘; 经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放; 1套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）. 上料、投料、搅拌工序粉尘; 生产车间密闭，进料斗三面密闭，搅拌机二次密闭，进料斗、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放; 1套. 车辆运输扬尘; 运输车辆加盖帆布，厂区道路硬化、洒水抑尘，厂区进出口设置车辆冲洗装置; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2标准. 皮带输送粉尘; 皮带机全密闭; /. 废水; 搅拌机清洗废水; 经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用，不外排; 1座; 循环利用，不外排. 生活污水; 经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排; 1座; 用于周围农田肥田，不外排. 运输车辆冲洗废水; 经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗; 1座; 循环利用，不外排. 噪声; 设备噪声; 基础减振+厂房隔声+厂房内二次密闭+墙体隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 若干; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 钢筋边角料; 经一座30m2一般固废暂存间收集暂存后，外售; 1间. 除尘器收尘; 收集后作为原料回用于生产. 沉淀池沉渣; 收集后作为原料回用于生产. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂石骨料装卸、堆存 | 粉尘 | 设置全密闭原料库，原料库进出口安装推拉门，在无车辆出入时将门关闭，原料库上方设置喷干雾装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2标准 |
|  | DA001，水泥仓进料工序排放口 | 粉尘 | 经仓顶覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号） |
|  | DA002，上料、投料、搅拌工序排放口 | 粉尘 | 生产车间密闭，进料斗三面密闭，搅拌机二次密闭，进料斗、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放 |  |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 运输车辆加盖帆布，厂区道路硬化、洒水抑尘，厂区进出口设置车辆冲洗装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2标准 |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 皮带机全密闭 |  |
|  | 按照环保要求安装门禁、视频、TSP（总悬浮颗粒物）监控设施 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池（容积10m3）处理后，用于周围农田肥田，不外排 | 用于周围农田肥田，不外排 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 搅拌机清洗废水经沉淀池（容积5m3）处理后，循环利用，不外排 | 循环利用，不外排 |
|  | 运输车辆冲洗废水 | SS | 运输车辆冲洗废水经沉淀池（容积10m3）处理后，回用于车辆冲洗 | 循环利用，不外排 |
| 声环境 | 搅拌机、挤压成型机、切割机、水泵、风机等设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、厂房内二次密闭、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后定期转运至垃圾中转站处理；钢筋边角料收集暂存后，外售；除尘器收尘、沉淀池沉渣收集后回用于生产。 固体废物全部得到妥善处理，不直接排入外环境，一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，对周围环境不会产生明显影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 1、地下水防治措施 - 厂区除绿化外的其他区域进行简单防渗，进行一般地面硬化。 - 2、土壤防治措施 - 厂区做好防渗工作，切断其对土壤环境的影响源。影响源主要为粉尘排放源。污染物迁移突降是通过大气沉降，故评价要求项目废气源经相应环保措施处理后做到达标排放，同时要求厂区生产车间地面全部硬化，厂区未硬化的区域进行绿化，使其污染物沉降不会接触到土壤。企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | -- |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理制度： 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④组织实施环境保护工作计划和环境监测计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检査环保设施的日常维护工作。 ⑥建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。 ⑦按照公司监测计划，配合检测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 ⑧准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 ⑨开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，在严格执行有关环保法规和 “三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，产生的废气、噪声均能实现达标排放，废水、固废能够合理处置，对环境造成影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.6474t/a | / | 3.6474t/a | 3.6474t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.3t/a | / | 1.3t/a | 1.3t/a |
|  | 钢筋边角料 | / | / | / | 0.55t/a | / | 0.55t/a | 0.55t/a |
|  | 除尘器收尘 | / | / | / | 101.1415t/a | / | 101.1415t/a | 101.1415t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 1.616t/a | / | 1.616t/a | 1.616t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①