涧山口水库灌区年度工作报告

一、概述

涧山口水库坐落在淮河流域沙颍河水系北汝河支流牛涧河上。位于温泉镇西2公里处。涧山口水库控制流域面积171.3平方公里，干流长度23公里，总库容4028.76万立方米，是以防洪为主，兼顾城市供水、水产养殖、旅游等综合利用的中型水库。水库正常蓄水位为272.5米，对应库容570万m³，死水位263.70米，对应库容2.6万m³。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

涧山口水库灌区因温泉镇整体拆迁工作现已全部拆除，仅保留向汝州市城区三水厂（日供水量3万立方米）以及汝南经济开发区华星水务（日供水量0.5万立方米）供水功能。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

涧山口水库为事业全供单位，人员定编24人，在职在岗8人。无干渠和田间工程管理情况。

（二）“两费”落实及使用情况

水库运行管理人员及运行维护经费都能够落实到位。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

已编制灌区标准化管理工作方案，并开展标准化管理工作，在2024年12月已通过上级评价。

涧山口水库不涉及节水型灌溉灌区创建情况。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

涧山口水库2025年度向汝州市城区三水厂供水合计约1040万立方，2025年12月1日开始正式向华星水务供水，月供水量约为15万立方。

2025年实际灌溉面积为零。

（二）农业水价综合改革

向汝州市城区三水厂供水未进行水费定价，向华星水务供水定价为每立方米0.3元。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

涧山口水库未保留灌溉功能，无灌区信息化建设项目。

五、投资改造情况

2007年12月21日水利部大坝安全管理中心将涧山口水库核查为三类坝。2008年10月15日，水利部淮河水利委员会下发《关于河南省汝州市涧山口水库除险加固工程初步设计复核意见的函》（淮委规计函〔2008〕167号），核定工程初步设计概算投资为3020万元。同年11月17日，河南省发展和改革委员会对涧山口水库除险加固工程初步设计进行批复。2009年5月13日，平顶山发展和改革委员会、平顶山水利局联合下达《关于病险水库除险加固工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，涧山口水库除险加固工程总投资为3020万元，该工程于2009年10月20日开工，至2010年9月30日完工，主要进行了坝体整治、坝基防渗、溢洪道及输水洞拆除重建等工程。

2013年，水库进行重点岁修，项目主要建设内容为：溢洪道左岸修整、溢洪道3孔闸门及启闭机维修养护、左右输水洞闸门及启闭机维修养护、主副坝维修养护、自动化观测设施维护、管理所大门（南北两座）拆除重建、管理所围墙维修。

项目已经全部完工并通过验收。

六、主要典型经验

涧山口水库在工程管理方面严格按照标准化工作管理流程，落实各项工作，并完成标准化创建工作。

七、存在问题及建议

涧山口水库存在的问题是硬件设施已运行多年，维修养护成本增加，网络监控设备以及雨水情预报设备需要更新。希望上级能够增加资金投入，更新各类运行管护设备，更好地促进涧山口水库运行管理工作的正常开展。

八、审计等发现问题及整改

涧山口水库在审计稽查等工作中未发现问题。