- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目

建设单位（盖章）：汝州新奥燃气有限公司

编制日期：                  2025年4月

中华人民共和国生态环境部

目录

- 建设项目基本情况	1

- 建设项目工程分析	14

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

- 主要环境影响和保护措施	40

- 环境保护措施监督检查清单	74

- 结论	77

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边环境保护目标分布图

附图三 项目周边环境概况示意图

附图四 项目总平面布置图

附图五 项目设备平面布置图

附图六 项目输送管道平面布置图

附图七 项目在河南省三线一单综合信息应用平台中的位置（大气重点管控单元）

附图八 土地局提供的设施农用地范围

项目现场踏勘照片

附件

附件1 委托书

附件2 备案证明

附件3 汝州市牧原现代农业综合体有限公司与汝州新奥燃气有限公司关于汝州市牧原综合体有机物综合处理项目沼气销售合同

附件4 营业执照

附件5 法人身份证

附件6 汝州市牧原现代农业综合体有限公司环评批复、验收意见及公示

附件7 脱硫提纯地块用地类型证明

附件8 建设单位承诺书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-410482-04-01-963224 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 孟冲 | 联系方式 | 17737736077 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市汝州市小屯镇季营村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 56 分 14.165 秒，34 度 1 分 1.228 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4520生物质燃气生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十二、燃气生产和供应业45-93生物质燃气生产和供应452（不含供应工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 汝州市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-410482-04-01-963224 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 22.1 |
| 环保投资占比（%） | 2.21 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 与项目备案相符性分析 本项目建设情况与备案相符性分析见下表。 表1-1 项目与备案相符性分析 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目; 汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目; 相符. 建设地点; 汝州市小屯镇季营村; 汝州市小屯镇季营村; 相符. 总投资; 1000万元; 1000万元; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设内容; 该项目拟利用汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内空地建设沼气提纯设施一套；主要建设沼气脱硫净化装置、沼气脱碳提纯装置，配套建设电气自控、阀门仪表、管道工程、土建安装等；工艺技术：络合铁脱硫，变压吸附脱碳沼气提纯技术方案，通过“沼气增压+沼气脱硫+沼气提纯”将渗滤液厌氧发酵产生的沼气提纯至《生物天然气》二类气标准，进入天然气供气管网; 该项目拟利用汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内空地建设沼气提纯设施一套；主要建设沼气脱硫净化装置、沼气脱碳提纯装置，配套建设电气自控、阀门仪表、管道工程、土建安装等；工艺技术：络合铁脱硫，变压吸附脱碳沼气提纯技术方案，通过“沼气增压+沼气脱硫+沼气提纯”将渗滤液厌氧发酵产生的沼气提纯至《生物天然气》二类气标准，进入天然气供气管网; 相符. 主要设备; 增压风机、络合铁脱硫、冷干、干法脱硫、沼气提纯脱碳等装置; 增压风机、络合铁脱硫、冷干、干法脱硫、沼气提纯脱碳等装置; 相符. 由上表可知，本项目建设与备案基本一致。 2 与产业政策相符性分析 # 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“一、农林牧渔业—17．可再生资源综合利用：农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、再生资源综合利用、沼气发电、生物质能清洁供热、秸秆气化清洁能源利用工程、废弃菌棒利用、太阳能利用）”、“五、新能源—3.沼气发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、沼气提纯压缩液化制备生物天然气设备、装罐成套设备制造”。项目建设符合国家产业政策。本项目已在汝州市发展和改革委员会备案，项目代码2501-410482-04-01-963224（见附件2）。 # 3 与“三线一单”相符性分析 - 3.1 生态保护红线 - 本项目位于汝州市小屯镇季营村，经查询“河南省三线一单综合信息应用平台”（见附图六），项目所在区域为汝州市大气重点单元，编码：ZH41048220003，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，本项目不在汝州市生态保护红线内。 - 3.2 环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本次评价对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 - 环境质量底线分别为：项目所在区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - （1）环境空气质量 - 根据汝州市2023年环境质量监测数据，项目区域SO2、CO、NO2、O3相应浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，PM10、PM2.5年均浓度超标。汝州市生态环境保护委员会办公室印发了《关于印发汝州市2024年蓝天、碧水、净土保卫战暨柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（汝环委办〔2024〕6号），未来在落实方案中要求的大气污染防治治理措施后区域环境质量会得到改善。 （2）水环境质量 距离本项目最近的地表水体为项目南侧3690m处的石河，下游汇入北汝河，经调查该段北汝河水质目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据汝州市2023年环境质量监测数据北汝河杨寨中村断面水质监测结果，北汝河水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。因此，项目区域地表水环境质量状况良好。 （3）声环境质量 - 本项目位于河南省平顶山市汝州市小屯镇季营村，运营期厂界噪声可稳定达标排放，不会对当地声环境产生影响，不触碰当地声环境质量底线。 - 本项目实施后废气污染物采取治理措施后，达标排放；本项目废水全部进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理，处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水；噪声采取措施后达标排放。综上所述，项目对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 - 3.3 资源利用上线 - 本项目用水依托现有水井，可满足项目用水需求；用电主要由市政供电电网供给；本项目利用汝州市牧原现代农业综合体有限公司空地进行生产运营，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 - 3.4 生态环境准入清单 - 经查询“河南省三线一单综合信息应用平台”，并根据《河南省“三线一单”建设项目准入，自然资源管控分区0个，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。 - （1）环境管控单元分析 - 本项目涉及1个河南省环境管控单元，为重点管控单元（环境管控单元名称：汝州市大气重点单元，编码：ZH41048220003），与本项目有关的要求分析列表如下： 表1-2 项目与汝州市大气重点单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 汝州市大气重点管控单元准入清单要求; 项目情况; 相符性. ZH41048220003; 空间布局约束; 1、持续组织开展“散乱污”企业排查整治专项行动，按省定要求完成淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，持续保持“动态清零”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。; 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。; 相符. 2、庙下三粉（粉丝、粉皮和粉条）基地产业发展规模与污水处理厂等基础设施收集处理能力相匹配。; 本项目不涉及。; 相符. 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于两高项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施（高污染燃料不含集中供热、热电联产、以及工业企业生产工艺必须使用的煤炭及其制品）。; 本项目利用沼气生产生物质气，不使用高污染燃料。; 相符. 2、水泥、铸造、砖瓦窑、焦化等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物排放标准。; 本项目不涉及。; 相符. 3、有色金属冶炼、危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，拆除活动结束后应编制《企业拆除活动环境保护工作总结》。; 本项目不涉及。; 相符. 4、对列入疑似污染地块名单的地块，未按相关要求开展土壤环境调查活动的地块，不得进入用地程序，不得办理环境影响评价审批。; 本项目不涉及。; 相符. 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目不属于两高项目。; 相符. 6、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不涉及。; 相符. 7、焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. （2）水环境管控分区分析 - 本项目涉及1个河南省水环境管控分区，为水环境一般管控区（水环境管控分区名称：北汝河平顶山市杨寨中村控制单元，编码：YS4116033210210），与本项目有关的要求分析列表如下： 表1-3 项目与水环境一般管控区生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 水环境一般管控区准入清单要求; 项目情况; 相符性. YS4104823210061; 北汝河平顶山市杨寨中村控制单元; 空间布局约束; 1、禁止在汝州市许寨地下水井群饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目汝州市位于小屯镇季营村，不涉及许寨地下水井群饮用水水源准保护区。; 相符. 污染物排放管控; 1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 本项目不属于城镇污水处理厂建设项目。; 相符. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. （3）大气环境管控分区分析 - 本项目涉及1个河南省大气环境管控分区，为弱扩散重点管控区1个（大气环境管控分区编码：YS4104822330001），与本项目有关的要求分析列表如下： 表1-4 项目与大气环境一般管控区生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 大气环境一般管控区准入清单要求; 项目情况; 相符性. YS4104822330001; 空间布局约束; 1、原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，到2025年全面停止办理。严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批，原则上禁止新建露天矿山建设项目，到2025年全面禁止。; 本项目不涉及燃煤锅炉。; 相符. 2、原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换，到2025年全面禁止。; 本项目不涉及以上行业。; 相符. 3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。京津冀2+26和汾渭平原城市群禁止城市建成区露天烧烤。加强夜市综合整治，有序推进夜市“退路进店”；到2025年，常态化动态更新施工工地管理清单，全面清理城乡结合部以及城中拆迁的渣土和建筑垃圾。; 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不属于重点行业。; 相符. 2、强化施工扬尘污染防治，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。; 本项目施工期强化施工扬尘污染防治，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。; 相符. 3、京津冀2+26城市群完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“六个百分之百”要求；建成区5000平米及以上建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。汾渭平原城市群完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施。; 相符. 4、关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。基本淘汰35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，确需保留的35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，必须实现超低排放。; 本项目无工业炉窑和燃煤锅炉。; 相符. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上可知，本项目建设符合“三线一单”的相关要求。 4 与饮用水水源保护区相符性分析 （1）与乡镇集中式饮用水水源保护区相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）以及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），距离本项目最近的乡镇集中式饮用水水源保护区如下：汝州市纸坊镇地下水井群(共4眼井)： 一级保护区范围：水管站厂区及外围东160米、西265米、南380米、北80米的区域。 - 相符性：距厂区较近的为项目东北侧汝州市纸坊镇地下水井群，本项目厂界距离汝州市纸坊镇地下水井群一级保护区约11.4km，不在其保护区范围内。 - （2）与汝州市农村千吨万人集中式饮用水源保护范围（区）相符性分析 - 根据汝州市人民政府汝政文[2019]195号《关于印发汝州市农村千吨万人集中式饮用水源保护范围（区）的通知》，在省政府对集中式饮用水水源地保护区划定的基础上，划定了3个乡镇的农村“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区），全部为地下水型集中式饮用水水源地。 - ①王寨乡王庄水厂地下水井群（共2 眼井） - 一级保护范围（区）：1、2号取水井外230米外包线内的区域。 - ②焦村镇邢村水厂地下水水井群（共2眼井） - 一级保护范围（区）：邢村水厂厂区及外围南35米、东20米的区域（1号井）；2号井外围30米的区域。 - 二级保护范围（区）：一级保护区外，邢村水厂东270米、西190米、南250米、北410米的区域。 - ③纸坊镇武巡水厂地下水水井群（共3眼井） - 一级保护范围（区）：武巡水厂厂区（1号井），2、3号取水井外围30米的区域。 - 相符性：距厂区较近的为项目东北侧纸坊镇武巡水厂地下水水井群，本项目厂界距离该水源地一级保护区边界约11.4km，不在其保护区范围内。 - 5 与相关环保政策文件相符性分析 表1-5 项目与相关环保政策文件相符性分析 环保政策文件及相关要求; 项目情况; 相符性. 《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）. 严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清; 生产先进水平。 本项目属于生物质燃气生产和供应业，不属于两高项目，不属于绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业。; 相符. 深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。; 本项目施工期严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理。; 相符. 《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2025〕6号）. 13.深化扬尘污染综合治理。持续开展扬尘污染治理提升行动，以城市建成区及周边房屋建筑、市政、交通、水利、拆除等工程为重点，突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段防控，切实做好土石方开挖、回填等施工作业期间全时段湿法作业，强化各项扬尘防治措施落实；加大城区主次干道、背街小巷保洁力度，严格渣土运输车辆规范化管理，鼓励引导施工工地使用新能源渣土车、商砼车运输，依法查处渣土车密闭不严、带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒等违法违规行为。; 项目施工期严格落实扬尘治理“两个标准” 要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理。; 相符. 《河南省2025年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2025〕6号）. 11.持续加强饮用水水源保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区（范围），推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，确保2025年底完成保护区（范围）划定和勘界立标；持续开展保护区环境风险隐患排查整治，巩固水源地整治成果；开展县级以上集中式饮用水水源地水质专项调查和环境状况调查评估，做好乡镇级及以下水源地基础信息调查，切实保障水源地水质安全。; 本项目距离最近的乡镇集中式饮用水源保护区纸坊镇武巡水厂地下水水井群一级保护区约11.4km，不在其保护区范围内。; 相符. 《河南省2025年净土保卫战实施方案》（豫环委办〔2025〕6号）. 9.加强地下水污染风险管控。; 项目建成后全厂全部进行重点防渗，不会对地下水产生影响。; 相符. 《关于印发汝州市2024年蓝天、碧水、净土保卫战暨柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（汝环委办〔2024〕6号）. 汝州市2024年蓝天保卫战实施方案. 1.依法依规淘汰落后产能。根据省落后产能退出的年度工作安排，制定年度落后产能退出工作方案，2024年5月底前，排查建立落后产能淘汰任务台账，明确淘汰退出时限及责任单位。严防“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。; 本项目主要进行沼气净化，属于生物质燃气生产与供应业，不属于落后产能，不属于“散乱污”项目。; 相符. 14.深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、城市道路、车辆运输、线性工程、矿山开采和裸露地面等重点领域，细化完善全市重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。按照省要求推进扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通，推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。; 项目施工期严格落实扬尘治理“两个标准” 要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理。; 相符. 汝州市2024年碧水保卫战实施方案. 17.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。; 本项目废水全部进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理，处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。; 相符. - 由上表可知，本项目建设符合相关环保政策文件的相关要求。 - 6 项目选址合理性分析 - （1）与生态环境准入清单相符性分析 - 经查询“河南省三线一单综合信息应用平台”，并根据《河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告》，本项目不涉及生态保护红线，本项目建设符合“三线一单”的相关要求。 - （2）敏感点影响 - 项目厂区周围500m范围内主要为农田，无集中居住区，VPSA吸附塔解吸废气为少量硫化氢，通过12m高排放管达标排放；项目生活废水经化粪池处理后定期清运肥田不外排；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；固体废物均能得到妥善处理处置；本项目运营期产生的各项污染物，在采取评价所提出的治理措施后，均能够达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。 - （3）选址位置合理性 - 本项目位于汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内空地建设沼气提纯设施一套，属于牧原现代农业综合体有限公司配套项目，利用牧原公司沼气提纯制成生物质天然气，一定程度上减少了牧原火炬燃烧污染物排放，实现多余沼气资源化利用。 - 综上所述，项目周围500m范围内无其他自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标，本项目的建设与周围环境不存在重大制约关系，在按照环评要求进行建设并加强环境管理后，从环保角度分析，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 1 项目由来 - 汝州市牧原现代农业综合体有限公司为牲畜饲养企业，牧原公司畜禽粪污处理过程中会产生沼气，现有沼气部分为牧原公司自用，多余沼气通过火炬燃烧处理。沼气属于清洁能源，现有的沼气燃烧造成能源浪费，随着沼气提纯技术越来越成熟，企业逐渐倾向于将沼气提纯净化至生物天然气的方式对其进行合理利用。 为此，汝州新奥燃气有限公司与汝州市牧原现代农业综合体有限公司签订合作协议（协议见附件3），由汝州新奥燃气有限公司投资100万元在河南省平顶山市汝州市小屯镇季营村建设“汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目”，项目通过“沼气增压+沼气脱硫+沼气提纯”将渗滤液厌氧发酵产生的沼气提纯至《生物天然气》二类气标准，进入天然气供气管网。本项目建成后预计可净化处理242.28万Nm3/a沼气，生产约155.84万Nm3/a天然气。 本项目的建设单位和运营主体均为汝州新奥燃气有限公司，本项目建设及运营期的环保责任均由汝州新奥燃气有限公司负责。本项目主要利用汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内空地建设沼气提纯设施一套，占地面积300m2，配套建设输送管道（输送压力0.3~0.5MPa），将净化沼气输送至项目东侧汝州新奥燃气有限公司现有天然气主管网中。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目沼气净化系统属于“四十二、燃气生产和供应业 45-93生物质燃气生产和供应业452（不含供应工程）”，应编制环境影响报告表；本项目配套的天然气管道压力小于1.6MPa，环评属于豁免类。因此，本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（见附件1），河南省增绿护蓝环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，河南省增绿护蓝环保科技有限公司立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和建设项目区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目环境影响报告表。 # 2 建设内容 本项目基本情况见下表。 表2-1 本项目基本情况表 序号; 名称; 内容. 1; 项目名称; 汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目. 2; 建设单位; 汝州新奥燃气有限公司. 3; 建设性质; 新建. 4; 建设地点; 河南省平顶山市汝州市小屯镇季营村. 5; 占地面积; 300m2. 6; 规模及内容; 预计可年净化处理242.28万Nm3/a沼气，年生产约155.84万Nm3/a天然气. 7; 总投资; 100万元. 8; 劳动定员; 5人. 9; 工作制度; 年工作210天，3班制，每班8小时. 本项目主要建设内容及工程组成见下表。 表2-2 本项目主要建设内容及工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 沼气净化系统; 钢砼结构，占地面积265m2，主要包括脱硫单元、脱水单元和脱碳单元。; 利用汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区现有空地 建设，露天放置。. 沼气增压粗过滤基础; 钢砼结构，占地面积24m2，主要包括沼气除沫器、过滤器和增压风机。. 辅助工程; 配套工程; 主要包括电气、自控系统等。. 公用工程; 供水; 依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区供水系统。; 依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司现有. 排水; 依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区雨污分流管网，无生产废水外排。. 供电; 市政供电，依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区现有供电设施。. 环保工程; 废气治理; VPSA吸附塔解吸废气通过12m高排放管排放。; 新建. 废水治理; 雨污分流；本项目生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。; 依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司现有化粪池+污水处理系统. 噪声治理; 基础减振、距离衰减等。; 新建. 固体废物; 本项目固体废物主要为杂质泡沫、废除沫器、废滤网、硫磺、废脱硫剂、废包装、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油。其中杂质泡沫交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理；废包装集中收集后交由厂家回收利用；硫磺密封包装后直接外售，厂内不储存；废脱硫剂由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存；废除沫器、废滤网、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。; /. # 3 主要产品及产量 本项目所需原料沼气由汝州市牧原现代农业综合体有限公司提供，主要产品为天然气。根据企业提供资料，该公司可外供沼气量为242.28万Nm3/a。本项目设计净化能力为14400Nm3/d，可满足汝州市牧原现代农业综合体有限公司对本项目的供气量。项目产品方案及规模见下表。 表2-3 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 设计年产量; 单位; 产品标准; 包装规格; 备注. 1; 天然气; 155.84; 万Nm3/a; 《天然气》（GB17820-2018）二类天然气; 管道输送; 由沼气经脱硫脱水脱碳净化而来. 注：生物天然气产量计算过程如下（根据设计，待处理沼气甲烷含量≥65%，甲烷回收率大于95%，提纯后甲烷浓度可达96%以上，本次待处理沼气甲烷含量取65%，甲烷回收率取95%，提纯后甲烷含量取96%）：242.28万×65%×95%÷96% =155.84万Nm3/a。. 表2-4 项目生物天然气设计产品质量参数一览表 序号; 项目; 数据. 1; 高位发热量; ≥31.4MJ/m3. 2; 甲烷含量; ≥96%. 3; 二氧化碳含量; ≤4.0%. 4; 总硫（以硫计）含量; ≤100mg/m3. 5; 硫化氢含量; ≤10ppm（≤20mg/m3）. 6; 出气压力; 0.3~0.5MPa. 7; 密度; 0.75kg/m3. 注：ppm为体积分数。. # 4 主要生产设备 # 本项目生产过程中需要的设备如下表所示。 表2-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途; 安装位置. 1; 沼气除沫器; 处理量625Nm3/h; 1套; 沼气初步过滤除水; 增压粗过滤地块. 2; 沼气粗过滤器; 篮式过滤器，过滤精度10μm; 2台（1用1备）; 风机前沼气粗过滤. 3; 沼气增压风机; Q=12.7Nm3/min，15KW，39.2kPa; 2套（1用1备）; 沼气增压. 4; 板框压滤机; 20m2; 1套; 压滤硫磺; 脱硫提纯地块. 5; 硫泡沫泵; 流量10m3/h，扬程60m; 2套（1用1备）; 配套压滤机. 6; 滤液回流泵; 流量25m3/h，扬程13m; 2套（1用1备）. 7; 络合铁脱硫塔; DN2200*7000，沼气处理量：625Nm3/h，进气H2S≤5000ppm；出气H2S≤150ppm; 1座; 沼气粗脱硫. 8; 再生槽; DN2800*7000; 1座. 9; 贫液泵; 50m3/h，扬程25m; 2套（1用1备）. 10; 富液泵; 50m3/h，扬程25m; 2套（1用1备）. 11; 曝气风机; 9.1m3/min，39.2kPa; 2套（1用1备）. 12; 加药系统; 含加药桶计量泵; 1套. 13; 回流缓冲泵; DN1200*1200; 1座. 14; 气液分离器; DN1400*2500; 1座; 沼气气液分离. 15; 脱硫系统冷干机; 处理量：650Nm3/h，防爆; 1套; 沼气冷干脱水. 16; 干法脱硫塔; 沼气处理量：650Nm3/h；更换周期＞200天；DN1.5m×H5m；塔体材质：碳钢; 1座; 沼气精脱硫. 17; 气体混合罐; DN1200*2000，碳钢防腐; 1座; 回流气体缓冲. 18; 沼气压缩机; 螺杆式压缩机；Q=660Nm3/h，排气压力0.8MPa(G)；防爆; 1套; 沼气压缩. 19; 提纯系统冷干机; 处理量：700Nm3/h，防爆; 1套; 沼气冷干脱水. 20; 稳压吸附罐; 0.5m3，碳钢防腐；活性炭吸附剂; 1座; 沼气除油除杂. 21; 精密过滤器组; 处理量：660Nm³/h，工作压力0.8Mpa（G）; 1套; 沼气除油除杂. 22; PSA装置; 含吸附塔、吸附剂、控制阀组等; 1套; 沼气提纯脱碳. 23; 真空泵; 工作真空：0.3bar；配套PSA系统，抽速：400L/s; 2套（1用1备）; 废气真空排放. 24; 调压加臭计量装置; 加臭机处理量：20mg/m3；隔爆；SS304箱体; 1套; 燃气调压加臭计量. 25; 其他配套设施; 含配套工艺管道、阀门仪表、电气自控、气体分析仪、污水泵等; /; 系统配套; /. # 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年）》可知，本项目使用的拆解、切割等设备无淘汰类、限制类。 # 5 原辅材料及能源消耗 # 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料/能源; 用量; 储存位置; 包装方式/规格; 来源; 备注. 1; 沼气; 242.28万m3/a; 黑膜池; 管道运输; 牧原污水处理系统; /. 2; 氢氧化钠; 842kg/a; 络合铁脱硫设备; 50kg/袋; 药剂采购; 络合铁脱硫药剂. 3; 脱硫铁基催化剂; 1575kg/a; 1000kg/桶; 药剂采购; 络合铁脱硫药剂. 4; 脱硫络合剂; 1575kg/a; 1000kg/桶; 药剂采购; 络合铁脱硫药剂. 5; 氧化铁; 4.01t/a; 干法脱硫塔; 50kg/袋; 药剂采购; 干法脱硫剂，更换周期≥200天. 6; 活性炭; 800kg/a; 稳压吸附罐; 50kg/袋; 药剂采购; PSA提纯脱碳单元深度过滤吸附剂. 7; 吸附剂（包括活性炭分子筛、活性氧化铝）; 3t/8a; VPSA吸附塔; 由设备厂家自配; VPSA提纯脱碳吸附剂. 8; 四氢噻吩; 31.2kg/a; 加臭罐，储存量20L; 20kg/桶‌; 药剂采购，液态; 加臭剂. 9; R507制冷剂; 0.1t（一次投加量）; 冷干机; 制冷剂在安装时一次性充入冷干机制冷系统中，循环使用不外排。每年定期由设备厂家进行检查，确需补充的由厂商进行补充，厂内不储存制冷剂。. 10; 润滑油; 0.16t/a; 沼气压缩机; 由设备厂家负责维护更换，厂内不储存，每年更换2次。. 11; 电; 62万kW·h/a; /; /; 牧原厂区用电; /. 12; 水; 157.5t/a; /; /; 牧原厂区用水; /. - 根据建设单位提供的检测数据，汝州市牧原现代农业综合体有限公司畜禽粪污处理过程中产生的沼气主要成分见下表。 - 表2-7 项目待处理沼气主要成分一览表 序号; 项目; 数据. 1; CH4含量; ≥65%. 2; CO2含量; ≤34%. 3; H2S含量; ≤0.5%（5000ppm）. 4; O2含量; ≤0.5%. 5; N2含量; ≤0.5%. 注：ppm为体积分数。. - 项目部分原辅材料理化性质见下表。 - 表2-8 项目部分原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅材料名称; 理化性质. 1; 沼气; 无色、略带臭味气体，相对密度（水=1）：0.45（液化），沸点：-160℃，爆炸下限%（V/V）：5，爆炸上限%（V/V）：14，溶解性：溶于水。. 2; 氧化铁; 别名三氧化二铁，外观为有金属光泽的红棕色粉末，密度5.24g/mL，熔点1538℃，沸点3414℃，闪点>110℃，溶解性：难溶于水，不与水反应。溶于酸，与酸反应。不与NaOH反应。. 3; 脱硫铁基催化剂; 液体，铁含量2.5%（以硫酸铁或硫酸亚铁为主）。. 4; 脱硫络合剂; 液体，有效组分含量40%（多聚糖类物质、EDTA、HEDTA等螯合而成）。. 5; R507; R507是一种制冷剂，也被称为R507A。它是一种混合气体，由氟利昂、2-氯乙烯和氟烷组成。它是一种环保型的制冷剂，可以在低温和超低温应用中使用。在制冷系统中，R507的蒸发温度在-46.7℃，在冷凝温度为近-7.7℃，它的洛杉矶热力学临界点为1015K。与R404A相比，R507具有更低的温室气体潜能和更高的制冷效率，是一种更为环保、高效的制冷剂。 R507在商业和工业应用中得到了广泛的应用。它被用于低温冷藏技术、制冷机组、中央空调和冷却设备等领域。特别是在航空航天、科学实验室和生物医药等领域，R507是不可缺少的制冷剂，确保这些应用的高效运行。. 6; 四氢噻吩; 无色液体，是一种有机化合物，化学式为C4H8S，主要用作城市煤气、石油液化气、天然液化气等燃料气体的加臭剂，也可用作医药和农药原料。密度1g/cm3。. - 6 公用工程 # 6.1 供电 # 本项目建成后用电量约62万kW·h/a，由市政供电系统供给，依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区现有供电设施，主要为设备运转等，可以满足生产需求。 # 6.2 供水 本项目的给水水源依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区供水系统，牧原厂区内已有完善的给水管网，能够保证本项目生产和生活用水需要。 本项目用水主要为职工办公生活用水、脱硫系统补水、碱溶液配制用水。 # 生活用水：本项目劳动定员5人，年工作210天，不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）并结合本项目实际情况，员工用水量按50L/（人·d）计，经计算，项目生活用水量为0.25m3/d（52.5m3/a）。 # 脱硫系统补水：本项目采用络合铁脱硫，根据企业提供资料，络合铁脱硫系统脱硫塔循环用水为50m3/h（1200m3/d），产生的脱硫液经再生槽处理后循环利用不外排，脱硫系统为密闭设备，运行过程产生的损耗主要为脱硫后沼气携带水汽及硫磺膏携带水量。 # 根据设计单位提供资料，沼气携带水汽量为循环水量的0.3‰，即0.36m3/d（75.6m3/a）；根据硫磺饼含水率计算得硫磺饼携带水量为25.2m3/a（平均约0.12m3/d），则脱硫系统补充水量为0.48m3/d（100.8m3/a）。 # 碱溶液配制用水：本项目络合铁脱硫系统需要在碱性条件下进行，根据络合铁脱硫系统设计，氢氧化钠溶液配制平均每天用水0.02m3（4.2m3/a）。 # 综上，本项目用水量为0.75m3/d（157.5m3/a）。 # 6.3 排水 # 生活污水：项目生活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.2m3/d（42m3/a）。 # 冷凝废水：沼气处理系统设有气液分离器和冷干机，以分离沼气中所含的水分，在气液分离器、冷干机组工作过程中产生冷凝废水。类比《城市生活垃圾卫生填埋场设计指南》（2004，化工工业出版社）等相关资料，冷凝废水产生量约为600-800L/万m3沼气。本项目沼气年处理量为242.28万Nm3/a，评价取冷凝废水产生量800L/万m3沼气计算，则本项目冷凝废水产生量为193.824m3/a（平均约0.92m3/d）。 # 络合铁脱硫系统脱硫塔用水循环利用，不外排，定期补充损耗；络合铁催化剂溶液、碱溶液属于消耗药剂，均进入络合铁脱硫系统内，根据运行情况每日添加，不外排。 # 生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。 # 综上，本项目废水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统的处理量为1.12m3/d（235.824m3/a）。 # 6.4 水平衡 # 本项目水平衡分析见下图。 # 图2-1 项目运营期水平衡图 单位：m3/d # 6.5 制冷 # 本项目安装脱硫系统冷干机和提纯系统冷干机，制冷剂为R507。R507属于HFC类，不属于《蒙特利尔公约》中规定的CFC、HCFC限制使用类或淘汰类物质。R507是一种不含氯的共沸混合制冷剂，常温常压下为无色气体，具有清洁无毒、不燃、制冷效果好等特点。主要用于替代R22和R502，大量用于中低温冷冻系统。由于R507属于HFC型共沸制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC，破坏臭氧潜能值ODP为0)，得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。R507作为当今广泛使用的低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、冷藏车、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 # 7 工作制度及劳动定员 本项目劳动定员5人，不在厂区食宿。年工作天数210天，3班制，每班8小时。 # 8 总平面布置及周围环境概况 本项目位于河南省平顶山市汝州市小屯镇季营村，选址位于汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内西南侧空地，紧挨牧原污水处理系统和沼气池。本项目周边环境概况示意图见附图三。 项目地块整体呈长方形，占地面积为300m2，西北侧为沼气增压粗过滤地块，沼气增压粗过滤地块东南侧为沼气脱硫提纯地块。沼气增压粗过滤地块内布置沼气除沫器、粗过滤器和增压风机；沼气脱硫提纯地块西侧为络合铁脱硫单元，中部为干法脱硫和冷干机组，东南侧为脱碳单元，东北侧为沼气压缩机。整体布局紧凑合理，符合工艺流程需求和设计规范要求，厂区平面布置总体较为合理。项目平面布置图见附图四。 沼气输送管道由牧原IC池引入沼气增压粗过滤地块，预处理后引入沼气脱硫提纯地块，净化沼气输送至项目东侧汝州新奥燃气有限公司现有天然气主管网中，项目生物天然气输送管道平面布置图见附图六。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 1 工艺流程简述 - 1.1 施工期 （1）主体工程施工 本项目主体工程主要为沼气增压粗过滤、沼气脱硫提纯，施工期主要包括基础工程、主体工程、设备安装、工程验收、投入使用。本项目施工期工艺流程及产污环节示意图见下图。 扬尘、废气、噪声 施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾、生活污水 工程验收 投入使用 图2-2 本项目主体工程施工期工艺流程及产污环节示意图 设备安装 主体工程 基础工程 施工过程中主要污染因素包括施工扬尘、施工机械废气、施工噪声、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾、施工废水、施工人员生活污水等。 （2）输送管道施工 根据建设单位提供资料，本项目输送管道均为埋地管道，沼气输送管道约为100m，生物天然气输送管道约为309m，项目输送管道施工工艺流程见下图。 图2-3 项目输送管道施工工艺流程图 输送管道施工时，首先进行作业线路的清理，完成管沟开挖后，将钢管运至项目现场，将管道及必要的弯头等组装后，用人工或自动方式焊接，然后进行防腐工艺的施工，最后按管道施工规范下到管沟内，覆土回填。 对管线进行清扫、试压，清理作业现场，恢复地貌。 管线试运行正常后竣工验收供气。 输送管道施工过程施工废气为施工扬尘、施工机械排放废气、焊接烟尘，施工废水主要为管道试压排水、施工废水、施工人员生活污水，产生的固体废物主要为施工废料、工程弃土、施工人员生活垃圾等，施工过程还会产生施工机械车辆噪声。 - 1.2 运营期 - 本项目沼气净化系统主要由增压风机、络合铁脱硫、冷干、干法脱硫、沼气PSA提纯脱碳等装置组成。黑膜沼气池产生的沼气首先通过除沫器除去沼气中的泡沫，然后通过沼气过滤器除去大部分杂质，再由增压风机增压后进入络合铁脱硫装置脱除大部分H2S，随后进入冷干设备脱水，再进入干法脱硫装置进行精脱硫。脱除H2S和水的洁净沼气进入沼气PSA提纯装置脱碳，PSA装置前端设有过滤器组和沼气压缩机，以保证沼气达到PSA工作所需的压力（约0.6~0.8MPa），提纯得到的产品气经过调压、计量、加臭后制得生物天然气，并入新奥燃气管网。 - 本项目运营期工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： - （1）预处理单元 - 黑膜沼气池的原生沼气中可能携带部分水汽、泡沫等杂质，需要在进入脱硫系统之前进行脱除。因此在预处理阶段设置沼气除沫器、过滤器、增压风机。除沫器、过滤器主体材质为PP，具有良好的耐腐蚀性，除沫器内部设有花环填料球，过滤器内部设置滤网，可拦截沼气中的泡沫和杂质。预处理后由增压风机增压至约39.2kPa，进入脱硫单元。 - 产污环节：除沫过滤过程产生噪声、杂质泡沫、废除沫器、废滤网‌。 - （2）脱硫单元 - ①络合铁脱硫 - 沼气经过前端增压风机增压后，进入到脱硫塔，脱硫塔采用鼓泡与喷淋相结合方式，沼气与络合铁催化剂溶液（铁基催化剂、络合剂混合溶液）接触，H2S转变成固体硫磺，随络合铁催化剂溶液从脱硫塔底排出。脱除了H2S的沼气从脱硫塔顶排除，送往下游。 - 脱硫塔底含固体硫磺的络合铁催化剂溶液（称为富液），经富液泵抽出，送入到再生槽，再生槽鼓入空气，空气中的氧气使得富液得到再生，从而可以循环使用。过剩空气从塔顶直接排往大气，此排放气体不含有害成分，达到环保允许排放的标准。 - 经过空气再生后的络合铁催化剂溶液（称为贫液），由贫液泵从再生塔中部抽出，送到脱硫塔循环使用。固体硫磺往再生槽底沉降，进入压滤机，将硫磺固体过滤出来，液体回流到再生器，硫磺外销。 - 产污环节：络合铁脱硫运行过程中产生噪声、硫磺。 - 工作原理如下： - 络合铁法脱硫技术是一种以络合铁为催化剂的湿式氧化脱除H2S的方法，其特点是直接将气体中的H2S转变成元素S。络合铁工艺技术是一种工艺简单、工作硫容高且环保无毒的新型脱硫技术，克服了传统脱硫工艺硫容量低、脱硫工艺复杂、副盐生成率高、环境污染严重等弊端，硫磺回收率达到97%以上。其化学反应原理是利用水溶液中络合铁离子的氧化还原性，使含H2S气体与含铁基催化剂的水溶液进行气液相接触反应，将H2S氧化为单质硫。 - 其总化学反应方程式如下： - H2S + 1/2O2 → H2O + S↓ - 其中，H2S吸收总反应方程式（气体中的H2S与络合铁溶液接触时，H2S溶解并与溶液中的Fe3+发生反应，生成单质硫（S）和Fe2+）： - H2S(g) + 2Fe3+(l) → 2H+(l) + S↓+ 2Fe2+(l) - 氧化再生总反应方程式（吸收H2S后，溶液中的Fe2+通过空气氧化，重新生成Fe3+，恢复脱硫能力）： - 1/2O2(g) + H2O(l) + 2Fe2+(l) → 2OH-(l) + 2Fe3+(l) - 硫磺回收：生成的单质硫通过沉降从溶液中分离，得到副产品硫磺。 - 循环利用：再生后的络合铁溶液可重新用于吸收H2S，形成循环。 - 碱性条件的作用：碱性环境有助于提高H2S的吸收效率，H2S更容易解离为HS-，这些离子与Fe3+反应更快，从而提高脱硫效率；在碱性条件下，Fe3+不易形成氢氧化物沉淀，保持溶液中的活性Fe3+浓度，确保脱硫效果；碱性环境有助于络合铁溶液的稳定性，防止Fe3+被还原为Fe2+后发生不可逆的副反应。 - 图2-4 络合铁脱硫工艺流程图 - ②气液分离和冷干脱水 - 络合铁脱硫后的气体从脱硫塔顶出装置进入气液分离器，沼气分离液滴后进入沼气脱硫冷干机冷却脱水。脱硫系统冷干机采用冷冻干燥法以降低沼气中的水含量。当沼气温度降低时，沼气中的饱和水蒸汽就会冷凝成水，通过自排水的方式从沼气管道中排放出来，从而达到沼气脱水的目的。 - 脱硫系统冷干机工作原理如下： - 制冷压缩机将蒸发器内的低压（低温）制冷剂吸入压缩机汽缸内，制冷剂蒸汽经过压缩，压力、温度同时升高；高压高温的制冷剂蒸汽被压至冷凝器，在冷凝器内，温度较高的制冷剂蒸汽与温度比较低的冷却水（水冷）或空气（风冷）进行热交换，制冷剂的热量被水或空气带走而冷凝下来，制冷剂蒸汽变成了液体。这部分液体再被输送至膨胀阀，经过膨胀阀节流成了低温低压的液体并进入蒸发器；在蒸发器内低温、低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化（俗称“蒸发”），而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水；蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走，这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程，从而完成了一个循环。 - 产污环节：此过程产生噪声和冷凝废水。 - ③干法脱硫 - 本项目设置1套干法脱硫装置作为二级精脱硫使用，可实现脱硫剂更换周期≥200天，干法脱硫后沼气中H2S含量≤10ppm。 - 工作原理如下： - 在常温下沼气通过脱硫剂床层，沼气中的H2S与活性氧化铁接触，生成三硫化二铁，然后含有硫化物的脱硫剂与沼气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单质硫。这种脱硫再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面的大部分孔隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。 - 脱硫和再生的反应化学方程式分别为： - Fe2O3·H2O+3H2S→Fe2S3·H2O+3H2O - Fe2S3·H2O+1.5O2→Fe2O3·H2O+3S - 再生后的氧化铁可继续脱除沼气中的H2S，上述两式均为放热反应，但是再生反应比脱硫反应要缓慢。 - 产污环节：干法脱硫运行过程中产生噪声，脱硫塔产生废脱硫剂。 - （3）PSA提纯脱碳单元 - 本单元主要包含过滤器组、沼气压缩机、后置冷干机、PSA提纯装置以及调压计量装置。经过前端湿法脱硫、冷干脱水、干法精脱硫的沼气通过沼气压缩机增压至约0.8MPaG，压缩后的沼气经后置冷干机降温，再经过滤深度除杂后，进入VPSA提纯一体化系统；VPSA系统由吸附塔、真空泵及控制系统组成，原料气在控制系统的自动控制下分别交替进入各个吸附塔，原料气进入吸附塔后，其中的二氧化碳、水等杂质气体被吸附剂吸附，未被吸附的合格产品气经调压计量加臭后并入天然气管网。 - 吸附在吸附剂中的CO2等杂质气体经降压和抽真空方式解吸出来通过排放管排空（排空的杂质气体的主要组分为CO2并含有少量的H2S等），部分甲烷含量高的解吸气通过回流管道重新压缩过滤后进入VPSA系统。吸附塔解吸后进入下一循环工作。 - ①沼气压缩 - 本单元沼气压缩机采用喷油螺杆式压缩机，配变频防爆电机，沼气压缩机的正常运行和排污均由PLC控制完成；设定有超温、超压联锁和超压放空等装置。压缩机外设整体的保温隔音罩壳，确保压缩机一米外噪音不超过85dB（A）。保温隔音罩壳内设可燃气体检测探头，用于沼气泄漏时的报警。 - 产污环节：沼气压缩机运行过程中产生噪声、废润滑油。 - ②冷却脱水 - 压缩后的沼气需要降温脱水，提纯脱碳单元的冷却脱水采用冷干机，用于沼气冷干降温脱水。提纯系统冷干机工作原理见上文脱硫系统冷干机。 - 产污环节：提纯脱碳单元冷干机运行过程中产生噪声、冷凝废水。 - ③深度过滤 - 经过压缩和冷却脱水的沼气需要进行滤深度除杂后进入VPSA提纯脱碳系统。深度过滤主要指的是稳压吸附罐和精密过滤器组，主要是除去沼气压缩机后气体中夹带的一些油及其他杂质，吸附在活性炭和过滤器的滤芯上，以保护PSA的吸附剂寿命。 - 产污环节：深度过滤运行过程中产生噪声、废活性炭、废滤芯。 - ④VPSA提纯脱碳 - VPSA提纯脱碳是整个提纯脱碳工艺中的核心部分，主要由吸附塔、真空泵等设备及其控制系统组成，整体采用撬装设计，布局合理、结构紧凑。VPSA成套装置配置吸附塔12座，12-床PSA设计利用快速复式周期去除高浓度的二氧化碳和氧气，复式周期由四步构成：升压、吸附、降压、再生。高级周期系统可以实现高回收率、低能耗、成本优化，以及产品流和排气流中低压力波动。通过与降压阶段的容器罐平衡压力实现气体升压。在吸附阶段，二氧化碳和氧气会被吸附剂吸附，然后以甲烷排出。在吸附剂饱和前，沼气进入另一个准备好的容器。通过与第二降压罐平衡实现气体降压，而再生则在大气压状态下进行。然后用真空法对容器从吸附剂中去除污染物，然后排入大气。 - PSA出口端设有在线分析仪，用于监测提纯后沼气的气体组分含量及热值。在线分析仪由预处理单元、控制单元、分析单元三部分构成，能够完成自动采样等操作，能保证系统长期稳定、准确、连续自动在线运行。设备整体防爆，满足现场就地安装需求，预处理单元、控制单元、分析单元等部分集成至一个不锈钢柜体内，机柜设开关门方便系统检修。 - PSA提纯单元选用PLC自动控制，能够实现生产过程各种主要工艺参数的采集、生产过程设备工况和工艺流程状况监测、生产过程需自动控制设备的自动控制等。 - 工艺原理如下： - 变压吸附分离（PSA）技术是基于吸附剂的两种特性产生的：一是吸附剂对吸附质有选择性；二是吸附剂对吸附质的吸附量随吸附质的分压的变化而变化。也就是利用气体组分在吸附剂上的平衡吸附量、吸附速度、吸附力等特性的差异以及吸附量随压力的变化而变化的特性，在（相对）高的压力下进行吸附，在（相对）低的压力下解吸，通过周期性的压力变换实现吸附和解吸过程的交替进行，从而实现混合物分离的循环操作过程。吸附塔由多个组成，每个吸附塔在一次循环中均需经历吸附、均压降、抽真空、均压升等多个步骤。多个吸附塔在执行程序的安排上相互错开，构成一个闭路循环，以保证原料沼气连续输入和产品气连续输出。整个变压吸附过程由全自动过程控制管理系统来实现，整个操作过程均在常温环境下进行。 - 产污环节：VPSA提纯脱碳成套装置运行过程中产生噪声，吸附塔产生废吸附剂，吸附塔解吸过程产生解吸废气。 - ⑤调压计量和加臭 - 提纯得到的产品气经过调压计量装置减压至0.3~0.5Mpa，加臭机加臭后制得生物天然气，并入新奥现有燃气主管网。因甲烷气无色无味可燃，为防止和减少因其泄漏而不能及时发现造成中毒、爆炸等恶性事故，须在燃气中加入臭剂，如果在输配过程中发生燃气泄漏，可以使操作和管理人员引起警觉，也方便检漏。 # 2 产排污环节汇总 本项目运营期主要产排污环节详见下表。 表2-9 本项目产排污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染源; 主要污染因子; 治理措施及去向. 废气; PSA提纯脱碳单元; VPSA吸附塔; 硫化氢; 12m高排放管排放。. 废水; 脱硫单元气液分离、冷干脱水; 气液分离器、冷干机; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。. PSA提纯脱碳单元冷却脱水; 冷干机. 办公生活; 生活污水. 固体废物; 除沫过滤工序; 除沫器; 杂质泡沫、废除沫器; 杂质泡沫交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理；废除沫器、废滤网由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。. 过滤器; 废滤网. 络合铁脱硫; 脱硫塔; 硫磺; 络合铁脱硫产生的硫磺密封包装后直接外售，厂内不储存。. 干法脱硫; 脱硫塔; 废脱硫剂; 由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存。. 沼气压缩; 沼气压缩机; 废润滑油; 由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。. 深度过滤; 稳压吸附罐; 废活性炭. 精密过滤器; 废滤芯. PSA提纯脱碳单元; VPSA吸附塔; 废吸附剂. 药剂包装袋; 废包装; 集中收集后交由厂家回收利用。. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 等效连续声级; 选用低噪声设备、基础减振、风机管路采用软接头连接、压缩机设置隔音罩等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于汝州市小屯镇季营村，属于新建项目，本项目主要利用汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内空地建设沼气提纯设施一套。本项目主要对汝州市牧原现代农业综合体有限公司畜禽粪污处理过程中产生的沼气进行回收净化利用，根据现场调查，本项目所用空地尚未开工建设，设备尚未安装，无原有遗留环境问题。 《汝州市牧原现代农业综合体有限公司生猪养殖建设项目环境影响报告书》于2021年7月9日取得批复（批复文号：汝环审批[2021]09号）；该项目一期工程于2021年8月底开工建设，2023年10月一期工程竣工并投入试运行，于2023年11月10日办理了排污许可登记，登记编号：91410482MA9FQQHT5K002W；并于2024年2月19日对《汝州市牧原现代农业综合体有限公司生猪养殖建设项目（一期）》进行竣工环境保护验收，二期目前尚未建设，牧原厂区内各项目环保设施均稳定运行，废气、废水、噪声、固体废物均达标排放或者合理处理处置，竣工环保验收合格，因此不存在与本项目有关的污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | # 1 环境空气质量现状 1.1 基本污染物环境质量现状 本项目位于河南省平顶山市汝州市小屯镇季营村，根据环境空气功能区划分原则，项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本次区域环境空气达标数据采用平顶山市生态环境局汝州分局发布的汝州市2023年环境质量监测数据，项目所在区域2023年度环境空气质量达标判断情况见下表。 表3-1 2023年汝州市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 79; 70; 112.9; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 41; 35; 117.1; 超标. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数; 158; 160; 98.75; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》，项目所在区域判定为不达标区。 为贯彻落实上级及市委市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，汝州市生态环境保护委员会办公室印发了《关于印发汝州市2024年蓝天、碧水、净土保卫战暨柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（汝环委办〔2024〕6号），未来在落实方案中要求的大气污染防治治理措施后区域环境质量会得到改善。 # 2 地表水环境质量现状 本项目附近主要地表水体为项目南侧3690m的石河，石河下游最终汇入北汝河。北汝河为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用平顶山市生态环境局汝州分局发布的汝州市2023年环境质量监测数据，北汝河杨寨中村断面水质监测结果如下。 表3-2 地表水水质现状监测结果 单位mg/L 序号; 污染物; 年均值; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 标准指数; 是否达标. 1; pH（无量纲）; 8; 6~9; /; 达标. 2; 高锰酸盐指数; 3.8; 6; 0.63; 达标. 3; 化学需氧量; 15.7; 20; 0.78; 达标. 4; 五日生化需氧量; 2.7; 4; 0.675; 达标. 5; 氨氮; 0.29; 1.0; 0.29; 达标. 6; 总磷; 0.09; 0.2; 0.45; 达标. 由上表可知，北汝河杨寨中村断面各项监测因子的监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 # 3 声环境质量现状 - 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故本次评价不再进行声环境质量现状监测。 # 4 生态环境质量现状 本项目所在地块位于河南省平顶山市汝州市小屯镇季营村，根据现场调查，项目区周边主要为工业企业、农田、村民住宅。评价区域内无珍稀植物，无特殊自然景观，区内无渔业、无森林和珍稀野生动物。项目建设地点位于汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内部，不新增用地面积。因此，本项目不开展生态环境质量现状调查。 5 地下水、土壤质量现状 # 本项目为沼气提纯项目，生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水，且所在地块及牧原污水处理系统地面硬化，排水沟和项目厂区均重点防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标名称; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护内容; 保护等级. 大气环境; 项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。. 地表水环境; 石河; /; 南侧; 3690; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水环境; 项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 项目用地范围内不含生态环境保护目标的情况，无需明确生态环境保护目标。. |
| 污染物排放控制标准 | 表3-4 污染物排放控制标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 排放限值. 废气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级; H2S; 厂界标准值：0.06mg/m3. 臭气浓度; 厂界标准值：20无量纲. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效声级ALeq; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，本项目废气主要为H2S；本项目废水主要为冷凝废水、生活污水，生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。因此，项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场勘查，项目在汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内空地进行建设。 主体工程施工期主要进行土方挖掘、场地平整、工作平台搭建，设备安装、调试等作业，施工过程中主要污染因素包括施工扬尘、施工机械废气、施工噪声、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾、施工废水、施工人员生活污水等。 输送管道施工过程施工废气为施工扬尘、施工机械排放废气、焊接烟尘，施工废水主要为管道试压排水、施工废水、施工人员生活污水，产生的固体废物主要为施工废料、工程弃土、施工人员生活垃圾等，施工过程还会产生施工机械车辆噪声。 本项目施工期约4个月（按120天计），施工高峰期施工人数约为10人。本项目施工期主要产生的污染物为施工扬尘、汽车尾气、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等对周围环境产生影响。结合本项目的特征和当地环境状况及项目施工过程中对环境的影响，环评提出减少影响的措施和建议。 1、废气 施工期废气主要为施工过程土方挖掘、场地平整、建筑材料运输、装卸、堆存产生的扬尘和施工及运输车辆排放的尾气，输送管道施工还会产生焊接烟尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建、场地清理、管沟开挖及回填等施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。施工机械在施工过程中，会产生一定量燃油尾气，废气主要污染物为CO、NOX、THC等，间歇排放，排放量小。 （1）施工扬尘 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。根据《汝州市2024年蓝天保卫战实施方案》等文件相关要求，施工期扬尘污染防治措施如下： ①现场封闭管理100%：施工现场必须连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），厂界设置围挡（墙）高度不低于2.5米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，出入口位置必须设置包含有企业形象标识和城建工程名称的门头，必须设置环境保护牌、公示工程信息，并明确责任人及监督电话。 ②现场湿法作业100%：土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工作业时，必须辅以施加洒水或喷淋设施。现场必须配备洒水设备或保洁人员，每天定时洒水降尘。 ③厂区道路硬化100%：各类建筑出入口必须硬化，在建工地场区主道路必须按要求进行硬化。 ④渣土物料覆盖100%：需外运或待回填土方需及时覆盖；现场物料应堆放整齐；砂石等建筑材料堆放必须实施全覆盖；现场必须按要求设置垃圾废料池；严禁现场搅拌；主体外侧必须使用密目网封闭。 ⑤物料密闭运输100%：运输车辆必须使用有资质的单位进行清运；采取密闭运输，防止建筑材料、垃圾和工程渣土洒落和流溢；严禁抛洒和倾倒，保证运输途中不污染道路和环境卫生。 ⑥出入车辆清洗100%：出入口应设置车辆冲洗设施（包含冲洗池、冲洗设备、排水沟、沉淀池等），配备高压水枪；自动清洗设备或专人负责车辆冲洗，出场运输车辆轮胎及车厢出来干净。 ⑦工地内非道路移动机械车辆100%达标：施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 “三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度： ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 （3）焊接烟尘 本项目输送管道焊接过程会产生焊接烟尘，焊接工序是随着管道敷设情况分段进行的，因此焊接烟尘属于流动源且为间歇短暂性排放，随着焊接工作的结束而结束。 项目施工地属于平原开阔区域，周围500m范围内无敏感点，主要为大量农田，有利于空气扩散，且废气量较小，废气污染源具有间歇性和流动性，对局部地区的环境影响较轻。 综上所述，本评价认为上述施工期大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废气对周围大气环境的污染影响。 2、废水 施工期废水主要为施工废水和工作人员的生活污水。 （1）施工废水 施工中生产废水如不经治理直接排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染影响和排水沟淤塞。施工方在施工现场开挖修建临时废水沉淀池，对产生的不同水质废水采取相应的处理方法： ①设备冲洗污水：悬浮物含量较高，经简易沉淀后回用于施工场地洒水降尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器及时清洗，冲洗水引入沉淀池经处理后用于施工场地抑尘。 ②混凝土养护污水：混凝土养护主要为了创造各种条件使水泥充分水化，加速砼硬化，防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土养护用水量较小，大部分就地蒸发，污水排放量很小。 ③机械车辆冲洗污水：为避免泥沙随施工机械和运输车辆带出施工场地，对施工机械和车辆进行冲洗，产生的污水主要污染物为SS，冲洗水引入沉淀池经处理后施工场地洒水抑尘。 ④管道试压废水：本项目管道试压废水使用清水，且采取分段试压的方式进行，水中的主要污染物为管线敷设时掉落的少量泥沙，由于在试压前已进行了清管处理，试压废水中所含污染物主要是机械杂质、泥沙等，SS浓度较低。试压废水引入沉淀池，沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘。 （2）生活污水 根据工程分析，项目施工期生活污水主要是施工人员日常生活废水，主要污染物是pH、COD、SS、NH3-N等。本此评价按照施工人员10人计算，则施工人员用水主要为日常生活用水，用水量按50L/人•d计算，排水系数取0.8，则项目施工期间生活污水排放量为0.4m3/d，整个施工期共24m3。施工期生活污水经牧原污水处理系统处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，不外排。 通过以上水污染控制措施，项目施工期污水基本不会对周围水环境造成影响，项目施工期水污染防治措施可行。 3、噪声 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 评价建议在施工期采取以下措施： ①合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场同一地点安排大量的高噪声设备。 ②降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；暂时不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。 ③对于位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的高度应超过设备1.5m以上，顶部采用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可采用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材和多口吸声材料时，应作防火、防腐处理。 ④减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 ⑤合理安排施工时间，禁止施工单位夜间施工。 采取以上措施后，在施工期的机械噪声经过距离衰减后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工人员所产生的生活垃圾量以施工期120天，施工人数10人，排放系数取0.5kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量约为5kg/d，施工期间生活垃圾总产生量为0.6t，收集后交由环卫部门处置。 本项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建筑耗材垃圾，包括废金属、钢筋、铁丝等杂物，评价建议尽量回收有用材料，金属构件收集后外售，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门的规定执行。 输送管道施工过程还会产生施工废料、工程弃土等。施工废料主要包括焊接作业这个产生的废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料等，施工废料交由环卫部门统一处理。管沟开挖产生的土方回填至管沟上方，不能回填的用于项目周边场地平整。 综上所述，本项目施工期固体废物均能合理有效处置，对周围环境不会产生大的影响。 5、生态影响 工程施工期间对生态的影响主要体现在土地平整、管沟开挖回填等扰动地表，临时堆土区占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性，影响景观。 针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 （1）施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量减少开挖面；平整场地和道路时做到挖填方平衡，对于多余土石方应合理布置堆放场地。避免不必要的水土流失和生态变化。 （2）工程施工过程中特别注意做好生态环境的保护工作，对于开挖出来的表层覆土，回填时要尽量作为植树种草时的表层恢复土壤，同时设置必要的导流渠以疏导雨水，避免造成严重的水土流失。 （3）应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 （5）加强对施工现场的环境管理，以控制工程涉及区的环境污染。对工程 输送管道作业带清理、管沟开挖对生态环境的影响分析如下： 本项目沿线管道主要采用扰动或者破坏，尤其是在开挖管沟约5m的范围内的植被，但不会对地表造成大的扰动和破坏，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、营养状况、植被的恢复、农作物的生长发育等。管线开挖时，要求分层开挖，表层土和深层土分区堆放在管沟两侧，回填时，要求分层回填，及时回填，并及时恢复植被，可采取边施工、边恢复，缩短施工期，减轻生态环境影响。由于管道施工分段进行，施工时间短，每段管线从施工到重新覆土约为1个月时间，施工完毕后，管道敷设完成后，该地段土地利用可全部原地貌恢复，不会影响该地段的土地利用结构。管道施工完毕后，管线两侧5m范围内可以重新种植植被，对土地利用的影响也将逐渐消失。综上，施工结束后，土地平整恢复植被，对生态环境影响较小。 涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | # 1 大气环境影响分析 （1）废气源强 项目营运期废气主要为VPSA吸附塔变压吸附脱碳过程中排放的解吸废气，主要组分为二氧化碳、O2和少量的H2S。 本项目采用VPSA变压吸附脱碳，在较高的压力下吸附剂吸附沼气中的CO2、O2和少量的H2S等组分，然后通过降低吸附剂的压力，使得吸附的组分脱附后排放。排放的解吸废气主要成分为富集的CO2气体和少量的H2S、O2，通过12m高排放管排放。 由于进入PSA提纯脱碳单元的沼气已经过络合铁脱硫+干法脱硫处理，根据设计资料，排放气体中CO2气体的体积分数大于99%，经过脱硫单元后沼气中H2S含量≤10ppm（本次取10ppm）、浓度≤20mg/m3。 根据设计资料，原始沼气量242.28万立方米，干法脱硫后沼气中H2S含量≤10ppm（本次取10ppm），则干法脱硫后沼气H2S含量24.228m3（约为0.0368t）。因此脱硫单元后沼气中硫化氢质量约为0.0368t/a，含量较小。 由于解吸废气中主要组分为CO2，而进入VPSA变压吸附脱碳的沼气中硫化氢含量仅为0.0368t/a，则解析废气中硫化氢含量远小于0.0368t/a；根据设计运行，吸附塔饱和后才会进行解吸，为间接性排放。综上，则本次评价按无组织排放考虑，不再进行解析废气中硫化氢定量分析。 络合铁脱硫后的硫富液进入氧化再生槽，与氧化风机鼓入的空气进行氧化，富液中的二价铁经氧化风机鼓入的氧化后变成三价铁的贫液，剩余空气为低氧量空气，空气出设备时携带少量异味，以臭气浓度表征。 （2）非正常工况分析 本次评价考虑项目建成后非正常工况污染物的排放，络合铁脱硫根据药剂消耗情况每日添加，不进行更换，VPSA提纯脱碳吸附剂每8-10年更换一次，则本项目非正常工况主要为： 干法脱硫更换脱硫剂需将脱硫塔中的气体排空，属于无组织排放。 根据设计资料，项目设置1台脱硫塔，单台容积为8.83m3，每年更换1次，则排放气体的量为8.83m3/a。本项目非正常工况排放的气体均为脱硫处理后的气体，污染物为H2S，排放浓度≤20mg/m3。 综上，本项目非正常工况废气的排放量为8.83m3/a。污染物H2S的排放量0.0002kg/a。 表4-1 本项目非正常工况废气排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放 原因; 污染物; 非正常排放量/kg/a; 非正常排放速率/kg/h; 非正常排放浓度/mg/m3; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 脱硫塔; 脱硫剂更换时排空废气; 硫化氢; 0.0002; ≤0.0002; ≤20; /; 1. （3）废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求制定废气监测计划见下表。 表4-2 废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级. （4）环境影响分析 # 项目位于环境空气不达标区，项目运营过程中废气污染物排放量较小，排放浓度满足标准要求，项目建成后对环境空气影响较小可以接受。 # 距离本项目最近的敏感点为西南800m处的后张庄，汝州市常年主导风向为西北风，后张庄所在位置不属于项目下风向，且项目无组织废气排放量较小，因此对敏感点影响较小。 # 2 水环境影响分析 # 2.1 废水污染物产排情况 本项目用水主要为职工办公生活用水、脱硫系统补水、碱溶液配制用水。 络合铁脱硫系统脱硫塔用水循环利用，不外排，定期补充损耗；络合铁催化剂溶液、碱溶液属于消耗药剂，均进入络合铁脱硫系统内，根据运行情况每日添加，不外排。 根据企业提供相关设计资料，沼气处理系统设有气液分离器和冷干机，以分离沼气中所含的水分，在气液分离器、冷干机组工作过程中产生冷凝废水。因此，本项目运营期废水主要为员工生活污水和冷凝废水。 根据水平衡，本项目生活污水产生量为0.2m3/d（42m3/a）；经计算本项目冷凝废水产生量为193.824m3/a（平均约0.92m3/d）。 生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。 # 2.2 废水源强核算过程 # （1）生活污水：本项目劳动定员5人，年工作210天，不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）并结合本项目实际情况，员工用水量按50L/（人·d）计，经计算，项目生活用水量为0.25m3/d（52.5m3/a）。项目生活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.2m3/d（42m3/a）。 生活污水主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，其产生浓度分别为pH6~9、COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，产生量分别为COD：0.0126t/a、BOD5：0.0076t/a、SS：0.0084t/a、NH3-N：0.0013t/a。 （2）冷凝废水：类比《城市生活垃圾卫生填埋场设计指南》（2004，化工工业出版社）等相关资料，冷凝废水产生量约为600-800L/万m3沼气。本项目沼气年处理量为242.28万Nm3/a，评价取冷凝废水产生量800L/万m3沼气计算，则本项目冷凝废水产生量为193.824m3/a（平均约0.92m3/d）。 类比《城市生活垃圾卫生填埋场设计指南》（2004，化工工业出版社）等相关资料，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，产生浓度分别为pH6~9、COD150mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，产生量分别为COD：0.0291t/a、BOD5：0.0194t/a、SS：0.0388t/a、NH3-N：0.0058t/a。 表4-3 本项目废水污染物产排情况一览表 废水类别; 废水量m3/a; 污染物产生情况; 污染物; 排放情况. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 42; 产生浓度/mg/L; 6~9无量纲; 300; 180; 200; 30; 生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水. 产生量/t/a; /; 0.0126; 0.0076; 0.0084; 0.0013. 冷凝水; 193.824; 产生浓度/mg/L; 6~9无量纲; 150; 100; 200; 30. 产生量/t/a; /; 0.0291; 0.0194; 0.0388; 0.0058. 本项目全厂废水; 235.824; 产生浓度/mg/L; 6~9无量纲; 176.8; 114.5; 200.1; 30.1. 产生量/t/a; /; 0.0417; 0.0270; 0.0472; 0.0071. # 2.3 废水处理措施可行性分析 本项目运营期废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表。 表4-4 废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 对应产污环节名称; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 设计处理水量/t/h; 是否为可行技术; 污染防治设施其他信息. 员工生活; 生活污水; pH、COD BOD5 SS NH3-N; TW001; 汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统; 静置沉淀 、厌氧池+ 深度处理（气浮-缺氧池-好氧池-MBR膜池）; /; 是; 无; 处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地。; 不外排; 间断. 气液分离器、冷干机; 冷凝废水; TW002; 汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统; 8000; 是; 无. 经调查汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统相关信息，该公司污水处理系统采用“厌氧池+深度处理（气浮-缺氧池-好氧池-MBR膜池）”工艺，设计处理规模为8000m3/d，现状处理水量为6000-7000m3/d，污水处理系统进口水质为COD15000-25000mg/L、BOD54000-7000mg/L、氨氮1000-1500mg/L、悬浮物10000-15000mg/L。 本项目废水产生量为1.12m3/d，产生量较小，汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统能接纳本项目废水；本项目废水水质简单，污染物浓度较低，低于污水处理系统进水水质要求。因此，项目依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统可行。 项目生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。综上所述，本项目建设对周围地表水环境影响较小。 2.4 废水自行监测计划 本项目废水全部进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理，处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。因此，本项目不再进行废水自行监测。 # 3 声环境影响分析 3.1 噪声源强 本项目噪声主要为风机、脱硫单元设备、提纯脱碳单元设备、压缩机、压滤机、各种泵运行时产生，主要为固定声源，噪声级在70-90dB（A）。对于固定声源，评价建议安装减振基座，同时加强管理，保证设备正常运行。本项目主要噪声源强及防治措施见下表。主要噪声源源强调查清单见下表。 |

表4-5    项目室外声源强调查清单

| 序号 | 设备位置 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 增压粗过滤地块 | 沼气除沫器 | -49 | 64 | 1.2 | 70 | 选用低噪声设备、基础减振、风机管路采用软接头连接、压缩机设置隔音罩等措施 | 24h连续运行 |
| 2 |  | 沼气粗过滤器 | -14 | 64 | 1.2 | 70 |  |  |
| 3 |  | 沼气增压风机 | -15 | 63 | 1.2 | 85 |  |  |
| 4 | 脱硫提纯地块 | 络合铁脱硫塔 | 13 | 1.2 | 1.2 | 70 |  |  |
| 5 |  | 再生槽 | 11 | 1.2 | 1.2 | 70 |  |  |
| 6 |  | 加药系统 | 4 | 1.2 | 1.2 | 70 |  |  |
| 7 |  | 回流缓冲泵 | 5 | 1.2 | 1.2 | 90 |  |  |
| 8 |  | 富液泵 | 9 | 1.2 | 1.2 | 90 |  |  |
| 9 |  | 贫液泵 | 8 | 1.2 | 1.2 | 90 |  |  |
| 10 |  | 曝气风机 | 6 | 1.2 | 1.2 | 85 |  |  |
| 11 |  | 气液分离器 | 15 | 1.2 | 1.2 | 75 |  |  |
| 12 |  | 板框压滤机 | 7 | 1.2 | 1.2 | 80 |  |  |
| 13 |  | 滤液回流泵 | 6 | 1.2 | 1.2 | 90 |  |  |
| 14 |  | 硫泡沫泵 | 6 | 1.2 | 1.2 | 90 |  |  |
| 15 |  | 脱硫系统冷干机 | 17 | -1 | 1.2 | 85 |  |  |
| 16 |  | 干法脱硫塔 | 19 | -3 | 1.2 | 70 |  |  |
| 17 |  | 沼气压缩机 | 24 | -7 | 1.2 | 85 |  |  |
| 18 |  | 提纯系统冷干机 | 15 | -4 | 1.2 | 85 |  |  |
| 19 |  | 稳压吸附罐 | 17 | -5 | 1.2 | 70 |  |  |
| 20 |  | 精密过滤器组 | 16 | -7 | 1.2 | 70 |  |  |
| 21 |  | PSA装置 | 19 | -11 | 1.2 | 85 |  |  |
| 22 |  | 真空泵 | 22 | -12 | 1.2 | 90 |  |  |
| 23 |  | 调压加臭计量装置 | 14 | -8 | 1.2 | 70 |  |  |
| 24 |  | 气体分析仪 | 19 | -7 | 1.2 | 70 |  |  |
| 25 |  | 配电控制柜 | 2 | 0 | 1.2 | 75 |  |  |
| 26 |  | 污水泵 |  |  |  | 90 |  |  |

注：表中坐标以脱硫提纯地块西南角（112.937137918°，34.017025143°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，Z为点源中心离地高度。

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2 噪声污染防治措施 本项目采取的噪声污染防治措施如下： （1）设备选型上采用低噪声设备，并在连接处采用柔性连接，减少振动； （2）合理布局厂区平面布置，生产设备布置在西侧厂房内，厂房隔声； （3）叉车应加强管理，减速慢行。 3.3 噪声预测结果及评价 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的相关要求，结合本项目各主要设备在厂区的分布情况和源强声级值、衰减距离，按照高噪声设备衰减公式计算其衰减量，并计算出噪声源强对厂界的贡献值，预测工程完工后各预测点的噪声值。 本次噪声预测采用如下方法及模式： （1）点声源的几何发散衰减： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （2）噪声贡献值计算公式为： Leqg=10lg（1Titi100.1LAi） 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （3）预测结果及评价 本项目夜间不生产，噪声预测结果见下表。 表4-6 项目噪声预测结果及达标分析一览表 类别; 名称; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界; 东厂界; 60; 50; 15.23; 15.23; 达标; 达标. 南厂界; 60; 50; 23.97; 23.97; 达标; 达标. 西厂界; 60; 50; 21.93; 21.93; 达标; 达标. 北厂界; 60; 50; 14.54; 14.54; 达标; 达标. 由上表可知，本项目在落实评价提出的降噪措施后，运营期间四周厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运营期噪声对周围环境的影响可以接受。 3.4 噪声污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）的要求制定，本项目噪声污染源监测计划见下表。 表4-7 噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 四周厂界; Leq; 1次/季度. # 4 固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固体废物、危险废物。 本项目固体废物主要为杂质泡沫、废除沫器、废滤网、硫磺、废脱硫剂、废包装、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油。 4.1 固体废物产排情况 （1）一般固废 ①生活垃圾：本项目劳动定员5人，按照0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为0.525t/a。员工生活垃圾经垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64（以上之外的生活垃圾）。 ②杂质泡沫：本项目收集的沼气中含有极少量杂质泡沫，脱硫前先进入除沫器进行过滤和净化。根据项目设计资料，除沫器收集的杂质泡沫与原始沼气的温度和含水量有密切关系，理论上原始沼气中的杂质泡沫很少量，为防止损坏后续精密设备而设置，大约为0.003t/a，达到除沫器设定的液位时排出，交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物）。 ③废除沫器：根据设计单位提供资料，沼气除沫器每年定期更换一次，更换过程中产生废除沫器，产生量约为0.2t/a，废除沫器由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59（废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料）。 ④废滤网：根据设计单位提供资料，沼气过滤器每年定期更换一次，更换过程中产生废滤网，产生量约为0.1t/a，废滤网由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59（废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料）。 ⑤硫磺：本项目在沼气络合铁脱硫过程会产生硫磺，根据设计资料、络合铁脱硫原理，原始沼气量242.28万立方米，原始沼气中硫化氢含量为0.5%，络合铁脱硫效率≥97%（本次取97%），则原始沼气中H2S总量为12114m3（约为18.3873t），则原始沼气中H2S脱除量为18.3873t×97%=17.8357t，则硫磺的产生量：17.8357t×32÷34≈16.8t，即固体硫最大产生量约16.8t/a，经板框压滤机压滤后，含水率为60%左右，故硫磺产生量约为42t/a，密封包装后直接外售，厂内不储存。根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物）。 ⑥废脱硫剂：干法脱硫会产生废脱硫剂，根据建设单位提供资料，氧化铁脱硫剂年用量为4.01t。 根据上文硫磺产生量计算可知，络合铁脱硫后，沼气中剩余H2S量为：18.3873t-17.8357t=0.5516t（即进入干法脱硫的沼气中H2S含量）；干法脱硫后沼气中H2S含量≤10ppm（本次取10ppm），则干法脱硫后沼气H2S含量24.228m3（约为0.0368t），则干法脱硫脱除的H2S量：0.5516t-0.0368t=0.5148t。 综上，干法脱硫脱除硫化氢0.5148t/a，则废脱硫剂产生量约为4.5248t/a，由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物）。 ⑦废包装：本项目氧化铁脱硫剂、氢氧化钠、活性炭采用袋装，脱硫催化剂、脱硫络合剂、四氢噻吩采用桶装。根据建设单位提供资料，包装规格为50kg/袋的袋子重量约为0.5kg，脱硫催化剂、脱硫络合剂包装规格为1000kg/桶，单桶重量约为10kg，四氢噻吩包装规格为20kg/桶，单桶重量约为0.1kg。本项目产生废包装袋约为113个/a（0.06t/a），脱硫催化剂、脱硫络合剂包装吨桶最多4个/a（0.04t/a），四氢噻吩包装吨桶最多2个/a（0.0002t/a），则废包装产生量约为0.1t/a，集中收集后交由厂家回收利用。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW17其他工业固体废物，废物代码为900-003-S17（废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物）。 （2）危险废物 ①废活性炭、废滤芯：本项目沼气PSA提纯脱碳单元采用稳压吸附罐（填充活性炭）、精密过滤器进一步吸附脱硫沼气中的杂质。根据设计单位提供资料，项目设计1个稳压吸附罐，活性炭装填量为0.8t/a，每年更换一次，则废活性炭产生量约为0.8t/a（吸附的油及其他杂质量很小，可忽略不计）；项目设计1套精密过滤器组，含3个过滤器，单个过滤器重15kg，每年更换一次，则废滤芯产生量约为0.045t/a（吸附的油及其他杂质量很小，可忽略不计）。经查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭、废滤芯属于危险废物，废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49（含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性：T/In。废活性炭、废滤芯由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。 ②废吸附剂：本项目沼气PSA提纯脱碳单元采用VPSA吸附塔（填充吸附剂：活性炭分子筛、活性氧化铝）吸附脱硫沼气中的二氧化碳和氧气等杂质气体，杂质气体经降压和抽真空方式解吸出来通过放散管排空。根据设计单位提供资料，项目设计12座撬装吸附塔，吸附剂填充总重约3t，吸附剂使用寿命期间内无需更换，该专用吸附剂正常使用条件下使用寿命可达8-10年，本次环评按每8年更换一次，则废吸附剂产生量约为3t/8a。经查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，废吸附剂属于危险废物，废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49（含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性：T/In。废吸附剂由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。 ③废润滑油：本项目干法脱硫后的沼气通过沼气压缩机压缩后进入PSA提纯脱碳工序，压缩机为喷油螺杆式压缩机，使用润滑油，压缩机润滑油在线量约为0.08t，每年更换2次，则废润滑油产生量约为0.16t/a，由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走，厂内不储存。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），危险特性：T，I。 项目运营期固体废物产生及处置措施一览下表、危险废物贮存场所情况表见下表。 表4-8 项目固体废物产生及处置情况一览表 废物名称; 产生工序/装置; 产生量（t/a）; 属性; 废物代码; 废物类别; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 利用处置方式及去向. 生活垃圾; 员工生活; 0.525; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 固; 生活垃圾; -; 每天; -; 环卫部门定期清运. 杂质泡沫; 预处理单元除沫器; 0.003; SW59; 900-099-S59; 液; 杂质; -; 每天; -; 交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理. 废除沫器; 0.2; SW59; 900-009-S59; 固; 杂质; -; 每年; -; 由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存. 废滤网; 预处理单元过滤器; 0.1; SW59; 900-009-S59; 固; 杂质; -; 每年; -. 硫磺; 络合铁脱硫; 42; SW59; 900-099-S59; 泥饼; 硫磺; -; 每天; -; 密封包装后直接外售，厂内不储存. 废脱硫剂; 干法脱硫; 4.5248; SW59; 900-099-S59; 固; 脱硫剂; -; 每年; -; 由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存. 废包装; 药剂包装袋; 0.1; SW17; 900-003-S17; 固; -; -; 每天; -; 集中收集后交由厂家回收利用. 废活性炭; 稳压吸附罐; 0.8; 危险废物; HW49; 900-041-49; 固; 含油杂质; 每年; T/In; 由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存. 废滤芯; 精密过滤器; 0.045; HW49; 900-041-49; 固; 含油杂质; 每年; T/In. 废吸附剂; VPSA吸附塔; 3t/8a; HW49; 900-041-49; 固; 废气杂质; 每8年; T/In. 废润滑油; 沼气压缩机; 0.16; HW08; 900-249-08; 固; 矿物油; 每半年; T，I. 4.2 固体废物防治措施及管理要求 4.2.1 生活垃圾 本项目生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处理。 4.2.2 一般工业固废和危险废物 本项目固体废物主要为杂质泡沫、废除沫器、废滤网、硫磺、废脱硫剂、废包装、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油。其中杂质泡沫交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理；废包装集中收集后交由厂家回收利用；硫磺密封包装后直接外售，厂内不储存；废脱硫剂由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存；废除沫器、废滤网、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置。采取以上措施后，对周围环境的影响较小。 # 5 地下水、土壤环境影响分析 5.1 污染途径 本项目运营期废气主要为少量硫化氢，不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物，不涉及大气沉降源。本项目冷凝废水主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮，均不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物，本项目废水全部进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理，处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水，不涉及地表漫流污染源。项目固体废物处理处置措施如下：杂质泡沫交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理；废包装集中收集后交由厂家回收利用；硫磺密封包装后直接外售，厂内不储存；废脱硫剂由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存；废除沫器、废滤网、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存，不涉及垂直入渗源。因此，本项目无污染土壤及地下水环境的途径，同时项目厂区全部进行防渗硬化处理，进厂道路硬化处理，不会对土壤及地下水环境产生影响。项目正常运行情况下不会对土壤和地下水造成影响。 5.2 防控措施 同时针对可能对土壤、地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全面”的防腐、防渗原则，本次环评要求项目厂区全部进行重点防渗，防渗措施如下：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 # 6 环境风险影响分析 # 6.1 危险物质和风险源分布情况 # 本项目涉及的风险物质主要为沼气（主要风险组分为甲烷、硫化氢等）、提纯后生物天然气（主要风险组分为甲烷、硫化氢等）、润滑油、四氢噻吩。由于项目不涉及沼气、生物天然气、润滑油、四氢噻吩的储存，主要以沼气在线量、生物天然气在线量、压缩机内的润滑油在线量、加臭罐内四氢噻吩的最大容量进行核算。 # 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中对应临界量的比值Q。 # 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值按照下式进行计算： # Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn # 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； # Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 # 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 # 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 表4-9 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 储存位置; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 甲烷; 沼气输送管道、沼气净化系统; 0.09; 10; 0.009. 2; 硫化氢; 0.0015; 2.5; 0.0006. 3; 甲烷; 生物天然气输送管道; 0.0020; 10; 0.0002. 4; 硫化氢; 5.88×10-8; 2.5; 2.352E-08. 5; 润滑油; 压缩机; 0.08; 2500; 0.000032. 6; 四氢噻吩; 加臭罐; 0.02; 5; 0.004. 合计; 0.0138. # 注1：沼气输送管道DN150mm，长度约100m，则输送管道中沼气在线量约为1.77m3；沼气在净化系统内在线量约为200m3，则沼气最大在线量约为201.77m3。按待处理沼气组分中甲烷含量为65%，硫化氢含量为0.5%，则沼气中甲烷含量为0.09t，硫化氢含量为0.0015t。 # 注2：根据企业提供资料，生物天然气输送至项目东侧汝州新奥燃气有限公司现有天然气主管网中，输送管道DN110mm，长度约为309m，密度0.75kg/m3，则输送管道中生物天然气最大在线量约为2.94m3。生物天然气中甲烷含量取96%，硫化氢含量取20mg/m3，则生物天然气中甲烷含量为0.0020t，硫化氢含量为5.88×10-8t。 # 注3：压缩机润滑油在线量约为0.08t。加臭罐储存量为20L，则四氢噻吩的最大容量约为0.02t。 # 注4：四氢噻吩参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B.2其它危险废物临界量推荐值中健康危险急性毒性物质（类别1)，临界量取5t。 # 由上表可知，本项目合计Q值为0.0138＜1。当Q值＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的规定，根据风险评价工作等级判定依据，该项目的环境风险评价等级确定为简单分析。 # 6.2 环境风险识别 # （1）对大气环境的污染 # 拟建项目可能会因输送管道、阀门、沼气净化系统设施破损致使沼气或生物天然气泄漏，会增加空气中甲烷和硫化氢的浓度，对周围环境空气产生污染。 # 拟建项目生产装置发生非正常工况时，沼气暂时无法处理，导致短时间内沼气未经脱硫提纯排放至大气，对周围环境产生一定影响。 # 泄漏沼气或生物天然气、润滑油、四氢噻吩遇到明火会发生火灾爆炸，火灾爆炸伴生/次生污染物影响大气环境。 # （2）对水环境和土壤污染 # 沼气、生物天然气属于易燃气体，润滑油、四氢噻吩属于易燃液体，即使发生泄漏不会对地表水、地下水和土壤造成污染。但是由泄漏引起火灾时，需要用水扑灭，产生事故废水，可能会影响土壤和水环境。 # （3）对人群健康的影响 # 拟建项目可能会因管道、阀门、沼气净化系统设施破损致使沼气或生物天然气泄漏，使气体从破损处向外泄漏，沼气、生物天然气的主要成分为甲烷，并含有硫化氢。甲烷气体本身无色无毒，具有易燃的特点，在发生泄漏后较难以发现，当空气中甲烷体积达25%～30%时会引起人体不适，长时间在该环境下最终可导致窒息死亡。如果短时间内气体迅速聚集，在遇到明火或摩擦、静电的状态下还会发生火灾和爆炸事故，伴生的烟雾和NO2也会对周边环境和人群健康形成一定影响，但在经过一个较短的周期后，可恢复到原有水平，对大气环境影响较小。 # 沼气或生物天然气泄漏后，硫化氢逸散到环境空气中，易引起空气中硫化氢浓度升高，硫化氢为剧毒无色气体，密度略大于空气，可以在低洼地带聚集，形成潜在的危险区域。低浓度下即对人体有毒，吸入高浓度的硫化氢会迅速致命。它通过抑制细胞的氧化磷酸化作用，阻碍细胞的呼吸作用，导致细胞死亡。硫化氢对眼睛、呼吸系统和神经系统具有刺激性，暴露于低浓度时可能导致眼睛刺激、头痛、咳嗽和呼吸困难，一旦泄漏，对周围环境影响较大。 # 本项目所涉及的环境风险识别见下表。 表4-10 本项目环境风险识别一览表 风险源; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 沼气输送管道、沼气净化系统、生物天然气输送管道; 甲烷、硫化氢; 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散、地表漫流; 周边居住区、附近地表水、地下水、土壤. 压缩机; 润滑油; 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 垂直下渗、大气扩散、地表漫流; 周边居住区、附近地表水、地下水、土壤. 加臭罐; 四氢噻吩. # 6.3 环境风险分析 # （1）进入大气环境的危害 # 本项目沼气、生物天然气、润滑油、四氢噻吩具有易燃性，工作人员操作不当使其发生燃烧引起火灾时，可能会造成周边大气环境污染。因此，建设单位应加强沼气净化系统设施、安全阀门、输送管道以及报警仪器的检修维护，并加强巡查。 # （2）进入水、土壤环境的危害 # 本项目沼气净化系统、输送管道、压缩机、加臭罐若破损，则可能导致沼气或生物天然气、润滑油、四氢噻吩泄漏，泄漏时若遇明火可能会发生火灾爆炸，泄漏物质、消防废水进而可能会造成周边地表水、地下水、土壤环境污染。因此，建设单位应对项目厂区进行定期检查，做好防渗工作。 # 6.4 环境风险防范措施 # （1）生产过程中的防范措施 # 本项目可作为一个危险单元，结合项目风险源、环境影响途径等方面，项目拟采用一系列风险防范措施，具体情况如下： # ①沼气净化系统设置稳压设备和安全预警系统。 # ②沼气净化系统必须进行防爆设置并配备灭火器具。 # ③沼气净化系统内必须设有沼气含量监测仪表。 # ④生产区均为禁烟区，禁止任何形式的烟火。 # ⑤预防静电火花。控制产生静电的条件和消除静电荷积聚的条件。不仅在设备上防止危险放电，对人的因素也要予以高度重视，并采取有效措施防止人体放电和不当的行为引起放电。 # ⑥安排环保负责人员定期对各设备及管道进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾爆炸事故发生。 # ⑦实施现场巡回检査制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按规定的要求进行，从源头避免泄漏事故发生。 # ⑧本项目沼气净化系统正常运行时，汝州市牧原现代农业综合体有限公司产生的沼气全部通过本项目沼气净化系统处理后输送至汝州新奥燃气有限公司天然气管网中纳管销售。当本项目沼气净化系统发生故障不能运行时，可依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司现有火炬进行燃烧后排放，避免沼气未经处理进行排放。 # ⑨本项目生产过程中发生的事故类型主要为沼气或生物天然气发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾。依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区现有的污水处理设施，牧原现有2座厌氧池（单个容积26648m3）、总容积为179076.85m3的沼液暂存池等污水处理池，经调查，有充足余量可满足消防废水临时暂存需要。 # ⑩针对工况变化与设备故障的安全设计如下： # 表4-11 本项目针对工况变化与设备故障的安全设计一览表 序号; 紧急情况类型; 针对性设计. 1; 原料沼气量波动; 采用变频调节，络合铁脱硫装置最高运行负荷110%，PSA提纯装置操作弹性（对进料气）：50%～100%。. 2; 沼气硫化氢含量波动; 粗脱硫采用络合铁脱硫工艺，由于铁基营养液具有高硫容特性，其脱硫装置完全能自动处理以上波动情况，并不需要人为改变操作且不会影响脱硫率。. 3; 人工操作不及时; 整个系统采用PLC程序控制，配置仪表监测系统运行状况，能实现远程/就地、全自动运行、连续生产、故障反馈等功能。. 4; 设备、管道腐蚀; 脱硫单元设计为“络合铁+干法”两级精脱硫，工艺成熟可靠，可保证脱硫后硫化氢含量≤10ppm； 与沼气接触的关键管路、连接件、阀门、容器等均采用不锈钢或PE等耐腐蚀材质。. 5; 爆炸; 冷干机（内机）、沼气压缩机撬装箱体、PSA脱碳主单元撬块、PSA辅助单元等设备均采用防爆设计，防爆等级ExdIIBT4； 络合铁脱硫装置配套电机、冷干机外机、公用工程单元、PLC自动控制单元采用非防爆设计，放置在安全区域。. 6; 天然气泄漏; 在燃气中加入臭剂，如有泄漏可引起操作和管理人员的警觉，同时方便检漏；加臭装置最大输出压力可调节，加臭形式设置为手动/自动，便于操作。. 7; 黑膜池中粪水进入沼气管; 在进气端设置沼气除沫器，除沫器内部设有花环填料球，可拦截沼气中的泡沫和部分杂质； 除沫器前端设有阀门，紧急状态下可关闭阀门，切断粪水来源； 除沫器环节设置备用管道，可确保后端沼气脱硫提纯系统正常运行。. 8; 沼气中冷凝水影响干法脱硫效果、损坏后端设备; 在干法脱硫设备前端设置冷干机，达到沼气降温除水的目的。. 9; 沼气中杂质微粒损坏后端设备; 在增压风机前端设置沼气粗过滤器，过滤精度10μm，可去除沼气中的尘粒，保护后端设备； 在PSA提纯前端设置多级过滤装置，可去除残留的固体颗粒物、油分、VOC、氨气等酸性腐蚀及挥发性气体，满足PSA系统进气要求。. 10; 络合铁脱硫装置故障; 脱硫塔设置有温度计、液位计，可实现自动控制液位； 脱硫塔进出口设置有pH计，可根据脱硫循环液的参数判断故障原因，从而针对性地调节，确保脱硫反应的顺利进行； 脱硫塔体和再生槽上均设置有人孔视镜，方便操作人员实时观察装置内部的运行情况。. 11; 冷干机设备故障; 冷干机配置保护装置，有压缩机电机过热、过电流、相序异常、排气温度过高、高压、低压、压差过低、冰点、断流等安全保护。. 12; 沼气压缩机故障; 沼气压缩机设定有超温、超压联锁和超压放空等装置，遇到异常时可以紧急停机，避免损坏后端核心设备。压缩机外设整体的保温隔音罩壳，壳内设可燃气体检测探头，用于沼气泄露时的报警。. 13; 风机、泵等设备故障; 增压风机、脱硫循环泵（富液泵/贫液泵）、硫泡沫泵、曝气风机等均设计为1用1备，发生故障时可迅速切换至备用设备。. 14; 安全相关的阀门仪表清单; 可燃气体报警仪3台，有毒气体报警仪1台；PSA脱碳提纯设备安全阀1套，沼气压缩机安全阀1套。. # （2）危险物质泄漏防范措施 # ①定期对压缩机、加臭罐等设备进行检查，及时发现破损和泄漏。 # ②定期对沼气净化设施、输送管道、阀门、报警仪器等进行检查维修，及时发现沼气泄漏。 # ③厂区配备消防设施、灭火器、砂土、吸油毡、吸油抹布等应急物资，发现事故可及时处理。 # （3）火灾、爆炸风险防范和应急措施 # ①各建（构）筑物之间与企业、交通干道等间距满足安全防护距离和防火间距要求，建（构）筑物耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求。 # ②总平面布置防火防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求。 # ③输送管道的安装一定要按照操作规范进行安装。 # ④要定期检查管路，防止泄漏事故发生。 # ⑤在大换料时，一定要关闭脱硫器，以免造成脱硫设施自燃。 # ⑥按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订灭火制度，配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施；灭火器的配置应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）进行。 # ⑦配置应急工具，包括一定数量的防毒面具、自给式空气呼吸器，定期组织演练，并会正确使用。 # ⑧禁止明火，加强火源管理，设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度；所有建筑物的耐火等级均不低于二级，地面采用不发火地面，加强通风；选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。 # （4）加强管理，提高风险意识 # 强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程。 强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强各类设施设备的安全监控，按规定进行定期检验； # 企业应根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等，编制突发环境事件应急预案，并完成备案。安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 # 6.5 环境风险应急处置措施 # （1）沼气泄漏、火灾爆炸事故的应急措施： # ①火灾爆炸事故的抢救措施 # 一旦发生火灾爆炸事故，利用设置的可燃气体报警仪、有毒气体报警仪及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。由沼气引发的火灾主要采用干粉、磷酸铵盐泡沫、二氧化碳等消防器材进行扑救。 # ②应急处理处置方法 # 急救迅速将患者移离中毒现场至通风处，松开衣领，注意保暖，密切观察意识状。 # 防护呼吸系统防护：空气中甲烷浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 # 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼睛。 # 身体防护：穿防静电工作服。 # 手防护：戴一般作业防护手套。 # 其他：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。进限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 # ③泄漏处置 # 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，着隔绝式防毒面具，并戴防护眼罩。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，室外强力通风。如有可能，将泄漏出的气体用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉，也可以用管路导至汝州市牧原现代农业综合体有限公司现有火炬进行燃烧。漏气设施要妥善处理，修复、检验后才可再使用。 # （2）润滑油、四氢噻吩泄漏应急处置措施： # 润滑油、四氢噻吩发生泄漏使用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。集中收集至暂存桶中交有资质单位接收处置。 # 6.6 分析结论 # 本项目在设计、施工、运行及维护的全过程中将采用成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝各类环境风险事故的发生。因此，在做好上述环境风险管理措施的前提下，本项目环境风险可接受。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 汝州市; 小屯镇季营村. 地理坐标; 经度; 112度56分14.165秒; 纬度; 34度1分1.228秒. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的危险物质主要为沼气、生物天然气（主要风险组分为甲烷、硫化氢等）、润滑油、四氢噻吩。 危险物质分布：沼气净化系统、沼气及生物天然气输送管道、压缩机、加臭罐。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的污染 拟建项目可能会因输送管道、阀门、沼气净化系统设施破损致使沼气泄漏，会增加空气中甲烷和硫化氢的浓度，对周围环境空气产生污染。 拟建项目生产装置发生非正常工况时，沼气暂时无法处理，导致短时间内沼气未经脱硫提纯排放至大气，对周围环境产生一定影响。 泄漏沼气或生物天然气、润滑油、四氢噻吩遇到明火可能发生火灾爆炸，火灾爆炸伴生/次生污染物影响大气环境。 （2）对水环境和土壤污染 沼气、生物天然气属于易燃气体，润滑油、四氢噻吩属于易燃液体，即使发生泄漏不会对地表水、地下水和土壤造成污染。但是由泄漏引起火灾时，需要用水扑灭，产生事故废水，可能会影响土壤和水环境。. 风险防范措施要求; 根据以上危害分析的要求采取相应的应急措施，落实环评报告中提出相应的环境风险防范措施及应急要求。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目在设计、施工、运行及维护的全过程中将采用成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝各类环境风险事故的发生。因此，在做好上述环境风险管理措施的前提下，本项目环境风险可控。. # 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。建设单位在采取以上环境风险防范措施前提下，可将项目环境风险概率降到最低，环境风险可控。 # 7 环保投资估算 本项目总投资1000万元，其中环保投资22.1万元，占总投资的2.21%。本项目环保投资估算见下表。 表4-13 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染物; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工期厂区四周建设硬质围挡； 施工现场及各种粉尘材料、临时堆放的渣土，均应覆盖； 装载土料时应采用湿法作业； 土方工程开挖作业应采用渐进式分段进行，并及时洒水覆盖。; /; 2. 废水; 施工机械和地面冲洗废水; 临时沉淀池。; 1座; 1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声施工机械、基础减振等。; /; 1. 固体废物; 生活垃圾; 由当地环卫部门负责清运处理。; /; 0.5. 建筑垃圾; 碎砖头、石块和混凝土等建筑垃圾由专业单位清运处理。; /; 0.5. 运营期; 废气; VPSA吸附塔解吸废气; 12m高排放管排放。; 1套; 计入工程投资. 废水; 生活污水、冷凝废水; 生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。; /; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、风机管路采用软接头连接、压缩机设置隔音罩等措施。; /; 2. 固体废物; 生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。; 若干; 0.1. 本项目固体废物主要为杂质泡沫、废除沫器、废滤网、硫磺、废脱硫剂、废包装、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油。其中杂质泡沫交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理；废包装集中收集后交由厂家回收利用；硫磺密封包装后直接外售，厂内不储存；废脱硫剂由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存；废除沫器、废滤网、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。; /; /. 地下水及土壤防护措施; 项目全厂按重点防渗区防渗，防渗措施如下：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; /; 5. 环境风险; ①设置可燃气体报警仪3台，有毒气体报警仪1台；PSA脱碳提纯设备安全阀1套，沼气压缩机安全阀1套，沼气含量检测仪表、稳压设备等。 ②配备消防设施、灭火器、砂土、吸油毡、吸油抹布、备用密闭暂存桶等应急物资。 ③制定应急预案。; /; 10. 合计; 22.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 硫化氢 | VPSA吸附塔解吸废气通过12m高排放管排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 93）二级 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强通风 |  |
| 地表水 环境 | 生活污水、冷凝废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区化粪池+污水处理系统，冷凝废水通过排水沟进入汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统，生活污水、冷凝废水处理后回用于牧原猪舍冲洗和除臭墙用水或经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地，无外排水。 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、风机管路采用软接头连接、压缩机设置隔音罩等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。 |  |  | 合理处置 |
|  | 本项目固体废物主要为杂质泡沫、废除沫器、废滤网、硫磺、废脱硫剂、废包装、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油。其中杂质泡沫交由汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区污水处理系统处理；废包装集中收集后交由厂家回收利用；硫磺密封包装后直接外售，厂内不储存；废脱硫剂由脱硫剂厂家回收再生利用，厂内不储存；废除沫器、废滤网、废活性炭、废滤芯、废吸附剂、废润滑油由设备厂家负责维护更换，更换后由厂家带走回收利用，厂内不储存。 |  |  | 合理处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目全厂按重点防渗区防渗，防渗措施如下：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | # ①沼气净化系统设置稳压设备和安全预警系统。 # ②沼气净化系统必须进行防爆设置并配备灭火器具。 # ③沼气净化系统内必须设有沼气含量监测仪表。 # ④生产区均为禁烟区，禁止任何形式的烟火。 # ⑤预防静电火花。控制产生静电的条件和消除静电荷积聚的条件。不仅在设备上防止危险放电，对人的因素也要予以高度重视，并采取有效措施防止人体放电和不当的行为引起放电。 # ⑥安排环保负责人员定期对各设备及管道进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾爆炸事故发生。 # ⑦实施现场巡回检査制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按规定的要求进行，从源头避免泄漏事故发生。 # ⑧本项目沼气净化系统正常运行时，汝州市牧原现代农业综合体有限公司产生的沼气全部通过本项目沼气净化系统处理后输送至汝州新奥燃气有限公司天然气管网中纳管销售。当本项目沼气净化系统发生故障不能运行时，可依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司现有火炬进行燃烧后排放，避免沼气未经处理进行排放。 ⑨本项目生产过程中发生的事故类型主要为沼气或生物天然气发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾。依托汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区现有的污水处理设施，牧原现有2座厌氧池（单个容积26648m3）、总容积为179076.85m3的沼液暂存池等污水处理池，经调查，有充足余量可满足消防废水临时暂存需要。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）的相关要求开展固定污染源排污登记管理。 ②项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，汝州新奥燃气有限公司沼气综合利用建设项目符合国家产业政策；本项目位于汝州市牧原现代农业综合体有限公司厂区内空地建设沼气提纯设施一套，属于牧原现代农业综合体有限公司配套项目，项目选址符合相关要求。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。项目在落实环评提出的污染防治措施及建议的前提下，可实现污染物稳定达标排放。从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.525t/a | / | 0.525t/a | +0.525t/a |
|  | 杂质泡沫 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 废除沫器 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废滤网 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 硫磺 | / | / | / | 42t/a | / | 42t/a | +42t/a |
|  | 废脱硫剂 | / | / | / | 4.5248t/a | / | 4.5248t/a | +4.5248t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | 废吸附剂 | / | / | / | 3t/8a | / | 3t/8a | +3t/8a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | +0.16t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①